2016
2016

.
巴彦淖尔市水资源公报

2016
内蒙古河套灌区管理总局

巴彦淖尔市水务局

目     录

1

综   述

2

水资源量

7

蓄水动态

10

水质状况

14

水资源利用

17

重要水事


 

综   述

   2016年巴彦淖尔市水资源总量53.145亿立方米,其中地表水资源量45.990亿立方米（含黄河供水）,地下水资源量20.960亿立方米，地表水与地下水资源之间重复量13.805亿立方米。

黄河灌溉期入境水量127.567亿立方米，出境水量70.091亿立方米。

山旱牧区地表径流量1.975亿立方米。全市中型水库年末蓄水量0.0926亿立方米。

河套灌区引用黄河水量44.015亿立方米，平均矿化度0.635克/升。

河套灌区地下水年平均埋深2.13米，地下水年平均矿化度3.460克/升。
巴彦淖尔市水资源利用总量49.346亿立方米，总耗水量33.870亿立方米，废污水排放量6269.016万吨。



水资源量

（1） 降水量

2016年巴彦淖尔市年平均降水量143.9毫米，折算降水总量94.69亿立方米，降水量比2015年减少5.1%，比多年平均值减少14.6%。与上年平均值比较，临河区、磴口县、杭锦后旗有所增加，其余旗县均减少。行政分区降水量增减变幅见表1和图1。

行政分区降水量与上年及多年平均值比较表 

表1                                                                   单位：毫米

	行政
分区
	2016年
	2015年
	两年
比较
(±%)
	多年平均
	与多年
平均比较
(±%)

	
	
	
	
	
	

	全  市
	143.9 
	151.7 
	-5.1
	168.5
	-14.6

	临河区
	120.3 
	103.4 
	16.3
	156.8
	-23.3

	磴口县
	185.2 
	127.0 
	45.8
	154.9
	19.6

	杭锦后旗
	150.7 
	134.3 
	12.2
	149.3
	0.9

	五原县
	131.8 
	140.4 
	-6.1
	170.6
	-22.7

	乌拉特前旗
	151.1 
	151.5 
	-0.3
	215.5
	-29.9

	乌拉特中旗
	149.5 
	175.4 
	-14.8
	194.5
	-23.1

	乌拉特后旗
	132.8 
	141.2 
	-5.9
	135.3
	-1.8


[image: image1.png]820165

201558

OZEFH

7 R BOE  BHRER  AREE  LinNEE Sl SirkER




     图1  行政分区降水量与上年及多年平均值比较图

（2） 地表水资源量

1． 黄河过境水量 

黄河石嘴山水文站2016全年入境水量177.245亿立方米。其中灌溉期（4-11月）入境水量127.567亿立方米，比上年同期减少15.3%，夏灌期(4～6月) 减少20.6%，秋灌期(7～9月) 减少15.4%，秋浇期(10月-11月)减少8.2%。黄河三湖河水文站全年出境水量115.383亿立方米。其中灌溉期出境水量70.091亿立方米，比2015年同期减少29.0%，夏灌期减少43.3%，秋灌期减少12.1%，秋浇期减少39.0%。2016年灌溉期黄河过境水量与近两年比较见表2 。  

	黄河灌溉期过境水量统计表

	表2
	
	
	
	单位：亿立方米

	入出境水量
	年度
	夏灌
	秋灌
	秋浇
	合计

	入境水量
（石嘴山）
	2016
	41.133
	50.700
	35.734
	127.567

	
	2015
	51.782
	59.925
	38.927
	150.634

	
	2014
	53.948
	82.112
	53.473
	189.533

	出境水量
（三湖河）
	2016
	18.026
	36.758
	15.307
	70.091

	
	2015
	31.809
	41.826
	25.112
	98.747

	
	2014
	36.064
	63.718
	38.680 
	138.463


2.河套灌区引用黄河水量

2016年河套灌区各灌域实引水量43.234亿立方米，实引水量比上年增加1.010亿立方米。

3.   地表水径流量

2016年全市地表水径流量1.975亿立方米，比2015年减少0.196亿立方米。其中临河区、杭锦后旗、五原县为平原区，按不产流计算。乌拉特前旗0.507亿立方米，比2015年减少0.001亿立方米；乌拉特中旗0.935亿立方米，比2015年减少0.162亿立方米；乌拉特后旗0.533亿立方米，比2015年减少0.033亿立方米。

（3） 地下水资源量

地下水资源量指降水和地表水体补给地下含水层的动态水量。

2016年全市地下水资源量20.960亿立方米，比2015年减少0.094亿立方米。河套灌区矿化度小于3克/升的淡水资源量10.499亿立方米，可开采量7.349亿立方米；山旱牧区地下水资源量1.963亿立方米，比2015年减少0.627亿立方米。

（4） 水资源总量

2016年水资源总量53.145亿立方米，比2015年减少0.012亿立方米。其中地表水资源量45.990亿立方米，包括净引黄河水量44.015亿立方米和全市地表径流量1.975亿立方米；地下水资源量20.960亿立方米，地表水与地下水资源量之间的重复量为13.805亿立方米。

行政分区水资源量见表3。

行政分区水资源量占水资源总量百分比见图2

	2016年巴彦淖尔市行政分区水资源量表

	表3
	单位：亿立方米

	分区
	降水量
	地表水资源量
	地下水
资源量
	重复
计算量
	水资源
总量

	
	
	引黄水量
	径流量
	合计
	
	
	

	全市
	94.690
	44.015
	1.975
	45.990
	20.960
	13.805
	53.145

	临河区
	2.832
	10.438
	0.000
	10.438
	3.550
	3.445
	10.543

	磴口县
	7.717
	5.703
	0.000
	5.703
	4.459
	1.768
	8.394

	杭锦后旗
	2.663
	9.934
	0.000
	9.934
	3.275
	3.179
	10.030

	五原县
	3.286
	9.960
	0.000
	9.960
	3.007
	2.889
	10.078

	乌拉特前旗
	11.296
	5.941
	0.507
	6.448
	2.702
	1.918
	7.232

	乌拉特中旗
	33.796
	1.746
	0.935
	2.681
	2.508
	0.506
	4.683

	乌拉特后旗
	33.100
	0.293
	0.533
	0.826
	1.459
	0.100
	2.185


[image: image2.png]8.8%
13. 6%

19. 0%

4.1%

18. 9%

19. 8%

15. 8%

BiFER
BEOE
ORI i
OFRE
BEiR R
DI
B 5 ik i





[image: image3.png]8.8%
13. 6%

19. 0%

4.1%

18. 9%

19. 8%

15. 8%

BiFER
BEOE
ORI i
OFRE
BEiR R
DI
B 5 ik i





图2
行政分区水资源量占水资源总量的百分比图

蓄水动态

（1） 河套灌区浅层地下水动态

2016年灌区地下水年平均埋深2.13米，比2015年增加0.02米。枯水期（3月份）地下水平均埋深2.62米，比2015年同期增加0.14米；丰水期（11月份）地下水平均埋深1.70米，比2015年同期减少0.10米。
灌区地下水埋深与2015年同期比较见表4、表5、表6和图3。

河套灌区地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较表

表4                                                       单位：米

	灌域
	2016年
	2015年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均比较

	全灌区
	2.13
	2.11
	0.02 
	1.76
	0.37 

	乌兰布和灌域
	1.75 
	1.76 
	-0.01 
	1.75
	0.00 

	解放闸灌域
	1.98 
	2.01 
	-0.03 
	1.68
	0.30 

	永济灌域
	2.21 
	2.25 
	-0.04 
	1.84
	0.37 

	义长灌域
	2.37 
	2.23 
	0.14 
	1.77
	0.60 

	乌拉特灌域
	2.09 
	2.11 
	-0.02 
	1.79
	0.30 


[image: image4.png]020164
B20154

DEEy

LRLEL T ELL

S o o 9o 9 o





图3　灌域地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较图

河套灌区枯水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比较表

表5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：米
	灌域
	2016年
	2015年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均比较

	全灌区
	2.62
	2.48
	0.14 
	2.34
	0.28 

	乌兰布和灌域
	2.33 
	2.10 
	0.23 
	2.28
	0.05 

	解放闸灌域
	2.50 
	2.50 
	0.00 
	2.29
	0.21 

	永济灌域
	2.69 
	2.65 
	0.04 
	2.49
	0.20 

	义长灌域
	2.82 
	2.48 
	0.34 
	2.28
	0.54 

	乌拉特灌域
	2.58 
	2.48 
	0.10 
	2.38
	0.20 

	备注：埋深大于2米的地区占灌区总面积的80.4%


河套灌区丰水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比较表

表6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：米

	分区
	2016年
	2015年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均比较

	全灌区
	1.70 
	1.80 
	-0.10 
	1.11
	0.59 

	乌兰布和灌域
	0.98 
	1.39 
	-0.41 
	1.11
	-0.13 

	解放闸灌域
	1.46
	1.38
	0.08 
	1.01
	0.45 

	永济灌域
	1.97 
	1.99 
	-0.02 
	1.17
	0.80 

	义长灌域
	1.98
	2.13
	-0.15 
	1.11
	0.87 

	乌拉特灌域
	1.91
	2.11
	-0.20 
	1.23
	0.68 

	备注：埋深大于1米的地区占灌区总面积的73.5%


河套灌区年末地下水平均埋深2.07米，比2015年同期增加0.04米。地下水位变幅在稳定区的面积占灌区总面积的63.5%，上升区和下降区分别占灌区总面积的17.7%和18.8%。

据地下水观测资料，乌拉特中旗德岭山一带形成的区域性开采漏斗年末漏斗中心埋深24.22米，比2015年同期增加0.75米。
（2） 水库蓄水动态

全市中型水库2016年末蓄水总量0.0926亿立方米，年蓄水总量比上年增加0.0265亿立方米，全市除红格尔水库蓄水量减少外，其余水库蓄水量均有所增加。详见表7。     

2016年巴彦淖尔市中型水库蓄水动态

表7                                           单位：亿立方米

	水库名称
	类型
	2016年末蓄水量
	2015年末蓄水量
	年蓄水变量

	增龙昌
	中
	0.0094
	0.0086
	0.0008

	红山口
	中
	0.0053
	0.0022
	0.0031

	狼山
	中
	0.0446
	0.0327
	0.0119

	韩乌拉
	中
	0.0124
	0.0090
	0.0034

	德岭山
	中
	0.0142
	0.0075
	0.0067

	石哈河
	中
	0.0009
	0.0000
	0.0009

	红格尔
	中
	0.0058
	0.0061
	-0.0003

	总量
	　
	0.0926
	0.0661
	0.0265


水质状况

（一）河流水质

依据GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类水水质标准，对2016年全市引黄水、排水、退黄水水质状况进行评价。

灌溉期河套灌区引黄水水质氨氮10月份超标，超标倍数为0.4，挥发酚5月份超标，超标倍数为0.08，其余监测项目达Ⅲ类水水质标准，平均矿化度为0.635克/升，比2015年增加0.043克/升， 2016年引入灌区盐量为279.50万吨，比2015年增加21.28万吨。
总排干沟排入乌梁素海水10月份超Ⅴ类水质标准，主要超标项目是氨氮。年平均矿化度为1.960克/升，比2015年增加0.58克/升。

（二）河套灌区地下水水质

2016年河套灌区地下水年平均矿化度3.460克/升，比2015年减少0.030克/升。枯水期平均矿化度3.560克/升，比2015年增加0.120克/升；丰水期平均矿化度3.310克/升，比2015年减少0.080克/升。

2016年灌区枯水期地下水矿化度小于3克/升的淡水区面积6663.2平方公里，占灌区总面积的61.1%，；丰水期地下水淡水区面积6066.4平方公里，占灌区总面积的55.7%。详见表8、表9。

	河套灌区枯水期地下水矿化度分区与2015年对比表

表8                                                      单位：平方公里

	分区
2016年
占总面积(%)
2015年
两年比较
淡水(<1g/l)
512.0 

4.7

950.4 

-438.4 

淡水(1~2g/l)
3693.6 

33.9

3460.0 

233.6 

淡水(2~3g/l)
2457.6 

22.5

2044.8 

412.8 

微咸水(3~5g/l)
1584.0 

14.5

2686.4 

-1102.4 

咸水(5~10g/l)
1718.4 

15.8

953.6 

764.8 

盐卤水(>10g/l)
934.4 

8.6

804.8 

129.6 

河套灌区丰水期地下水矿化度分区与2015年对比表

表9                                                   单位：平方公里

	分区
	2016年
	占总面积(%)
	2015年
	两年比较

	淡水(<1g/l)
	195.2 
	1.8
	832.0 
	-636.8 

	淡水(1~2g/l)
	4053.6 
	37.2
	4522.0 
	-468.4 

	淡水(2~3g/l)
	1817.6 
	16.7
	1483.2 
	334.4 

	微咸水(3~5g/l)
	1833.6 
	16.8
	1688.4 
	145.2 

	咸水(5~10g/l)
	2195.2
	20.1
	1566.4
	628.8 

	盐卤水(>10g/l)
	804.8 
	7.4
	808.0 
	-3.2 


（三）乌梁素海水质

2016年乌梁素海为每月监测（除2月、12月为融冰期、结冰期无法采样），全年共测10次，监测项目28项，水质总体为Ⅴ类，主要污染因子为化学需氧量等有机物和总磷等营养盐，其中乌梁素海在11月份水质可达Ⅳ类标准。与上年相比，乌梁素海整体水质无明显变化。

2016年，乌梁素海超过Ⅲ类水质标准的项目及超标率分别为：化学需氧量（100%）、高锰酸盐指数（80%）、总磷（70%）、溶解氧（23%）生化需氧量（20%）；超过Ⅳ类水质标准的项目及超标率分别为：化学需氧量（57%）、高锰酸盐指数（33%）、总磷（10%）。说明：乌梁素海水质执行《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》。

从营养状态看，乌梁素海水体为轻度富营养化状态，与上年度相比，营养化程度无明显变化。

（四）河流泥沙

2016年河套灌区引黄河水平均含沙量为0.262千克/立方米，比2015年增加0.034千克/立方米。全年引黄河水带入泥沙总量为115.3万吨，比2015年增加15.8万吨。

水资源利用

（一）用耗水量

2016年全市行政分区水资源总利用量49.346亿立方米，比2015年减少1.326亿立方米，其中农灌用水量44.191亿立方米,占总利用水量的89.55%,林牧渔畜用水量3.279亿立方米，占总利用水量的6.64%,工业用水量0.959亿立方米，占总利用水量的1.95%,城镇公共用水量0.095亿立方米，占总利用水量的0.19%；生活用水量0.523亿立方米，占总利用水量的1.06%；生态补水量占总利用水量的0.61%。

2016年全市行政分区总耗水量33.870亿立方米，综合耗水率为68.6%。行政分区用、耗水量详见表10、图4和图5。

	2016年巴彦淖尔市行政分区供用耗水量统计表

	表10
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：亿立方米
	

	分　区
	供水量
	用水量
	耗水量

	
	引黄水量
	本地
地表水
	地下水
	中水回用
	合计
	农灌
	林牧渔畜
	工业
	城镇公共
	生活
	生态
	合计
	

	全　市
	41.286
	0.265
	7.578
	0.218
	49.347
	44.191
	3.279
	0.959
	0.095
	0.523
	0.299
	49.346
	33.870 

	临河区
	9.784
	0.000
	0.956
	0.055
	10.795
	9.559
	0.651
	0.281
	0.033
	0.183
	0.088
	10.795
	7.112 

	磴口县
	5.375
	0.000
	0.484
	0.023
	5.882
	5.342
	0.403
	0.066
	0.005
	0.035
	0.031
	5.882
	4.056 

	杭锦后旗
	9.311
	0.006
	0.654
	0.027
	9.998
	9.436
	0.340
	0.075
	0.016
	0.074
	0.057
	9.998
	6.800 

	五原县
	9.336
	0.000
	0.457
	0.034
	9.827
	9.197
	0.441
	0.052
	0.013
	0.084
	0.040
	9.827
	6.981 

	乌拉特前旗
	5.568
	0.142
	2.634
	0.025
	8.369
	7.119
	0.883
	0.239
	0.015
	0.077
	0.035
	8.368
	5.708 

	乌拉特中旗
	1.637
	0.051
	1.883
	0.028
	3.599
	3.070
	0.346
	0.103
	0.007
	0.051
	0.022
	3.599
	2.585 

	乌拉特后旗
	0.275
	0.066
	0.510
	0.026
	0.877
	0.468
	0.215
	0.143
	0.006
	0.019
	0.026
	0.877
	0.628 


[image: image5.png]T.3% 1.8%

o

4

11. 9%

BiA
LYic{uE=0
DU B
DxRRE

B b B RT IR
O b ik ik
L= ki





图4
行政分区用水量百分比图

[image: image6.png]T.6%

1.9%

12. 0%

B X
LliqmE=)
ORI B IR

DERE

LR oAk ey 4
0o hrE i
Ll ok =g 4





图5
行政分区耗水量百分比图

（二）废污水排放量

2016年全市废污水排放总量为6269.016万吨，比2015年减少306.174万吨，其中工业废污水排放量2098.702万吨，比2015年减少775.128万吨，生活污水排放量4168.710万吨，比2015年增加467.35万吨。主要污染物COD排放量10838.233吨，比2015年减少33178.817吨，其中工业COD排放量1712.320吨，生活COD排放量8965.160吨，农业COD排放量21.215吨；氨氮排放量1083.234吨，比2015年减少1825.906吨，其中工业氨氮排放量74.326吨，生活氨氮排放量999.487吨，农业氨氮排放量0.003吨。详见表11。

表11
	2016年各旗县区废水及主要污染物排放情况综合表

	行政区划名称
	废水_排放总量（万吨）
	废水_工业源（万吨）
	废水_生活源（万吨）
	COD_排放总量（吨）
	COD_工业源（吨）
	COD_农业源（吨）
	COD_生活源（吨）
	COD_集中式治理设施（吨）
	氨氮_排放总量（吨）
	氨氮_工业源（吨）
	氨氮_农业源（吨）
	氨氮_生活源（吨）
	氨氮_集中式治理设施（吨）

	巴彦淖尔市
	6269.016 
	2098.702 
	4168.710 
	10838.233 
	1712.320 
	21.215 
	8965.160 
	139.538 
	1083.234 
	74.326 
	0.003 
	999.487 
	9.418 

	临河区
	2993.423 
	1245.611 
	1747.584 
	4533.646 
	933.857 
	0.000 
	3599.349 
	0.440 
	615.615 
	40.390 
	0.000 
	575.185 
	0.040 

	五原县
	598.572 
	88.347 
	509.910 
	731.479 
	176.402 
	0.000 
	517.277 
	37.800 
	3.905 
	0.979 
	0.000 
	0.406 
	2.520 

	磴口县
	418.816 
	171.539 
	247.072 
	775.106 
	139.700 
	0.000 
	610.816 
	24.590 
	68.779 
	8.210 
	0.000 
	59.349 
	1.220 

	乌拉特前旗
	730.707 
	89.415 
	641.090 
	1839.644 
	275.091 
	0.000 
	1548.393 
	16.160 
	147.172 
	13.787 
	0.000 
	132.577 
	0.808 

	乌拉特中旗
	564.016 
	272.240 
	291.572 
	848.296 
	19.554 
	0.000 
	804.214 
	24.528 
	82.191 
	2.434 
	0.000 
	78.127 
	1.630 

	乌拉特后旗
	287.256 
	101.735 
	185.420 
	842.382 
	59.290 
	0.000 
	775.072 
	8.020 
	55.784 
	0.0004 
	0.000 
	55.384 
	0.400 

	杭锦后旗
	676.227 
	129.815 
	546.062 
	1267.681 
	108.427 
	21.215 
	1110.039 
	28.000 
	109.788 
	8.526 
	0.003 
	98.459 
	2.800 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



