2019

2019


巴彦淖尔市水资源公报

2019
内蒙古河套灌区管理总局

巴彦淖尔市水利局

目     录

1

综   述

2

水资源量

6

蓄水动态

9

水质状况

13

水资源利用

15

重要水事



综   述

2019年巴彦淖尔市年平均降水量98.9毫米，折算降水总量65.088亿立方米，降水量比2018年减少49.6%，比多年平均值减少41.3%。

2019年水资源总量53.181亿立方米，其中地表水资源量48.658亿立方米，包括净引黄河水量47.382亿立方米和全市地表径流量1.276亿立方米；地下水资源量19.764亿立方米，地表水与地下水资源量之间的重复量为15.241亿立方米。

黄河灌溉期入境水量353.160亿立方米，出境水量295.066亿立方米。

全市中型水库年末蓄水量0.3051亿立方米。

河套灌区引用黄河水量47.382亿立方米，平均矿化度0.396克/升。

河套灌区地下水年平均埋深2.22米，地下水年平均矿化度3.800克/升。

巴彦淖尔市水资源利用总量49.888亿立方米，总耗水量34.347亿立方米。



水资源量

（1） 降水量

2019年巴彦淖尔市年平均降水量98.9毫米，折算降水总量65.088亿立方米，降水量比2018年减少49.6%，比多年平均值减少41.3%。与上年平均值比较，全市各旗县、区降水量均减少。其中减少最多的是五原县，减少了67.1%。行政分区降水量增减变幅见表1和图1。

行政分区降水量与上年及多年平均值比较表 

表1                                                                   单位：毫米

	行政
分区
	2019年
	2018年
	两年比较
(±%)
	多年平均
	与多年
平均比较
(±%)

	
	
	
	
	
	

	全  市
	98.9 
	196.4 
	-49.6
	168.5
	-41.3

	临河区
	63.6 
	125.6 
	-49.4
	156.8
	-59.4

	磴口县
	69.2 
	143.7 
	-51.8
	154.9
	-55.3

	杭锦后旗
	90.3 
	123.7 
	-27.0
	149.3
	-39.5

	五原县
	73.8 
	224.0 
	-67.1
	170.6
	-56.7

	乌拉特前旗
	158.2 
	299.2 
	-47.1
	215.5
	-26.6

	乌拉特中旗
	113.7 
	241.9 
	-53.0
	194.5
	-41.5

	乌拉特后旗
	79.2 
	142.3 
	-44.3
	135.3
	-41.5


行政分区降水量与上年及多年平均值比较图

图1

[image: image1.png]250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

I X

BOE HEE IREE SREESRRS TR

O2019%F

20184

OZEFH





（2） 地表水资源量

1． 黄河过境水量 

黄河石嘴山水文站2019全年入境水量462.321亿立方米。其中灌溉期（4-11月）入境水量353.160亿立方米，比上年同期增加3.4%，夏灌期(4～6月) 增加41.2%，秋灌期(7～9月)减少3.85%，秋浇期(10-11月)减少12.8%。黄河三湖河水文站全年出境水量363.025亿立方米。其中灌溉期出境水量295.066亿立方米，比上年同期增加3.56%，夏灌期增加65.75%，秋灌期减少2.2%，秋浇期减少22.46%。2019年灌溉期黄河过境水量与近两年比较见表2 。 

	黄河灌溉期过境水量统计表

	表2
	
	
	
	单位：亿立方米

	入出境水量
	年度
	夏灌
	秋灌
	秋浇
	合计

	入境水量（石嘴山）
	2019
	103.810
	168.834
	80.516
	353.160

	
	2018
	73.526
	175.590
	92.408
	341.524

	
	2017
	44.088
	54.793
	51.313
	150.194

	出境水量（三湖河）
	2019
	80.354
	151.476
	63.236
	295.066

	
	2018
	48.480
	154.881
	81.552
	284.913 

	
	2017
	22.012
	40.359
	33.955
	96.326 


2.河套灌区引用黄河水量

2019年河套灌区各灌域实引水量47.382亿立方米，实引水量比上年增加2.304亿立方米。

3.地表水径流量

2019年全市地表水径流量1.276亿立方米，比2018年减少1.280亿立方米。其中临河区、杭锦后旗、五原县为平原区，按不产流计算。磴口县后山高平原区0.019亿立方米；乌拉特前旗0.591亿立方米，比2018年减少0.474亿立方米；乌拉特中旗0.458亿立方米，比2018年减少0.610亿立方米；乌拉特后旗0.208亿立方米，比2018年减少0.175亿立方米。

（3） 地下水资源量

地下水资源量指降水和地表水体补给地下含水层的动态水量。

2019年全市地下水资源量19.764亿立方米，比2018年减少2.244亿立方米。河套灌区矿化度小于3克/升的淡水资源量9.478亿立方米，可开采量7.109亿立方米；山旱牧区地下水资源量4.396亿立方米，比2018年减少1.667亿立方米。

（4） 水资源总量

2019年水资源总量53.181亿立方米，比2018年减少2.323亿立方米。其中地表水资源量48.658亿立方米，包括净引黄河水量47.382亿立方米和全市地表径流量1.276亿立方米；地下水资源量19.764亿立方米，地表水与地下水资源量之间的重复量为15.241亿立方米。

行政分区水资源量见表3。

行政分区水资源量占水资源总量百分比见图2 

	2019年巴彦淖尔市行政分区水资源量表

	表3
	单位：亿立方米

	分区
	降水量
	地表水资源量
	地下水
资源量
	重复
计算量
	水资源
总量

	
	
	引黄水量
	径流量
	合计
	
	
	

	全市
	65.088
	47.382
	1.276
	48.658
	19.764
	15.241
	53.181

	临河区
	1.497
	11.331
	0.000
	11.331
	3.859
	3.739
	11.451

	磴口县
	2.884
	4.558
	0.019
	4.577
	1.832
	1.417
	4.992

	杭锦后旗
	1.596
	10.700
	0.000
	10.700
	3.553
	3.424
	10.829

	五原县
	1.840
	11.216
	0.000
	11.216
	3.386
	3.253
	11.349

	乌拉特前旗
	11.827
	7.315
	0.591
	7.906
	3.714
	2.480
	9.140

	乌拉特中旗
	25.703
	1.778
	0.458
	2.236
	2.205
	0.694
	3.747

	乌拉特后旗
	19.741
	0.484
	0.208
	0.692
	1.215
	0.234
	1.673


[image: image2.png]olEE X
B0
OHLEREIE
oDHFEE
B R AT IE
o iE
BRI SR





图2
行政分区水资源量占水资源总量的百分比图

蓄水动态

（1） 河套灌区浅层地下水动态

2019年灌区地下水年平均埋深2.22米，比2018年增加0.06米。枯水期（3月份）地下水平均埋深2.64米，比2018年同期减少0.06米；丰水期（11月份）地下水平均埋深1.83米，比2018年同期增加0.34米。
灌区地下水埋深与2018年同期比较见表4、表5、表6和图3。

河套灌区地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较表

表4                                                       单位：米

	灌域
	2019年
	2018年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均比较

	全灌区
	2.22
	2.16
	0.06 
	1.76
	0.46

	乌兰布和灌域
	2.00
	1.93
	0.07 
	1.75
	0.25

	解放闸灌域
	2.23
	2.12
	0.11 
	1.68
	0.55

	永济灌域
	2.32
	2.24
	0.08 
	1.84
	0.48

	义长灌域
	2.28
	2.26
	0.02 
	1.77
	0.51

	乌拉特灌域
	2.00
	1.77
	0.23 
	1.79
	0.21


　

灌域地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较图

图3

[image: image3.png]iR R

O20194F
m2018%F
OZEF

LEmAE RSB

EEokss 2





河套灌区枯水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比较表

表5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：米
	灌域
	2019年
	2018年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均比较

	全灌区
	2.64
	2.70
	-0.06 
	2.34
	0.30 

	乌兰布和灌域
	2.32
	2.37 
	-0.05 
	2.28
	0.04 

	解放闸灌域
	2.71
	2.60 
	0.11 
	2.29
	0.42 

	永济灌域
	2.66
	2.74 
	-0.08 
	2.49
	0.17 

	义长灌域
	2.72
	2.92 
	-0.20 
	2.28
	0.44 

	乌拉特灌域
	2.32
	2.51 
	-0.19 
	2.38
	-0.06 


河套灌区丰水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比较表

表6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：米

	灌域
	2019年
	2018年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均比较

	全灌区
	1.83 
	1.49 
	0.34 
	1.11
	0.72 

	乌兰布和灌域
	1.70 
	1.33 
	0.37 
	1.11
	0.59 

	解放闸灌域
	1.63 
	1.42 
	0.21 
	1.01
	0.62 

	永济灌域
	2.06 
	1.70 
	0.36 
	1.17
	0.89 

	义长灌域
	1.92
	1.57
	0.35 
	1.11
	0.81 

	乌拉特灌域
	1.83
	0.91
	0.92 
	1.23
	0.60 


河套灌区年内地下水位变幅在稳定区的面积占灌区总面积的90.7%，上升区和下降区分别占灌区总面积的2.0%和7.3%。

据地下水观测资料，乌拉特中旗中型超采区德岭山一带，年末漏斗中心埋深28.28米，比2018年同期增加0.18米。乌拉特前旗大型超采区额尔敦布拉格苏木、明安镇、大佘太镇一带，漏斗中心年末埋深49.50米，比2018增加2.12米。
（2） 水库蓄水动态

全市中型水库2019年末蓄水总量0.3051亿立方米，年蓄水总量比上年减少0.0645亿立方米，其中增龙昌水库、红山口水库、韩乌拉水库略有增加，其余水库蓄水量均有所较少。详见表7。     

2019年巴彦淖尔市中型水库蓄水动态

表7                                           单位：亿立方米

	水库名称
	类型
	2019年末

蓄水量
	2018年末

蓄水量
	年蓄水变量

	增龙昌
	中
	0.0071
	0.0038
	0.0033

	红山口
	中
	0.0430
	0.0018
	0.0412

	狼山
	中
	0.0470
	0.0644
	-0.0174

	韩乌拉
	中
	0.0270
	0.0167
	0.0103

	德岭山
	中
	0.1080
	0.1774
	-0.0694

	石哈河
	中
	0.0060
	0.0180
	-0.0120

	红格尔
	中
	0.0670
	0.0875
	-0.0205

	总量
	　
	0.3051
	0.3696
	-0.0645


水质状况

（一）河流水质

依据GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类水水质标准，对2019年全市引黄水、排水、退黄水水质状况进行评价。

灌溉期河套灌区引黄水水质为Ⅴ类，主要是总氮超标，超标倍数为1.0，其余监测项目达Ⅲ类水水质标准，平均矿化度为0.396克/升，比2018年减少0.19克/升，2019年引入灌区盐量为187.63万吨，比2018年减少72.94万吨。

总排干沟排入乌梁素海水超Ⅴ类水质标准，主要超标项目是总氮，最大超标倍数是2.7。年平均矿化度为1.630克/升，比2018年增加0.51克/升。

（二）河套灌区地下水水质

2019年河套灌区地下水年平均矿化度3.800克/升，比2018年减少0.010克/升。枯水期平均矿化度3.820克/升，与2018年相同；丰水期平均矿化度3.760克/升，比2018年增加0.030克/升。
2019 年灌区枯水期地下水矿化度小于3克/升的淡水区面积5278.2平方公里，占灌区总面积的48.5%；丰水期地下水淡水区面积5845.6平方公里，占灌区总面积的50.0%。详见表8、表9。

河套灌区枯水期地下水矿化度分区与2018年对比表

表8                                                   单位：平方公里
	分区

	2019年
	占总面积(%)
	2018年
	两年比较

	淡水(<1g/l)

	30.6 
	0.3
	130.2 
	-99.6 

	淡水(1~2g/l)

	3604.1 
	33.1
	3502.3 
	101.8 

	淡水(2~3g/l)

	1643.5 
	15.1
	2700.1 
	-1056.6 

	微咸水(3~5g/l)

	3300.2 
	30.3
	2835.6 
	464.6 

	咸水(5~10g/l)

	1555.6 
	14.3
	967.6 
	588.0 

	盐卤水(>10g/l)

	766.1 
	7.0
	764.5 
	1.6 


	河套灌区丰水期地下水矿化度分区与2018年对比表

表9                                                   单位：平方公里

	分区
	2019年
	占总面积(%)
	2018年
	两年比较

	淡水(<1g/l)
	126.4 
	1.2
	554.2 
	-427.8 

	淡水(1~2g/l)
	4121.3 
	37.8
	4275.9 
	-154.6 

	淡水(2~3g/l)
	1597.9 
	14.7
	1817.6 
	-219.7 

	微咸水(3~5g/l)
	2714.9 
	24.9
	2057.2 
	657.7 

	咸水(5~10g/l)
	1744.2 
	16.0
	1596.1
	148.1 

	盐卤水(>10g/l)
	595.4 
	5.5
	599.4 
	-4.0 


（三）乌梁素海水质

2019年乌梁素海为每月监测，全年共测12次，监测项目32项，水质总体为Ⅴ类，局部时段局部监测点可达Ⅲ、Ⅳ类水质标准，主要污染因子为总氮、总磷、营养盐和化学需氧量高锰酸盐指数等有机物。与上年相比，乌梁素海整体水质变化不大，与上年污染类型相同。

2019年，乌梁素海超过Ⅲ类水质标准的项目及超标率分别为：总氮（100%）、总磷（70.6%）、化学需氧量（79.4%）、高锰酸盐指数（44%）、生化需氧量（14%）。

说明：按自治区水功能区划，乌梁素海划定为保护区，目标水质确定为地表水Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》。

从营养状态看，乌梁素海水体总体为轻度富营养化水平，与上年度相比，营养状态一致，无明显变化。营养状态分布为中营养30.9%，轻度富营养69.1%。

（四）河流泥沙

2019年河套灌区引黄河水平均含沙量为0.261千克/立方米，比2018年减少0.014千克/立方米。全年引黄河水带入泥沙总量为123.7万吨，比2018年减少0.3万吨。

水资源利用

2019年全市行政分区水资源总利用量49.8877亿立方米，比2018年减少0.0683亿立方米，其中农灌用水量46.5651亿立方米，占总利用水量的93.34%，林牧渔畜用水量1.3180亿立方米，占总利用水量的2.46%，工业用水量0.8537亿立方米，占总利用水量的1.71%，城镇公共用水量0.2457亿立方米，占总利用水量的0.49%；生活用水量0.5845亿立方米，占总利用水量的1.17%；生态用水量0.3207亿立方米，占总利用水量的0.65%。

2019年全市行政分区总耗水量34.3473亿立方米，综合耗水率为68.8%。行政分区用、耗水量详见表10、图4和图5。

	2019年巴彦淖尔市行政分区供用耗水量统计表

	表10
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：亿立方米

	分　区
	供水量
	用水量
	耗水量

	
	引黄水量
	本地
地表水
	地下水
	中水回用
	合计
	农灌
	林牧渔畜
	工业
	城镇公共
	生活
	生态
	合计
	

	全　市
	42.6250
	0.2233
	6.7434
	0.2960
	49.8877
	46.5651
	1.3180
	0.8537
	0.2457
	0.5845
	0.3207
	49.8877
	34.3473

	临河区
	10.0729
	0.0000
	0.8071
	0.1239
	11.0039
	10.1696
	0.1332
	0.3393
	0.0918
	0.1905
	0.0795
	11.0039
	7.7459

	磴口县
	4.5575
	0.0000
	0.8925
	0.0191
	5.4691
	5.0702
	0.2668
	0.0478
	0.0155
	0.0336
	0.0352
	5.4691
	3.6276

	杭锦后旗
	9.5118
	0.0252
	0.6108
	0.0081
	10.1559
	9.7504
	0.1714
	0.0606
	0.0329
	0.0920
	0.0486
	10.1559
	6.7882

	五原县
	9.9696
	0.0000
	0.4649
	0.0195
	10.4540
	10.1350
	0.0944
	0.0482
	0.0306
	0.0985
	0.0473
	10.4540
	7.0156

	乌拉特前旗
	6.5029
	0.0952
	1.8490
	0.0619
	8.5090
	8.0433
	0.1312
	0.1427
	0.0413
	0.0940
	0.0565
	8.5090
	5.8920

	乌拉特中旗
	1.5806
	0.0430
	1.5962
	0.0269
	3.2467
	2.7398
	0.3264
	0.0811
	0.0199
	0.0520
	0.0275
	3.2467
	2.5322

	乌拉特后旗
	0.4297
	0.0599
	0.5229
	0.0366
	1.0491
	0.6568
	0.1946
	0.1340
	0.0137
	0.0239
	0.0261
	1.0491
	0.7458


[image: image4.png]DA X
aEOE

=Ry
ODHRE

SRR
EISE oL
B SRR E R





图4
行政分区用水量百分比图

[image: image5.png]olEE X
BfEO0&E

[=kynic) =y
oDHFEE

B SRR AT AR
ER=Enk i)
LRk d =y





图5
行政分区耗水量百分比图


