巴彦淖尔市水资源公报·2011

巴彦淖尔市水资源公报·2011

巴彦淖尔市水资源公报

2011
内蒙古河套灌区管理总局

巴彦淖尔市水务局

目     录

1综   述


2水资源量


7蓄水动态


10水质状况


13水资源利用


1重要水事




综   述

   2011年巴彦淖尔市水资源总量51.762亿立方米,其中地表水资源量46.068亿立方米（含黄河供水）,地下水资源量21.384亿立方米，地表水与地下水资源之间重复量15.690亿立方米。

黄河灌溉期入境水量162.913亿立方米，出境水量104.784亿立方米。
山旱牧区地表径流量0.687亿立方米。全市中型水库年末蓄水量0.1203亿立方米。
河套灌区地下水年平均埋深2.14米。
河套灌区引用黄河水量45.381亿立方米，平均矿化度0.602克/升；总排干沟排入乌梁素海水量3.856亿立方米，平均矿化度2.155克/升；河套灌区地下水年平均矿化度4.170克/升。
巴彦淖尔市水资源利用总量51.218亿立方米，总耗水量34.706亿立方米，废污水排放量6480.30万吨。


水资源量
（1） 降水量

2011年巴彦淖尔市年平均降水量91.6毫米，折算降水总量60.241亿立方米，降水量比2010年减少38.1%，比多年平均值减少45.6%。与上年相比，全市各旗县降水量均减少，其中减少最多的是磴口县,减少了67.4%，最少的是乌拉特中旗，减少了19.0%。与多年平均比较，全市各旗县降水量都偏小，2011年属枯水年份。行政分区降水量增减变幅见表1和图1。
行政分区降水量与上年及多年平均值比较表
	表1
	
	
	
	
	单位：毫米

	行政
分区
	2011年
降水量
	2010年
降水量
	两年比较
(±%)
	多年平均
降水量
	与多年
平均比较
(±%)

	全  市
	91.6 
	148.0 
	-38.1
	168.5
	-45.6

	临河区
	52.3 
	136.2 
	-61.6
	156.8
	-66.6

	磴口县
	45.0 
	138.0 
	-67.4
	154.9
	-70.9

	杭锦后旗
	56.9 
	137.3 
	-58.6
	149.3
	-61.9

	五原县
	61.0 
	158.8 
	-61.6
	170.6
	-64.2

	乌拉特前旗
	139.9 
	214.0 
	-34.6
	215.5
	-35.1

	乌拉特中旗
	122.2 
	150.8 
	-19.0
	194.5
	-37.2

	乌拉特后旗
	66.3 
	128.2 
	-48.3
	135.3
	-51.0


[image: image1.emf]0

50

100

150

200

250

临河区 磴口县 杭锦后旗 五原县 乌拉特前旗 乌拉特中旗 乌拉特后旗

2011年

2010年

多年平均


     图1  行政分区降水量与上年及多年平均值比较图

（2） 地表水资源量

1． 黄河过境水量

黄河石嘴山水文站2011年全年入境水量240.131亿立方米。其中灌溉期（4-10月）入境水量162.913亿立方米，比上年同期减少13.4%，夏灌期(4～6月) 减少17.6%，秋灌期(7～9月) 减少21.1%，秋浇期(10月)增加22.6%。黄河三湖河水文站全年出境水量172.466亿立方米。其中灌溉期出境水量104.784亿立方米，比2010年同期减少24.9%，夏灌期减少34.4%，秋灌期减少25.2%，秋浇期增加24.9%。2011年灌溉期黄河过境水量与近两年比较见表2。
	黄河灌溉期过境水量统计表

	表2
	
	
	
	单位：亿立方米

	入出境水量
	年度
	夏灌
	秋灌
	秋浇
	合计

	入境水量
(石嘴山)
	2011
	62.976
	67.528
	32.409
	162.913

	
	2010
	76.166
	85.545
	26.436
	188.147

	
	2009
	63.149
	69.451
	30.266
	162.866

	出境水量
(三湖河)
	2011
	39.355
	50.671
	14.758
	104.784

	
	2010
	59.991
	67.730
	11.812
	139.533

	
	2009
	43.387
	51.884
	14.838
	110.109


2． 河套灌区引用黄河水量

2011年河套灌区毛引黄河水量60.554亿立方米，其中泄入黄河水量15.173亿立方米，净引黄河水量45.381亿立方米，减去总干渠道输水损失量1.515亿立方米、总干小直口渠引水量0.409亿立方米，灌域实引水量43.457亿立方米，实引水量比上年减少2.452亿立方米。
3.   地表水径流量
2011年全市地表水径流量0.687亿立方米，比2010年减少0.611亿立方米。其中临河区、磴口县、杭锦后旗、五原县为平原区，按不产流计算。乌拉特前旗0.215亿立方米，比2010年减少0.079亿立方米；乌拉特中旗0.179亿立方米，比2010年减少0.340亿立方米；乌拉特后旗0.293亿立方米，比2010年减少0.192亿立方米。

（3） 地下水资源量

地下水资源量指降水和地表水体补给地下浅层含水体的动态水量。

2011年全市地下水资源量21.384亿立方米，比2010年减少3.270亿立方米。其中河套灌区和乌兰布和沙漠区17.604亿立方米，比2010年减少1.593亿立方米，矿化度小于3克/升的淡水资源量9.730亿立方米，可开采量6.811亿立方米；山旱牧区地下水资源量3.780亿立方米，比2010年减少1.677亿立方米。

（4） 水资源总量

2011年水资源总量51.762亿立方米，比2010年减少5.951亿立方米。其中地表水资源量46.068亿立方米，包括净引黄河水量45.381亿立方米和全市地表径流量0.687亿立方米；地下水资源量21.384亿立方米，地表水与地下水资源量之间的重复量为15.690亿立方米。
行政分区水资源量见表3。
行政分区水资源量占水资源总量百分比见图2
	2011年巴彦淖尔市行政分区水资源量表

	表3
	单位：亿立方米

	分区
	降水量
	地表水资源量
	地下水
资源量
	重复
计算量
	水资源
总量

	
	
	引黄水量
	径流量
	合计
	
	
	

	全市
	60.241
	45.381
	0.687
	46.068
	21.384
	15.690
	51.762

	临河区
	1.231
	10.905
	0.000
	10.905
	3.702
	3.656
	10.951

	磴口县
	1.875
	6.111
	0.000
	6.111
	4.179
	2.034
	8.256

	杭锦后旗
	1.005
	9.911
	0.000
	9.911
	3.299
	3.263
	9.947

	五原县
	1.521
	10.108
	0.000
	10.108
	3.016
	2.961
	10.163

	乌拉特前旗
	10.459
	6.310
	0.215
	6.525
	3.602
	2.586
	7.541

	乌拉特中旗
	27.625
	1.515
	0.179
	1.694
	2.425
	0.791
	3.328

	乌拉特后旗
	16.525
	0.521
	0.293
	0.814
	1.161
	0.399
	1.576


[image: image2.emf]21.2%

15.9%

19.2%

19.6%

14.6%

6.4%

3.0%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图2
行政分区水资源量占水资源总量的百分比图
蓄水动态

（1） 河套灌区浅层地下水动态

2011年灌区地下水年平均埋深2.14米，比2010年增大0.13米。枯水期（3月份）地下水平均埋深2.64米，比2010年同期增大0.15米；丰水期（11月份）地下水平均埋深1.42米，比2010年同期增大0.04米。
灌区地下水埋深与2010年同期比较见表4、表5、表6和图3。

河套灌区地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较表

表4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           单位：米
	灌　　域
	2011年
	2010年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均比　较

	全 灌 区
	2.14
	2.01
	0.13
	1.76
	0.38

	乌兰布和灌域
	1.90
	1.79
	0.11
	1.75
	0.15

	解放闸灌域
	2.26
	2.17
	0.09
	1.68
	0.58

	永济灌域
	2.11
	1.94
	0.17
	1.84
	0.34

	义长灌域
	2.02
	1.89
	0.13
	1.77
	0.25

	乌拉特灌域
	2.43
	2.25
	0.18
	1.79
	0.64


[image: image3.emf]0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

乌兰布和灌域解放闸灌域永济灌域义长灌域乌拉特灌域

2011年

2010年

多年平均


图3　灌域地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较图
 河套灌区枯水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比较表

表5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         单位：米
	灌    域
	2011年
	2010年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均

比较

	全   灌  区
	2.64
	2.49
	0.15
	2.34
	0.30

	乌兰布和灌域
	2.37
	2.16
	0.21
	2.28
	0.09

	解放闸灌域
	2.72
	2.69
	0.03
	2.29
	0.43

	永济灌域
	2.71
	2.43
	0.28
	2.49
	0.22

	义长灌域
	2.57
	2.44
	0.13
	2.28
	0.29

	乌拉特灌域
	2.69
	2.53
	0.16
	2.38
	0.31

	备注：埋深大于2米的地区占灌区总面积的91.0%


河套灌区丰水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比较表

表6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　单位：米

	灌    域
	2011年
	2010年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均

比较

	 全灌区
	1.42
	1.38
	0.04
	1.11
	0.31

	乌兰布和灌域
	1.31
	1.20
	0.11
	1.11
	0.20

	解放闸灌域
	1.26
	1.39
	-0.13
	1.01
	0.25

	永济灌域
	1.49
	1.36
	0.13
	1.17
	0.32

	义长灌域
	1.34
	1.28
	0.06
	1.11
	0.23

	乌拉特灌域
	1.89
	1.71
	0.18
	1.23
	0.66

	备注：埋深大于1米的地区占灌区总面积的57.0%


河套灌区年末地下水平均埋深1.95米，比2010年同期减少0.01米。地下水位变幅在稳定区的面积占灌区总面积的84.5%，上升区和下降区分别占灌区总面积的5.0%和10.5%。

（2） 井灌区

2011年河套灌区井灌区和井渠双灌区年末地下水平均埋深2.81米，比2010年同期增大0.15米。磴口县、杭锦后旗、临河区、五原县、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗年末地下水平均埋深分别为2.16米、1.66米、2.06米、2.06米、2.62米、4.98米、8.24米，其中：临河区、五原县、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗比2010年分别增大0.07米、0.26米、0.14米、0.31米、0.64米；磴口县、杭锦后旗比2010年分别减少0.07米、0.09米。

据地下水观测资料，乌拉特中旗德岭山一带形成的区域性开采漏斗年末漏斗中心埋深20.37米，比2010年同期增大0.84米，漏斗面积120.8平方公里, 比2010年增加31.2平方公里。
（3） 水库蓄水动态

全市中型水库2011年末蓄水总量0.1203亿立方米，年蓄水总量比上年减少0.0174亿立方米，其中增龙昌、石哈河、红格尔水库蓄水量增加，其余水库蓄水量减少。详见表7。
2011年巴彦淖尔市中型水库蓄水动态

表7                                          单位：亿立方米
	水库名称
	类型
	2011年末
蓄水量
	2010年末
蓄水量
	年蓄水变量

	增龙昌
	中
	0.0060
	0.0045
	0.0015

	红山口
	中
	0.0320
	0.0400
	-0.008

	狼山
	中
	0.0334
	0.0343
	-0.0009

	韩乌拉
	中
	0.0091
	0.0312
	-0.0221

	德岭山
	中
	0.0241
	0.0255
	-0.0014

	石哈河
	中
	0.0130
	0.0000
	0.0130

	红格尔
	中
	0.0027
	0.0022
	0.0005

	合计
	　
	0.1203
	0.1377
	-0.0174


水质状况

（1） 河流水质

依据GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类水水质标准，对2011年全市引黄水、排水、退黄水水质状况进行评价。

灌溉期河套灌区引黄水水质总汞5月、7月检出，7月份超标，超标倍数为8.0，化学需氧量5月、7月、10月超标，最大超标倍数为0.2，其余监测项目达Ⅲ类水水质标准，平均矿化度为0.602克/升，比2010年增加0.028克/升， 2011年引入灌区盐量为273.19万吨，比2010年减少4.60万吨。

总排干沟排入乌梁素海水超Ⅴ类水质标准，主要超标项目是氨氮，超标倍数为1.2。超Ⅲ类水水质标准的项目有高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、氟化物、总磷和汞，年平均矿化度为2.160克/升，比2010年增加0.570克/升。总排干沟排入乌梁素海水量为3.856亿立方米，排入乌梁素海盐量83.29万吨。

乌梁素海排入黄河水量为1.702亿立方米,矿化度为3.732克/升，排盐量63.48万吨。

（二）河套灌区地下水水质

2011年河套灌区地下水年平均矿化度4.170克/升，比2010年减少0.080克/升。枯水期平均矿化度4.690克/升，比2010年增加0.530克/升；丰水期平均矿化度4.010克/升，与2010年持平。

2011年灌区枯水期地下水矿化度小于3克/升的淡水区面积5316.4平方公里，占灌区总面积的50.6%，比2010年减少7.3%；丰水期地下水淡水区面积6506.4平方公里，占灌区总面积的62.0%，比2010年增大3.4%。详见表8、表9。

	河套灌区枯水期地下水矿化度分区与2010年对比表
表8                                                      单位：平方公里

	分    区
	2011年
	占总面积(%)
	2010年
	两年比较

	淡 水(<3g/l)
	5316.4
	50.6
	6085.6
	-769.2

	微咸水(3~5g/l)
	2226.8
	21.2
	2412.8
	-186.0

	咸 水(5~10g/l)
	1891.2
	18.0
	1302.4
	588.8

	盐卤水(>10g/l)
	1065.6
	10.1
	699.2
	366.4


	河套灌区丰水期地下水矿化度分区与2010年对比表
表9                                                        单位：平方公里

	分     区
	2011年
	占总面积(%)
	2010年
	两年比较

	淡   水(<3g/l)
	6506.4
	62.0
	6146.4
	360.0

	微咸水(3~5g/l)
	2070.4
	19.7
	2259.2
	-188.8

	咸 水(5~10g/l)
	1059.2
	10.1
	1460.8
	-401.6

	盐卤水(>10g/l)
	864.0
	8.2
	633.6
	230.4


（三）乌梁素海水质
2011年乌梁素海共监测32项，水质总体为劣Ⅴ类。监测结果表明，超过Ⅲ类水质标准的项目及超标率分别为：化学需氧量（100%）、高锰酸盐指数（100%）、生化需氧量（94%）、总氮（83%）总磷（78%）、溶解氧（50%）、氨氮（22%）；超过Ⅳ类水质标准的项目及超标率分别为：化学需氧量（100%）、总氮（83%）生化需氧量（78%）、高锰酸盐指数（67%）、总磷（39%）、氨氮（17%）、溶解氧（11%）。说明：乌梁素海水质执行《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》

乌梁素海的主要污染因子为氮、磷等营养元素和化学需氧量、生化需氧量等有机物，总氮、总磷、氨氮和化学耗氧量常年处于超标状态。根据监测结果表明，乌梁素海在枯水期（1、4、5月份），湖区的水质比较差，主要污染物为高锰酸盐指数、总氮、氨氮和总磷；在丰水期（7、8、9月份）和平水期（10、11、12月份），湖区局部地区水质较好，可以达到Ⅴ类标准，主要污染物仍为高锰酸盐指数、总氮。

从营养状态看，乌梁素海水体为重度富营养化，其中COD、总氮达重度富营养水平，高锰酸盐指数、总磷达富营养水平。

（四）河流泥沙

2011年河套灌区引黄河水平均含沙量为1.21千克/立方米，比2010年减少0.07千克/立方米。全年引黄河水带入泥沙总量为549.3万吨，比2010年减少70.2万吨。

水资源利用

（一）用耗水量
2011年全市行政分区水资源总利用量51.218亿立方米，比2010年增加2.614亿立方米，其中引黄用水量44.303亿立方米，比2010年增加2.494亿立方米，其它地表水用水量0.114亿立方米，比2010年减少0.015亿立方米；地下水用水量6.801亿立方米，比2010年增加0.135亿立方米。

2011年全市行政分区总利用水量中，生产用水量50.222亿立方米,占总利用水量的98.06%,其中一产用水量49.027亿立方米，占总利用水量的95.72%,二产用水量1.109亿立方米，占总利用水量的2.17%,三产用水量0.086亿立方米，占总利用水量的0.17%；生活用水量0.472亿立方米，占总利用水量的0.92%；生态用水量0.524亿立方米，占总利用水量的1.02%。
2011年全市行政分区总耗水量34.706亿立方米，综合耗水率为67.8%。行政分区用、耗水量详见表10、图4和图5。        
	2011年巴彦淖尔市行政分区用耗水量统计表

	表10
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：亿立方米
	

	分　区
	用黄水量
	用其它
地表水
	用地下水
	合计
	生产用水
	生活用水
	生态用水
	合计
	耗水量

	
	
	
	
	
	一产
	二产
	三产
	合计
	
	
	
	

	全　市
	44.303 
	0.114 
	6.801 
	51.218 
	49.027 
	1.109 
	0.086 
	50.222 
	0.472 
	0.524 
	51.218 
	34.706 

	临河区
	10.630 
	0.000 
	0.741 
	11.371 
	10.892 
	0.284 
	0.029 
	11.205 
	0.158 
	0.008 
	11.371 
	7.516 

	磴口县
	6.023 
	0.000 
	0.437 
	6.460 
	6.301 
	0.117 
	0.009 
	6.427 
	0.031 
	0.002 
	6.460 
	4.371 

	杭锦后旗
	9.661 
	0.000 
	0.643 
	10.304 
	10.077 
	0.138 
	0.007 
	10.222 
	0.080 
	0.002 
	10.304 
	6.947 

	五原县
	9.853 
	0.000 
	0.372 
	10.225 
	10.046 
	0.101 
	0.012 
	10.159 
	0.065 
	0.001 
	10.225 
	6.816 

	乌拉特前旗
	6.151 
	0.071 
	2.436 
	8.658 
	7.759 
	0.302 
	0.013 
	8.074 
	0.081 
	0.503 
	8.658 
	6.007 

	乌拉特中旗
	1.477 
	0.043 
	1.724 
	3.244 
	3.146 
	0.051 
	0.007 
	3.204 
	0.038 
	0.002 
	3.244 
	2.332 

	乌拉特后旗
	0.508 
	0.000 
	0.448 
	0.956 
	0.806 
	0.116 
	0.009 
	0.931 
	0.019 
	0.006 
	0.956 
	0.717 


[image: image4.emf]22.2%

12.6%

20.1%

20.0%

16.9%

6.3%

1.9%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图4
行政分区用水量百分比图
[image: image5.emf]21.7%

12.6%

20.0%

19.6%

17.3%

6.7%

2.1%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图5
行政分区耗水量百分比图
（二）废污水排放量
2011年全市废污水排放总量为6480.30万吨，比2010年减少1934.7万吨，其中工业废污水排放量3040.84万吨，比2010年减少1677.13万吨，生活污水排放量3439.44万吨，比2010年减少257.59万吨。主要污染物COD排放量22033.55吨，比2010年减少7966.46吨，其中工业COD排放量8460.09吨，生活COD排放量13573.46吨；氨氮排放量2099.37吨，比2010年减少457.17吨，其中工业氨氮排放量636.92吨，生活氨氮排放量1462.45吨。详见表11。
2011年巴彦淖尔市废水污染物排放情况统计表 
表11

	分    区
	废水排放量（万吨）
	废水COD排放量（吨）
	废水氨氮排放量（吨）

	
	工业
	生活
	合计
	工业
	生活
	合计
	工业
	生活
	合计

	全市
	3040.84
	3439.44
	6480.3
	8460.09
	13573.46
	22033.55
	636.92
	1462.45
	2099.37

	临河区
	854.62
	1444.36
	2299
	2611.78
	6043.48
	8655.3
	30.59
	473.07
	503.66

	磴口县
	128.81
	191.41
	320.22
	103.15
	911.21
	1014.4
	3.05
	115.82
	118.87

	杭锦后旗
	230.92
	528.47
	759.39
	255.73
	1995.54
	2251.3
	129.11
	286.03
	415.14

	五原县
	299.27
	378.19
	677.46
	767.05
	1026.79
	1793.8
	255.44
	165.89
	421.33

	乌拉特前旗
	1426.96
	578.84
	2005.8
	4637.01
	2084.33
	6721.3
	218.46
	235.29
	453.75

	乌拉特中旗
	51.34
	170.84
	222.18
	39.05
	805.86
	844.91
	0.28
	106.55
	106.83

	乌拉特后旗
	48.93
	147.33
	196.26
	46.32
	706.25
	752.57
	0.00
	79.80
	79.8

	备注
	废污水排放资料由巴彦淖尔市环保局提供



