巴彦淖尔市水资源公报·2010

巴彦淖尔市水资源公报·2010

巴彦淖尔市水资源公报

2010
内蒙古河套灌区管理总局

巴彦淖尔市水务局

目     录

1综   述


2水资源量


7蓄水动态


10水质状况


14水资源利用


2重要水事




综   述

   2010年巴彦淖尔市水资源总量57.713亿立方米,其中地表水资源量49.693亿立方米（含黄河供水）,地下水资源量24.654亿立方米，地表水与地下水资源之间重复量16.634亿立方米。

黄河灌溉期入境水量188.147亿立方米，出境水量139.533亿立方米。
山旱牧区地表径流量1.298亿立方米。全市中型水库年末蓄水量0.1377亿立方米。
河套灌区地下水年平均埋深2.01米。
河套灌区引用黄河水量48.395亿立方米，平均矿化度0.574克/升；总排干沟排入乌梁素海水量4.491亿立方米，平均矿化度1.590克/升；河套灌区地下水年平均矿化度4.250克/升。
巴彦淖尔市水资源利用总量48.604亿立方米，总耗水量32.905亿立方米，废污水排放量8415.00万吨。


水资源量
（1） 降水量

2010年巴彦淖尔市年平均降水量148.0毫米，折算降水总量97.384亿立方米，降水量比2009年增加68.4%，比多年平均值减少12.2%。与上年相比，全市各旗县降水量均增加，其中增加最多的是乌拉特后旗,增加了111.2%，最少的是磴口县，增加了20.8%。与多年平均比较，全市各旗县降水量都偏小，2010年属偏枯年份。行政分区降水量增减变幅见表1和图1。
行政分区降水量与上年及多年平均值比较表

                                                  


表1
单位：毫米
	行政
分区
	2010年
降水量
	2009年
降水量
	两年比较
(±%)
	多年平均
降水量
	与多年
平均比较
(±%)

	
	
	
	
	
	

	全  市
	148.0
	87.9
	68.4%
	168.5
	-12.2%

	临河区
	136.2
	79.7
	70.9%
	156.8
	-13.1%

	磴口县
	138.0
	114.2
	20.9%
	154.9
	-10.9%

	杭锦后旗
	137.3
	79.6
	72.5%
	149.3
	-8.0%

	五原县
	158.8
	100.4
	58.2%
	170.6
	-6.9%

	乌拉特前旗
	214.0
	149.8
	42.9%
	215.5
	-0.7%

	乌拉特中旗
	150.8
	92.7
	62.7%
	194.5
	-22.5%

	乌拉特后旗
	128.2
	60.7
	111.2%
	135.3
	-5.2%



[image: image1.png]_ o20105
250.0 m20085F
03 FFE
200.0
150.0 1
100.0
50.0
0.0
(2 BOE  WWEHE IRE SRR SREEGE SHHER





     图1  行政分区降水量与上年及多年平均值比较图

（2） 地表水资源量

1． 黄河过境水量

黄河石嘴山水文站2010年全年入境水量262.497亿立方米。其中灌溉期（4-10月）入境水量188.147亿立方米，比上年同期增加15.5%，夏灌期(4～6月)增加20.6%，秋灌期(7～9月)增加23.2%，秋浇期(10月)减少12.7%。黄河三湖河水文站全年出境水量210.622亿立方米。其中灌溉期出境水量139.533亿立方米，比2009年同期增加26.7%，夏灌期增加38.3%，秋灌期增加30.5%，秋浇期减少20.4%。2010年灌溉期黄河过境水量与近两年比较见表2。
	黄河灌溉期过境水量统计表

	表2
	
	
	
	单位：亿立方米

	入出境水量
	年度
	夏灌
	秋灌
	秋浇
	合计

	入境水量
(石嘴山)
	2010
	76.166
	85.545
	26.436
	188.147

	
	2009
	63.149
	69.451
	30.266
	162.866

	
	2008
	57.364
	65.261
	31.069
	153.694

	出境水量
(三湖河)
	2010
	59.991
	67.730
	11.812
	139.533

	
	2009
	43.387
	51.884
	14.838
	110.109

	
	2008
	38.318
	48.874
	15.133
	102.325


2． 河套灌区引用黄河水量

2010年河套灌区毛引黄河水量66.455亿立方米，其中泄入黄河水量18.060亿立方米，净引黄河水量48.395亿立方米，减去总干渠道输水损失量2.069亿立方米、总干小直口渠引水量0.418亿立方米，灌域实引水量45.909亿立方米，实引水量比上年减少4.619亿立方米。
3.   地表水径流量

2010年全市地表水径流量1.298亿立方米，比2009年增加0.755亿立方米。其中临河区、磴口县、杭锦后旗、五原县为平原区，按不产流计算。乌拉特前旗0.294亿立方米，比2009年增加0.105亿立方米；乌拉特中旗0.519亿立方米，比2009年增加0.209亿立方米；乌拉特后旗0.485亿立方米，比2009年增加0.441亿立方米。

（3） 地下水资源量

地下水资源量指降水和地表水体补给地下浅层含水体的动态水量。

2010年全市地下水资源量24.654亿立方米，比2009年增加1.008亿立方米。其中河套灌区和乌兰布和沙漠区19.197亿立方米，比2009年减少1.021亿立方米，矿化度小于3克/升的淡水资源量10.610亿立方米，可开采量7.427亿立方米；山旱牧区地下水资源量5.457亿立方米，比2009年增加2.029亿立方米。

（4） 水资源总量

2010年水资源总量57.713亿立方米，比2009年减少0.965亿立方米。其中地表水资源量49.693亿立方米，包括净引黄河水量48.395亿立方米和全市地表径流量1.298亿立方米；地下水资源量24.654亿立方米，地表水与地下水资源量之间的重复量为16.634亿立方米。
行政分区水资源量见表3。
行政分区水资源量占水资源总量百分比见图2
	2010年巴彦淖尔市行政分区水资源量表

	表3
	
	
	
	
	
	单位：亿立方米

	分区
	降水量
	地表水资源量
	　
	地下水
资源量
	重复
计算量
	水资源
总量

	
	
	引黄水量
	径流量
	　
	
	
	

	全市
	97.384
	48.395
	1.298
	49.693
	24.654
	16.634
	57.713

	临河区
	3.206
	11.701
	0.000
	11.701
	4.038
	3.920
	11.819

	磴口县
	5.750
	6.029
	0.000
	6.029
	4.515
	2.008
	8.536

	杭锦后旗
	2.426
	10.610
	0.000
	10.610
	3.582
	3.494
	10.698

	五原县
	3.959
	11.131
	0.000
	11.131
	3.391
	3.248
	11.274

	乌拉特前旗
	15.999
	6.668
	0.294
	6.962
	4.133
	2.705
	8.390

	乌拉特中旗
	34.090
	1.778
	0.519
	2.297
	2.628
	0.873
	4.052

	乌拉特后旗
	31.954
	0.478
	0.485
	0.963
	2.367
	0.386
	2.944


[image: image2.emf]20.5%

14.8%

18.5%

19.5%

14.5%

7.0%

5.1%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图2
行政分区水资源量占水资源总量的百分比图
蓄水动态

（1） 河套灌区浅层地下水动态

2010年灌区地下水年平均埋深2.01米，比2009年增大0.11米。枯水期（3月份）地下水平均埋深2.49米，比2009年同期增大0.19米；丰水期（11月份）地下水平均埋深1.38米，比2009年同期增大0.11米。
灌区地下水埋深与2009年同期比较见表4、表5、表6和图3。

河套灌区地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较表

表4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           单位：米
	灌　　域
	2010年
	2009年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均比　较

	全 灌 区
	2.01
	1.90
	0.11
	1.76
	0.25

	乌兰布和灌域
	1.79
	1.77
	0.02
	1.75
	0.04

	解放闸灌域
	2.17
	2.09
	0.08
	1.68
	0.49

	永济灌域
	1.94
	1.84
	0.10
	1.84
	0.10

	义长灌域
	1.89
	1.81
	0.08
	1.77
	0.12

	乌拉特灌域
	2.25
	2.06
	0.19
	1.79
	0.46


[image: image3.emf]0

0.5

1

1.5

2

2.5

乌兰布和灌域 解放闸灌域永济灌域义长灌域 乌拉特灌域

2010年

2009年

多年平均


图3　灌域地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较图
 河套灌区枯水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比较表

表5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         单位：米
	灌    域
	2010年
	2009年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均

比较

	全   灌  区
	2.49
	2.30
	0.19
	2.34
	0.15

	乌兰布和灌域
	2.16
	2.17
	-0.01
	2.28
	0.12

	解放闸灌域
	2.69
	2.50
	0.19
	2.29
	0.40

	永济灌域
	2.43
	2.27
	0.16
	2.49
	-0.06

	义长灌域
	2.44
	2.22
	0.22
	2.28
	0.16

	乌拉特灌域
	2.53
	2.27
	0.26
	2.38
	0.15

	备注：埋深大于2米的地区占灌区总面积的89.0%


河套灌区丰水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比较表

表6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　单位：米

	灌    域
	2010年
	2009年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均

比较

	 全灌区
	1.38
	1.27
	0.11
	1.11
	0.27

	乌兰布和灌域
	1.20
	1.13
	0.07
	1.11
	0.09

	解放闸灌域
	1.39
	1.39
	0.00
	1.01
	0.38

	永济灌域
	1.36
	1.33
	0.03
	1.17
	0.19

	义长灌域
	1.28
	1.11
	0.17
	1.11
	0.17

	乌拉特灌域
	1.71
	1.54
	0.17
	1.23
	0.48

	备注：埋深大于1米的地区占灌区总面积的64.3%


河套灌区年末地下水平均埋深1.96米，比2009年同期增大0.03米。地下水位变幅在稳定区的面积占灌区总面积的94.6%，上升区和下降区分别占灌区总面积的0.9%和4.5%。

（2） 井灌区

2010年河套灌区井灌区和井渠双灌区年末地下水平均埋深2.66米，比2009年同期增大0.10米。磴口县、杭锦后旗、临河区、五原县、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗年末地下水平均埋深分别为2.23米、1.75米、1.99米、1.80米、2.48米、4.67米、7.60米，其中：临河区、五原县、乌拉特中旗、乌拉特后旗比2009年分别增大0.07米、0.11米、0.64米、0.36米；磴口县、杭锦后旗、乌拉特前旗比2009年分别减少0.03米、0.25米、0.11米。       

据地下水观测资料，乌拉特中旗德岭山一带形成的区域性开采漏斗年末漏斗中心埋深19.53米，比2009年同期增大0.78米，漏斗面积89.6平方公里, 比2009年漏斗面积增加6.4平方公里。
（3） 水库蓄水动态

全市中型水库2010年末蓄水总量0.1377亿立方米，年蓄水总量比上年减少0.0253亿立方米，其中增龙昌、红山口、韩乌拉水库蓄水量增加，其余水库蓄水量减少。详见表7。
2010年巴彦淖尔市中型水库蓄水动态

表7                                        单位：亿立方米
	水库名称
	类型
	2010年末
蓄水量
	2009年末
蓄水量
	年蓄水变量

	增龙昌
	中
	0.0045
	0.0040
	0.0005

	红山口
	中
	0.0400
	0.0380
	0.0020

	狼山
	中
	0.0343
	0.0369
	-0.0026

	韩乌拉
	中
	0.0312
	0.0284
	0.0028

	德岭山
	中
	0.0255
	0.0478
	-0.0223

	石哈河
	中
	0.0000
	0.0014
	-0.0014

	红格尔
	中
	0.0022
	0.0065
	-0.0043

	合计
	　
	0.1377
	0.1630 
	-0.0253


水质状况

（1） 河流水质

依据GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类水水质标准，对2010年全市引黄水、排水、退黄水水质状况进行评价。

灌溉期河套灌区引黄水水质总汞5月、7月检出，7月份超标，超标倍数为1.0，化学需氧量10月份超标，超标倍数为0.2，其余监测项目达Ⅲ类水水质标准，平均矿化度为0.574克/升，比2009年减少0.166克/升， 2010年引入灌区盐量为277.79万吨，比2009年减少110.64万吨。

总排干沟排入乌梁素海水达Ⅴ类水质标准，主要超标项目是高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、氟化物、六价铬、总磷和汞，年平均矿化度为1.590克/升，比2009年减少0.420克/升。总排干沟排入乌梁素海水量为4.491亿立方米，排入乌梁素海盐量71.41万吨。

乌梁素海排入黄河水量为3.040亿立方米,矿化度为4.750克/升，排盐量144.40万吨。

（二）河套灌区地下水水质

2010年河套灌区地下水年平均矿化度4.250克/升，比2009年减少0.210克/升。枯水期平均矿化度4.160克/升，比2009年减少0.410克/升；丰水期平均矿化度4.010克/升，比2009年减少0.320克/升。

2010年灌区枯水期地下水矿化度小于3克/升的淡水区面积6085.6平方公里，占灌区总面积的58.0%，比2009年增大6.8%；丰水期地下水淡水区面积6146.4平方公里，占灌区总面积的58.5%，比2009年增大2.1%。详见表8、表9。

	河套灌区枯水期地下水矿化度分区与2009年对比表
表8                                                      单位：平方公里

	分    区
	2010年
	占总面积(%)
	2009年
	两年比较

	淡 水(<3g/l)
	6085.6
	58.0
	5373.6
	712.0

	微咸水(3~5g/l)
	2412.8
	23.0
	2657.6
	-244.8

	咸 水(5~10g/l)
	1302.4
	12.4
	1480.0
	-177.6

	盐卤水(>10g/l)
	699.2
	6.7
	988.8
	-289.6


	河套灌区丰水期地下水矿化度分区与2009年对比表
表9                                                        单位：平方公里

	分     区
	2010年
	占总面积(%)
	2009年
	两年比较

	淡   水(<3g/l)
	6146.4
	58.5
	5924.0
	222.4

	微咸水(3~5g/l)
	2259.2
	21.5
	2968.0
	-708.8

	咸 水(5~10g/l)
	1460.8
	13.9
	1071.0
	389.8

	盐卤水(>10g/l)
	633.6
	6.0
	537.0
	96.6


（三）乌梁素海水质
2010年乌梁素海水质为Ⅴ类，主要为有机污染。超过Ⅲ类水质标准的项目及超标率分别为：溶解氧（55.6%）、高锰酸盐指数（83.3%）、化学需氧量（100%）、生化需氧量（100%）、氨氮（38.9%）、总氮（100%）、总磷（77.8%）和氟化物（61.1%）；超过Ⅳ类水质标准的项目及超标率分别为：溶解氧（27.8%）、化学需氧量（100%）、生化需氧量（83.3%）、、高锰酸盐指数（33.3%）、氨氮（27.8%）、总氮（88.9%）和总磷（44.4%）。

乌梁素海的主要污染因子为氮、磷等营养元素和化学需氧量、生化需氧量等有机物，总氮、总磷、氨氮和化学耗氧量常年处于超标状态。根据乌梁素海每月一次的监测结果可知，乌梁素海在枯水期的1、4、5月份，湖区的水质比较差，主要污染物为化学需氧量(COD)、总氮、氨氮和总磷；在丰水期的7、8、9月份，湖区局部地区水质较好，可以达到Ⅴ类标准。
从营养状态看，乌梁素海水体为重度富营养化，其中COD、总氮达重度富营养水平，高锰酸盐指数、总磷达富营养水平。

（四）河流泥沙
2010年河套灌区引黄河水平均含沙量为1.28千克/立方米，比2009年增加0.18千克/立方米。全年引黄河水带入泥沙总量为619.5万吨，比2009年增加42.1万吨。

水资源利用

（一）用耗水量
2010年全市行政分区水资源总利用量48.604亿立方米，比2009年减少5.082亿立方米，其中引黄用水量41.809亿立方米，比2009年减少4.748亿立方米，其它地表水用水量0.129亿立方米，比2009年减少0.408亿立方米；地下水用水量6.666亿立方米，比2009年增加0.074亿立方米。

2010年全市行政分区总利用水量中，生产用水量47.669亿立方米,占总利用水量的98.08%,其中一产用水量46.524亿立方米，占总利用水量的95.72%,二产用水量1.062亿立方米，占总利用水量的2.19%,三产用水量0.083亿立方米，占总利用水量的0.17%；生活用水量0.411亿立方米，占总利用水量的0.84%；生态用水量0.524亿立方米，占总利用水量的1.08%。
2010年全市行政分区总耗水量32.905亿立方米，综合耗水率为67.7%。行政分区用、耗水量详见表10、图4和图5。
	2010年巴彦淖尔市行政分区用耗水量统计表

	表10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：亿立方米
	

	分　区
	用黄水量
	用其它
地表水
	用地下水
	合计
	生产用水
	生活用水
	生态用水
	合计
	耗水量

	
	
	
	
	
	一产
	二产
	三产
	合计
	
	
	
	

	全　市
	41.809 
	0.129 
	6.666 
	48.604 
	46.524 
	1.062 
	0.083 
	47.669 
	0.411 
	0.524 
	48.604 
	32.905 

	临河区
	9.906 
	0.000 
	0.757 
	10.663 
	10.181 
	0.281 
	0.033 
	10.495 
	0.162 
	0.005 
	10.662 
	7.044 

	磴口县
	5.941 
	0.000 
	0.423 
	6.364 
	6.213 
	0.112 
	0.004 
	6.329 
	0.033 
	0.002 
	6.364 
	4.304 

	杭锦后旗
	8.983 
	0.000 
	0.639 
	9.622 
	9.423 
	0.126 
	0.012 
	9.561 
	0.058 
	0.002 
	9.621 
	6.479 

	五原县
	9.424 
	0.000 
	0.268 
	9.692 
	9.562 
	0.094 
	0.011 
	9.667 
	0.024 
	0.001 
	9.692 
	6.435 

	乌拉特前旗
	5.645 
	0.088 
	2.407 
	8.140 
	7.257 
	0.295 
	0.015 
	7.567 
	0.074 
	0.500 
	8.141 
	5.653 

	乌拉特中旗
	1.505 
	0.041 
	1.735 
	3.281 
	3.188 
	0.048 
	0.004 
	3.240 
	0.040 
	0.002 
	3.282 
	2.353 

	乌拉特后旗
	0.405 
	0.000 
	0.437 
	0.842 
	0.700 
	0.106 
	0.004 
	0.810 
	0.020 
	0.012 
	0.842 
	0.637 


[image: image4.emf]21.9%

13.1%

19.8%

19.9%

16.7%

6.8%

1.7%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图4
行政分区用水量百分比图
[image: image5.emf]21.4%

13.1%

19.7%

19.6%

17.2%

7.2%

1.9%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图5
行政分区耗水量百分比图

（二）废污水排放量
2010年全市废污水排放总量为8415.00万吨，比2009年增加1661.07万吨，其中工业废污水排放量4717.97万吨，比2009年增加334.72万吨，生活污水排放量3697.03万吨，比2009年增加1326.35万吨。主要污染物COD排放量30000.01吨，比2009年减少28450.99吨，其中工业COD排放量14809.17吨，生活COD排放量15190.84吨；氨氮排放量2556.54吨，比2009年增加1023.14吨，其中工业氨氮排放量1134.35吨，生活氨氮排放量1422.19吨。详见表11。
	2010年巴彦淖尔市废污水排放情况统计表

	表11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分区
	废污水排放量(万t)
	废污水COD排放量(t)
	废污水氨氮排放量(t)

	
	工业
	生活
	合计
	工业
	生活
	合计
	工业
	生活
	合计

	全市
	4717.97 
	3697.03 
	8415.00 
	14809.17 
	15190.84 
	30000.01 
	1134.35 
	1422.19 
	2556.54 

	临河区
	1380.86 
	1615.47 
	2996.33 
	2086.04 
	6208.66 
	8294.70 
	155.40 
	594.00 
	749.40 

	磴口县
	164.70 
	214.16 
	378.86 
	174.81 
	1045.50 
	1220.31 
	5.87 
	219.21 
	225.08 

	杭锦后旗
	246.17 
	591.03 
	837.20 
	404.38 
	2271.44 
	2675.82 
	128.67 
	156.00 
	284.67 

	五原县
	815.00 
	423.22 
	1238.22 
	3764.47 
	1626.49 
	5390.96 
	688.69 
	238.00 
	926.69 

	乌拉特前旗
	2066.58 
	647.58 
	2714.16 
	8337.27 
	2488.44 
	10825.71 
	155.38 
	79.00 
	234.38 

	乌拉特中旗
	10.29 
	190.28 
	200.57 
	16.90 
	733.99 
	750.89 
	0.34 
	71.20 
	71.54 

	乌拉特后旗
	34.37 
	15.29 
	49.66 
	25.30 
	816.32 
	841.62 
	　
	64.78 
	64.78 

	备　　注
	废污水排放资料由巴彦淖尔市环保局提供



_1367426737.unknown

_1367424095.xls
Chart1

		临河区		临河区		临河区

		磴口县		磴口县		磴口县

		杭锦后旗		杭锦后旗		杭锦后旗

		五原县		五原县		五原县

		乌拉特前旗		乌拉特前旗		乌拉特前旗

		乌拉特中旗		乌拉特中旗		乌拉特中旗

		乌拉特后旗		乌拉特后旗		乌拉特后旗



2010年

2009年

多年平均

136.2

79.7

156.8

138

114.2

154.9

137.3

79.6

149.3

158.8

100.4

170.6

214

149.8

215.5

150.8

92.7

194.5

128.2

60.7

135.3



降水基础资料 

		2004降水资料								2010降水资料																				2009

		全盟		65788		182.5		2004年降水量		地区		面积		降水量		折合水量		2005年								1		40540500		解放闸		0		1.1		2.4		3.2		0.4		113.7		14.6		11.3		13.4		9.1		0		2.1		101.3		乌兰		99.0

		临河市		2354		160.6		160.6		临河		2354		136.2		3.206148		51.479		126.745		-0.5938380212				2		40540800		四闸		0		13.4		7.2		0		0.5		53.3		57.3		5.5		12.3		16.3		0		0.1		95.6		乌兰图亚		51.4

		磴口县		4167				130.5		磴口县				126.9				78.2		-104.3						3		40540850		哈日戈那口		0		2.2		1.9		0.6		0		27.5		26.4		0.1		0.4		0.5		0		0		49.3

										纳林套海				147.6

										哈腾				139.6

												4167		138.0333333333		5.751849										5		40541300		乌盖		0		3.4		2.2		0.6		3.8		65.2		23.0		2.5		7.2		5.4		0		0.7		58.6

		杭锦后旗		1767		217.3		217.3		杭后		1767		137.3		2.426091										6		40541390		金门		0		1.3		3.0		2.1		0		72.2		36.4		2.1		5.9		5.4		0		1.9		63.2

		五原县		2493				198.5		五原县				105.1												7		40541550		崩巴台庙		0		8.8		3.6		0		0		49.8		26.0		17.1		9.9		8.2		0		1.4		39.9

										天吉太				193

								192.4		四闸				178.4												8		40541700		白齐沟		0		0.9		2.4		0		0		41.4		22.4		0		6.4		0		0		1.7		62.0

												2493		158.8		3.958884										9		40541900		沙盖补隆		0		7.3		13.1		0		3.4		43.9		55.3		17.2		35.2		35.7		0		1.1		148.9

		乌拉特前旗		7476		279.6		250.5		前旗				197.9												10		40542000		巴音河		0.7		11.9		3.0		4.3		0		36.6		35.6		13.7		21.8		9.6		0		2.4		96.8

								212		模斯图				72												11		40542200		毛勒其格		2.2		18.9		3.3		1.4		1.3		84.4		10.2		4.8		26.2		10.9		0		1.9		63.7

								461.5		黄土窑子				328.4												12		40542350		海流图		1.0		13.5		9.8		4.8		0		56.5		51.7		2.0		28.0		12.8		0		2.5		112.6

								276		大佘太水库				208.6												13		40542500		巴音哈太		6.7		8.9		3.6		0		0		50.4		35.0		2.1		27.6		19.6		0		1.9		102.8

								352.1		大佘太				258.5												14		40542650		东油房壕		0.3		11.4		18.9		19.5		6.6		60.9		25.4		31.5		48.5		28.8		0		1.3		104.3

								345.7		沙盖补隆				194.1												15		40542900		下公乌素		0.6		12.0		4.2		1.6		0		70.5		33.3		13.0		29.0		27.3		0		1.7		139.8

								239.5		西沙梁				128.5												16		40543000		西沙梁		0.4		5.9		19.2		0		0		39.5		19.2		0.9		19.1		24.9		0		0.6		114.5

								211.2		河湾				243.8												17		40543100		河湾		0		11.8		0		2.0		0		44.6		26.7		2.5		29.7		30.1		0		0.3		157.2

								271.2		广生隆				274.7												18		40543350		广生隆		0.2		4.3		8.6		9.8		0		42.5		47.2		22.0		37.1		30.2		1.0		2.7		147.5

								250.5		东九分子				141.7												19		40543500		东九分子		0.7		1.0		8.0		0.9		0		9.0		0		0		0.3		5.8		0		6.0		104.5

								312		张二口子				277.9												20		40543550		张二口子		2.1		3.8		5.8		13.8		0		42.3		43.1		17.2		33.4		33.8		2.9		2.1		145.5

								266.5		前进				229.8												21		40543650		大佘太水库		0		3.0		7.5		2.1		0		47.4		35.3		5.5		39.6		24.7		0		1.0		131.6

										阿力奔				203.4

										明安				268.1

										长胜				210.7

										西小召				222.4

										朝阳				302.9

										黑柳子				206.6

								186.6		苗二壕				96.3												22		40544150		前进		0		5.7		21.3		13.0		0		49.2		30.3		12.4		30.9		30.6		0		4.5		136.3

												7476		214.0		15.99864										23		40544250		苗二壕		0		0		0		0		0		0		0		0		19.8		15.6		0		1.7		97.6

		乌拉特中旗		22606		183.1		267.8		中旗				157.5												24		40544300		黄土窑子		4.6		20.0		55.2		18.0		4.0		39.3		36.4		61.4		63.2		31.4		3.8		2.2		242.6

								239.5		下公乌素				171.4												25		40544500		模斯图		0		4.0		6.0		0		0		47.0		76.0		15.0		8.0		14.0		0		2.7		69

								340.4		海流图				254.5																临河																										79.7

								120.1		崩巴台庙				88.3																杭后																										79.6

								114.7		巴音河				207.2																前旗																										172.5

								156.3		毛勒其格				94.8																五原																										105.1

								141.6		白齐沟				66.3																磴口县																										127.1

								140.7		巴音哈太				221.4																中旗																										147.5

								234.9		东油房壕				119.6																后旗																										54.3

										川井				176.5

								195.9		乌兰				193.7

								62.4		乌兰图亚				84.1

										桑根达来				150

										石兰计				137.3

										巴音杭盖				46

												22606		150.8		34.089848

		乌拉特后旗		24925		201.1		261.7		后旗				135.3

								186.4		金门				142.7

								197.3		东升庙				152.5

								173.3		哈日戈那口				100.6

								186.9		乌盖				111.2

										前达门				135.2

										潮格镇				75.3

										莫林河				130.9

										乌力吉				99.4

										巴音戈壁				125.3

										宝音图				124.1

										海力素				205.9

												24925		128.2		31.95385

																97.38531





过境水

		黄河过境水量统计表

		表2								单位：亿立方米

		入出境水量		年度		夏灌		秋灌		秋浇		合计		全年合计

		入境水量
(石嘴山)		2009		63.149		69.451		30.266		162.866		6.3%		10.5%		7.0%		-2.6%

				2008		57.142		64.936		31.069		153.147

				2007		54.753		81.711		34.819		171.283

				2006		64.280		72.250		23.810		160.340

				2005年		44.690		64.380		37.500		146.570		32.0%		7.1%		38.6%		64.3%

				2004年		41.729		46.449		22.821		110.999		-2.1%		78.6%		-19.4%		-29.5%

				2003年		23.359		57.607		32.361		113.327

				2002年		50.720		45.136		25.927		121.783

		出境水量
(三湖河)		2009		43.387		51.884		14.838		110.109		8.0%		12.8%		6.8%		-0.7%

				2008年		38.463		48.562		14.945		101.970

				2007		39.114		68.539		20.246		127.899

				2006年		46.690		58.090		9.535		114.315

				2005年		25.430		46.820		21.320		93.570		43.5%		-1.2%		48.3%		169.2%

				2004年		25.737		31.571		7.919		65.227		-6.5%		134.7%		-22.3%		-56.4%

				2003年		10.967		40.646		18.160		69.773

				2002年		33.440		26.208		12.401		72.049

		灌区
引水量		2006年		15.385		11.702		13.165		40.2520

				2005年		16.959		13.636		16.307		46.9020

				2004年		15.9980		14.1608		15.1531		45.3119

				2003年		11.0685		15.4067		14.5358		41.0110

				2002年		17.602		18.083		15.003		50.688

		义长灌域

		乌拉特灌域

		总干渠直口

		总干渠损失

		灌区合计

		2009年黄河过境水量

				石咀山						三湖河						拦河闸下

				月均		流量日		水量（亿m3）		月均		流量日		水量（亿m3）		月均		流量日		水量（亿m3）

		1月		497		15407		13.312		466		14446		12.481		485		15035		12.990

		2月		469		13132		11.346		602		16856		14.564		573		16044		13.862

		3月		658		20398		17.624		793		24583		21.240		660		20460		17.677

		4月		922		27660		23.898		895		26850		23.198		783		23490		20.295

		5月		789		24459		21.133		357		11067		9.562		375		11625		10.044

		6月		699		20970		18.118		410		12300		10.627		355		10650		9.202

		7月		599		18569		16.044		370		11470		9.910		287		8897		7.687

		8月		794		24614		21.266		551		17081		14.758		577		17887		15.454

		9月		1240		37200		32.141		1050		31500		27.216		1010		30300		26.179

		10月		1130		35030		30.266		554		17174		14.838		587		18197		15.722

		11月		666		19980		17.263		487		14610		12.623		494		14820		12.804

		12月		657		20367		17.597		399		12369		10.687		564		17484		15.106

		合计		9120		277786		240.008		6934		210306		181.704		6750		204889		177.022





各灌引黄水

		表三				2009		　　　二○○四年巴彦淖尔市各灌域引黄水量

		分区		灌溉面积
(万亩)		实引水量
(亿m3)		上年实引水量
(亿m3)		与上年比较
(±%)		2002年实引水量
(亿m3)		2001年实引水量
(亿m3)		2000年实引水量
(亿m3)		多年平均		与多年平均比较
(±%)		实引水量
(亿m3)

		灌区合计				45.909		52.491		-12.5%		49.6880		48.9547		51.778		52.243		2.3%		50.6876

		乌兰布和灌域				5.8553		7.08		-17.3%		6.135		6.2738		6.012		5.862		25.2%		6.2582						6.902

		解放闸灌域				12.1582		12.981		-6.3%		12.201		12.3843		13.067		13.525		-3.7%		12.4463

		永济灌域				8.5628		9.284		-7.8%		9.127		8.7386		9.278		9.976		-6.6%		9.3107

		义长灌域				14.6004		16.389		-10.9%		13.793		13.7447		14.405		14.223		18.7%		14.0707

		乌拉特灌域				4.3148		4.793		-10.0%		4.641		4.6124		5.436		6.214		-15.9%		4.7347

		总干渠直口				0.4175		0.44		-5.1%		0.403		0.4174								0.411

		总干渠损失				2.0687		1.524		35.7%		3.388		2.7835		3.580		2.443		-49.8%		3.456





旗县引黄水量

		表四		2009		2007  年                  旗县(市)行政分区引黄水量

		分区		灌溉面积
(万亩)		实引水量
(亿m3)		损失量分摊		合计		上年实引水量
(亿m3)		与上年比较
(±%)		与多年平均比较
(±%)

		全盟		858.03		46.557		5.934		52.491		44.661		1.896

		临河市		212		11.250		1.6418		12.892		11.323		-0.073

		磴口县		59.66		6.500		0.0880		6.588		6.071		0.429

		杭锦后旗		130		9.746		1.4224		11.168		9.412		0.334

		五原县		195.67		11.257		1.6429		12.900		10.541		0.716

		乌拉特前旗		169.8		6.072		0.8862		6.958		5.450		0.622

		乌拉特中旗		80.9		1.400		0.2043		1.604		1.505		-0.105

		乌拉特后旗		10		0.332		0.0485		0.381		0.359		-2.7%

						5.846

		单位：万立方米

		县级行政区		水资源二级区		地 表 水 源 供 水 量														地下水源供水量								其他水源供水量								总供    水量		海水     直接		长距离输水损失

						蓄水		引水		提水		跨流域调水				人工载运水量		小计		浅层水		深层水		微咸水		小计		污水处理		雨水利用		海水淡化		小计				利用量

												调入量		调出流域名称														回 用

		临河区						112500										112500		7280						7280										119780

		五原县						112568										112568		3051						3051										115619

		磴口县						65000										65000		4554						4554										69554

		杭锦后旗						97460										97460		6514						6514										103974

		乌拉特前旗				960		60720		4000								65680		21460		685		2000		24145										89825

		乌拉特中旗				405		14000										14405		16901						16901										31306

		乌拉特后旗						3323										3323		4739						4739										8062

		全市				1365		465571		4000								470936		64499		685		2000		67184										538120





旗县分区降水量

		表一		2010				年                        旗县(市)行政分区年降水量

		行政
分区		计算面积
（km2）		年降水量				上年
降水量
（mm)		与上年
比较
(±%)		多年平均
降水量
（mm)		与多年
平均比较
(±%)

						(mm)		(亿m3)

		全  市		65788		148.0		97.384		87.9		68.4%		168.5		-12.2%

		临河区		2354		136.2		3.206		79.7		70.9%		156.8		-13.1%

		磴口县		4167		138.0		5.750		114.2		20.8%		154.9		-10.9%

		杭锦后旗		1767		137.3		2.426		79.6		72.5%		149.3		-8.0%

		五原县		2493		158.8		3.959		100.4		58.2%		170.6		-6.9%

		乌拉特前旗		7476		214.0		15.999		149.8		42.9%		215.5		-0.7%

		乌拉特中旗		22606		150.8		34.090		92.7		62.7%		194.5		-22.5%

		乌拉特后旗		24925		128.2		31.954		60.7		111.2%		135.3		-5.2%

				2010年		2009年		多年平均

		临河区		136.2		79.7		156.8

		磴口县		138.0		114.2		154.9

		杭锦后旗		137.3		79.6		149.3

		五原县		158.8		100.4		170.6

		乌拉特前旗		214.0		149.8		215.5

		乌拉特中旗		150.8		92.7		194.5

		乌拉特后旗		128.2		60.7		135.3





旗县分区降水量

		



2010年

2009年

多年平均



套区引黄水量

		2009河套灌区引黄河水量与近两年及多年平均比较表

		表3												单位：亿立方米

		名　　称		灌溉面积
(万亩)		2009年		2008年		两年比较		2007年		多年平均		与多年平均比较

		毛引水量				64.101		56.356		7.745		60.505		60.394		3.707

		泄水量				11.610		11.695		-0.085		12.391		8.151		3.459

		净引水量				52.491		44.661		7.830		48.114		52.243		0.248

		总干渠损失量				1.524		1.134		0.3900		2.087		2.443		-0.919

		灌域实引		0		50.528		43.145		7.383		45.600		49.800		0.728

		乌兰布和灌域				7.080		6.192		0.8880		6.672		5.862		1.218

		解放闸灌域				12.982		11.294		1.6880		11.232		13.525		-0.543

		永济灌域				9.284		8.297		0.9870		8.497		9.976		-0.692

		义长灌域				16.389		13.208		3.181		14.859		14.223		2.166

		乌拉特灌域				4.793		4.154		0.6390		4.340		6.214		-1.421

		总干渠小直口				0.440		0.382		0.0580		0.427

		灌域				2009年		2008年		2007年		多年平均

		乌兰布和灌域				7.080		6.192		6.672		5.862

		解放闸灌域				12.982		11.294		11.232		13.525

		永济灌域				9.284		8.297		8.497		9.976

		义长灌域				16.389		13.208		14.881		14.223

		乌拉特灌域				4.793		4.154		4.340		6.214





套区引黄水量

		



2009年

2008年

2007年

多年平均

水量（亿立方米）



旗县地表水量

		表五		2009年				年　　　　　旗县(市)行政分区地表水资源量

		行政
分区		计算
面积
(km2)		年径流量
(亿m3)		年径流深
(mm)		多年平均
径流量
（亿m3）		上年
径流量
（亿m4）		与上年
比较		与多年
平均比较
(±%)						径流量万立米				径流深mm

		全盟		65788		0.543						1.583		-1.040						海流图

		临河市		2354		0						0		0.000						大佘太		9.331				0.1

		磴口县		4167		0						0		0.000						二牛湾摩

		杭锦后旗		1767		0						0		0.000						二牛湾羊

		五原县		2493		0						0		0.000						金门		25.49				0.5

		乌拉特前旗		7476		0.189		2.53				0.368		-0.179						广生隆		124.4				1.5

		乌拉特中旗		22606		0.310		1.37				0.961		-0.651

		乌拉特后旗		24925		0.044		0.18				0.254		-0.210





地下水

		

		行政分区		计算面积				灌溉入渗								降水入渗						井灌回归						山前侧面流入量		黄河侧面流入量		总补
给量		地下水资源量

				总面积
(km2)		其中平原区		引黄水量		其它地表水量		入渗系数		补给量		降水量		入渗系数		补给量		井灌水量		入渗系数		补给量

		全盟		65788		65788		0		0.5370		0.31		0.0000						6.0493		4.8630				1.1287		0.3200		1.9700		0.000		0.000

		临河市		2354		2354		0.0000				0.33		0.0000		136.2		0.037		0.1186		0.2000		0.3300		0.0495		0.0088				0.000		0.000

		磴口县		4167		1772		0.000				0.31		0.0000		138		0.037		0.0905		0.2900		0.3100		0.0674		0.0802				0.000		0.000

						2395		0.000				0.31		0.0000		138		0.135		0.4462										1.97		0.000		0.000

		杭锦后旗		1767		1767		0.000				0.32		0.0000		137.3		0.036		0.0873		0.3540		0.3200		0.0850		0.0083				0.000		0.000

		五原县		2493		2493		0				0.29		0.0000		158.8		0.036		0.1425		0.1020		0.2900		0.0222		0				0.000		0.000

		乌拉特前旗		7476		1295		0				0.32		0.0000		214.0		0.038		0.1053		1.9920		0.3200		0.4781		0.0627				0.000		0.000

						6181				0.4960		0.32		0.1190		214.0		0.1		1.3227												1.442		1.442

		乌拉特中旗		22606		300.15		0				0.29		0.0000		176.5		0.036		0.0191		1.5800		0.2900		0.3437		0				0.000		0.000

						11512.4				0.041		0.29		0.0089		46.0		0.04		0.2118												0.221		0.221

						10793.45										176.5		0.08		1.5240												1.524		1.524

		乌拉特后旗		24925		3920		0				0.32		0.0000		128.2		0.05		0.2513		0.3450		0.3200		0.0828		0.16				0.000		0.000

						21005				0		0.32		0.0000		205.9		0.04		1.7300												1.730		1.730

		平原区水量				9981.15								0.0000						0.5633						1.0459		0.1600				0.000		0.000		0.000		0.000

								0																										0.000

								39663																										0.000		0.0%

								21909																										0.000



薛志国:
平原区面积

薛志国:
山丘区面积

薛志国:
平原区

薛志国:
山丘区内陆河流域

薛志国:
山丘区黄河流域

薛志国:
山丘区黄河流域

薛志国:
山丘区内陆河流域

薛志国:
平原区

薛志国:
沙漠区

薛志国:
河套灌区小于3克/升淡水水资源量:

薛志国:
可开采量

薛志国:
引用海力素降水量



水资源

		2009年巴彦淖尔市行政分区水资源量表

		表4										单位：亿立方米

		分区		降水量		地表水资源量				地下水
资源量		重复
计算量		水资源
总量

						引黄水量		径流量

		全市		97.384		0.000		0.543		0.000		0.000		0.000

		临河区		3.206		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0

		磴口县		5.750		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0

		杭锦后旗		2.426		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0

		五原县		3.959		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0

		乌拉特前旗		15.999		0.000		0.189		0.000		0.000		0.000				0

		乌拉特中旗		34.090		0.000		0.310		0.000		0.000		0.000				0

		乌拉特后旗		31.954		0.000		0.044		0.000		0.000		0.000				0

		临河区		0.000

		磴口县		0.000

		杭锦后旗		0.000

		五原县		0.000

		乌拉特前旗		0.000

		乌拉特中旗		0.000

		乌拉特后旗		0.000





水资源

		





表8

		表八		2009								年　　　　　旗县(市)行政分区各类工程供水量表

		分区		地表水源供水量(亿m3)								地下水源供水量(亿m3)						总供水量
(亿m3)

				蓄水		引水		提水		合计		浅层		深层		微咸水		合计

		全盟		0.137		46.557		0.400		47.094		6.323		0.069		0.200		6.592		53.686		87.7%

		临河市				11.250				11.250		0.691						0.691		11.941		23.9%		10.5%

		磴口县				6.500				6.500		0.442						0.442		6.942		13.8%		6.7%

		杭锦后旗				9.746				9.746		0.604						0.604		10.350		20.7%		9.2%

		五原县				11.257				11.257		0.300						0.300		11.557		23.9%		4.6%

		乌拉特前旗		0.096		6.072		0.400		6.568		2.132		0.069		0.200		2.401		8.969		13.9%		36.4%

		乌拉特中旗		0.041		1.400				1.441		1.690						1.690		3.131		3.1%		25.6%

		乌拉特后旗				0.332				0.332		0.464						0.464		0.796		0.7%		7.0%





表9

		表九										2009年行政分区用水量表																		年　　　　　旗县(市)行政分区用水量表

																																												单位：亿立方米

		分区		农田灌溉用水量						林牧渔用水量												工业用水								农村工业用水						城镇生活用水						农村生活用水						总用水量

				地表
水		地下
水		合
计		林果
灌溉		草场
灌溉		鱼塘
补水		菜地		小
计		其中
地下水		地表水		地下水		小
计		重复利用率		地表水		地下水		小
计		城镇
居民		城镇
公共		小
计		农村
居民		牲畜		小计		合计		其中
地下水

		全盟		44.012		4.325		48.337		1.652		1.390		0.558				3.599		0.538				0.9615		0.9820				0.0000						0.3150				0.3150		0.2055		0.2462		0.4530		53.686		6.592

		临河区		10.110		0.200		10.310		0.636		0.424		0.08				1.140						0.243		0.243										0.140				0.1400		0.0475		0.0602		0.108		11.941		0.691

		磴口县		6.500		0.261		6.761		0.0165		0.0128						0.029		0.029				0.101		0.101										0.018				0.0180		0.0156		0.0174		0.033		6.942		0.442

		杭锦后旗		9.342		0.354		9.696		0.11		0.293		0.0012				0.404						0.117		0.117										0.040				0.0400		0.0398		0.0527		0.093		10.350		0.604

		五原县		10.927		0.102		11.029		0.292		0.0251		0.013				0.330						0.0913		0.091										0.034				0.0340		0.0403		0.0322		0.073		11.557		0.300

		乌拉特前旗		5.373		1.512		6.885		0.584		0.620		0.463				1.667		0.48		0.0080		0.288		0.296										0.045				0.0450		0.0444		0.0311		0.076		8.969		2.401

		乌拉特中旗		1.441		1.575		3.016		0.003		0.002						0.005		0.005				0.032		0.032										0.024				0.0240		0.0156		0.0385		0.054		3.131		1.690

		乌拉特后旗		0.319		0.321		0.640		0.01		0.013		0.001				0.024		0.024		0.0130		0.0892		0.102										0.014				0.0140		0.0023		0.0141		0.016		0.796		0.464

						6.5600

																										4800





定额用水

		2009年                            单位：亿m3

		分区		城镇生活						农村生活						大畜				小畜				生猪				用水量

				人口		定额		用水量		人口		定额		用水量		数量(万)　		定额		数量(万)　		定额		数量(万)		定额

		全盟		79.46				0.3133		93.810				0.2055		24.45				644.71				24.45				0.2462		0.4530

		临河区		31.880		120		0.1396		21.680		60		0.0475		6.890		50		150.080		8		6.890		15		0.0602		0.108

		磴口县		4.950		100		0.0181		7.110		60		0.0156		3.240		50		33.240		8		3.240		15		0.0174		0.033

		杭锦后旗		10.870		100		0.0397		18.160		60		0.0398		8.290		50		113.030		8		8.290		15		0.0527		0.093

		五原县		9.200		100		0.0336		18.400		60		0.0403		2.210		50		92.470		8		2.210		15		0.0322		0.073

		乌拉特前旗		12.230		100		0.0446		20.280		60		0.0444		1.360		50		95.460		8		1.360		15		0.0311		0.076

		乌拉特中旗		6.450		100		0.0235		7.130		60		0.0156		1.020		50		123.680		8		1.020		15		0.0385		0.054

		乌拉特后旗		3.880		100		0.0142		1.050		60		0.0023		1.440		50		36.750		8		1.440		15		0.0141		0.016

		注：定额取自水政处1996年12月出版的《巴彦淖尔盟水资源开发利用现状分析报告》

		定额单位：升/口.天

				人口						人口

				774900						962700

				307500						227100

				73500						47600

				100200						190600

				88900						187900

				114500						213500

				55000						81700

				35300						14300





供用耗

		2009年巴彦淖尔市行政分区用耗水量统计表

		表12														单位：亿立方米

		分　区		用黄水量		用其它
地表水		用地下水		合计		农业用水		工业用水		生活用水		其中
地下水		合计		耗水量						百分率

		全　市		0.000		0.537		6.592		0.000		51.936		0.982		0.768		6.592		53.686		37.152						0.9674030473				耗水率		工农生耗水（表10）

		临河区		0.000		0.000		0.691		0.000		11.450		0.243		0.248		0.691		11.941		7.965						0.0182915471				0.6920239914

		磴口县		0.000		0.000		0.442		0.000		6.790		0.101		0.051		0.442		6.942		4.828						0.0143054055

		杭锦后旗		0.000		0.000		0.604		0.000		10.100		0.117		0.133		0.604		10.350		7.100

		五原县		0.000		0.000		0.300		0.000		11.359		0.091		0.107		0.300		11.557		8.188

		乌拉特前旗		0.000		0.496		2.401		0.000		8.552		0.296		0.121		2.401		8.969		6.121

		乌拉特中旗		0.000		0.041		1.690		0.000		3.021		0.032		0.078		1.690		3.131		2.353

		乌拉特后旗		0.000		0.000		0.464		0.000		0.664		0.102		0.030		0.464		0.796		0.597





供用耗

		





供用水

		





表10

		

				供水量						用水量										耗水量

				地表水		地下水		合计		农业用水		工业用水		生活用水		合计		地下水

		全盟		47.094		6.592		53.686		51.936		0.982		0.768		53.686		6.592		37.152		69.2%

		临河市		11.250		0.691		11.941		11.450		0.243		0.248		11.941		0.691		7.965

		磴口县		6.500		0.442		6.942		6.790		0.101		0.051		6.942		0.442		4.828

		杭锦后旗		9.746		0.604		10.350		10.100		0.117		0.133		10.350		0.604		7.100

		五原县		11.257		0.300		11.557		11.359		0.091		0.107		11.557		0.300		8.188

		乌前旗		6.568		2.401		8.969		8.552		0.296		0.121		8.969		2.401		6.121

		乌中旗		1.441		1.690		3.131		3.021		0.032		0.078		3.131		1.690		2.353

		乌后旗		0.332		0.464		0.796		0.664		0.102		0.030		0.796		0.464		0.597

				87.7%		12.3%		0.000		96.7%		1.83%		1.43%		48.130				5.556		25.4%

				23.9%		1.29%		0.000		21.3%		0.064		22.2%		11.280				0.661		-16.2%

				13.8%		0.82%		0.000		12.6%		0.064		12.9%		5.994				0.948

				18.2%		1.13%		0.000		18.8%		0.0275		19.3%		8.621				1.729

				23.9%		0.56%		0.000		21.2%		0.001		21.5%		10.028						98.9%

				12.2%		36.4%		0.000		15.9%		0.2141		16.7%		7.190

						25.6%		0.000		5.6%		0.0059		5.8%		4.472

						0.86%				1.2%		0.05		1.5%		0.545

						0.09





表11

		表十								2009						　　　　　年                 旗县(市) 行政分区耗水量表

																						单位：亿立方米

		分区		农田
灌溉耗水				林牧渔业
耗水				工业耗水				城镇居民
生活耗水				城镇公共
设施耗水				农村人畜
耗水量				总计
耗水量

				耗水率
(%)		耗水量		耗水率
(%)		耗水量		耗水率
(%)		耗水量		耗水率
(%)		耗水量		耗水率
(%)		耗水量		耗水率
(%)		耗水量

		全盟				33.589				2.489				0.543				0.078								0.453		37.152

		临河市		67.2%		6.924		67.0%		0.764		58.4%		0.142		19.3%		0.027						100		0.108		7.965

		磴口县		69.3%		4.685		75.9%		0.022		85.1%		0.086		11.0%		0.002						100		0.033		4.828

		杭锦后旗		68.3%		6.622		68.1%		0.275		84.6%		0.099		27.7%		0.011						100		0.093		7.100

		五原县		71.1%		7.838		70.9%		0.234		37.4%		0.034		26.8%		0.009						100		0.073		8.188

		乌拉特前旗		69.8%		4.803		70.3%		1.172		17.9%		0.053		38.1%		0.017						100		0.076		6.121

		乌拉特中旗		74.8%		2.256		80.0%		0.004		96.9%		0.031		34.0%		0.008						100		0.054		2.353

		乌拉特后旗		72.0%		0.461		75.0%		0.018		96.1%		0.098		28.2%		0.004						100		0.016		0.597

		农业耗水量		36.078

		工业耗水量		0.543

		生活耗水量		0.531

		综合耗水率		0.6920239914





盐量

		表十一						2009		　　　　　年                 旗县(市) 行政分区水库蓄水动态

		水库名称		类型		所属行政分区		上年末蓄水量
(亿m3)		当年末蓄水量
(亿m3)		与上年比较
(±%)		年蓄水变量
(亿m3)		年供水量
(亿m3)

		增龙昌		中		乌前旗		0.0040		0.0040				0.0000

		红山口		中		"		0.0380		0.0380				0.0000

		狼山		中		乌中旗		0.0100		0.0369				0.0269

		韩乌拉		中		"		0.0393		0.0284				-0.0109

		德岭山		中		"		0.0728		0.0478				-0.0250

		石哈河		中		"		0.0012		0.0014				0.0002

		红格尔		中		"		0.0467		0.0065				-0.0402

		总量						0.2120		0.1630				-0.0490



薛志国:
前旗水库

薛志国:
中旗水库

薛志国:
中旗水库



沙量

		年灌区盐量

		年度		引入灌区盐量						排入乌梁素海盐量						排入黄河盐量

				平均
矿化度
（g/l）		实引水量
（亿m3）		合计
盐量
（万t）		平均
矿化度
（g/l）		排水量
（亿m3）		合计
盐量
（万t）		平均
矿化度
（g/l）		排水量
（亿m3）		合计
盐量
（万t）

		2000年		0.684		51.78		354.2		1.89		3.64		68.8		3.75		0.445		16.7				285.4		337.5

		2001年		0.663		48.9442		324.500046		1.58		2.885		45.6		8.05		0.4107		33.1				278.9		291.4

		2002年		0.734		50.6876		372.0		1.66		3.605		59.8		4.132		0.444		18.3

		2003年		0.666		41.011		273.1		2.06		2.648		54.5				0.268		0.0

		2004年		0.651		45.312		295.0		2.23		3.5701		79.6		3.37		0.8548		28.8

		2005年		0.579		49.662		287.5		2.11		2.785		58.8		5.39		0.141		7.600

		2006年		0.65		48.786		317.1		2.17		3.3		71.6		6.3		0.3938		24.809

		2007年				48.114		0.0		1.78		3.944		70.2		5.95		1.34		79.730

		2008年		0.632		44.661		282.26		1.700		4.7792		81.25		7.01		1.0776		75.540

		2009年		0.74		52.491		388.43		2.01		3.606		72.48		5.7		1.437		81.909



MC SYSTEM:
引用二闸下年平均矿化度

MC SYSTEM:
沙盖补隆年平均矿化度

MC SYSTEM:
西山嘴年平均矿化度



排污量

		2009年灌区泥沙量

		年度		引入灌区泥沙量						排入乌梁素海泥沙

				平均含沙量
（kg/m3）		引水量
（亿m3）		合计泥沙量
（万t）		平均含沙量
（kg/m3）		排水量
（亿m3）		合计泥沙量
（万t）				三闸下		四闸下

		2001年		1.77		2.8313		50.1

		2002年		1.74		49.6876		864.6

		2003年		2.37		41.011		972.0		0.046

		2004年		1.57		45.312		711.4		0.046		3.5701		1.642

		2005年		2.22		49.662		1102.5						0.000

		2006年		1.96		48.786		956.2		0		3.3		0.000

		2007年		2.41		48.114		1159.5		0		3.944		0.000

		2008年		1.38		44.661		616.3		0.035		4.779		1.673

		2009年		1.1		52.491		577.4		0		3.606		0.000				1.32		1.35



MC SYSTEM:
二闸上平均含沙量

MC SYSTEM:
沙盖补隆年平均含沙量



水位动态(年)

		2009年巴彦淖尔市废污水排放情况统计表

		表12

		分区		废污水排放量(万t)						废污水COD排放量(t)						废污水氨氮排放量(t)

				工业		生活		合计		工业		生活		合计		工业		生活		合计

		全市		4383.25		2370.68		6753.93		45219.06		13231.94		58451.00		208.01		1325.39		1533.40		3058.05		10594.88		-720.61

		临河区		1012.18		1128.21		2140.39		1575.58		2963.79		4539.37		117.82		238.27		356.09

		磴口县		152.76		162.94		315.70		114.59		1323.85		1438.44		9.71		142.56		152.27

		杭锦后旗		177.85		292.58		470.43		2161.58		2377.24		4538.82		10.00		256.01		266.01

		五原县		565.08		246.16		811.24		14728.54		2000.01		16728.55		18.97		215.38		234.35

		乌拉特前旗		2427.56		277.11		2704.67		26595.14		2424.69		29019.83		51.15		242.46		293.61		40.0%		49.6%		19.1%

		乌拉特中旗		11.66		160.60		172.26		15.28		1304.87		1320.15		0.36		140.52		140.88

		乌拉特后旗		36.16		103.08		139.24		28.35		837.49		865.84		0.00		90.19		90.19

		备　　注		废污水排放资料据巴彦淖尔市环保局

		2003年乌梁素海水质监测结果(结果)：总N：7.32mg/l，总磷：0.194mg/l，COD：36.4mg/l，BOD5：5.27mg/l，NH3-N：4.44mg/l。

		2004年乌梁素海水质监测结果(结果)：总N：3.44mg/l，总磷：0.23mg/l，COD：49.8mg/l，BOD5：12.7mg/l，NH3-N：1.19mg/l。





水位动态(枯)

		表三								　　　二○○五年巴彦淖尔市各灌域地下水年平均埋深

		分区		灌域面积
(平方公里)		2005年		2004年平均埋深
(m)		与上年比较
(±)		2003年平均埋深
(m)		2002年平均埋深
(m)		2001年平均埋深
(m)		2000年平均埋深
(m)		多年平均		与多年平均比较
(±%)

		灌区		10500		1.98		1.90		0.08		1.93		1.77		1.86		1.85		1.76		0.22

		一干灌域		1772		2.01		1.93		0.08		1.93		1.78		1.82		1.81		1.75		0.26

		解放闸灌域		2502		1.98		1.87		0.11		1.89		1.61		1.77		1.73		1.68		0.30

		永济灌域		1638		2.00		1.93		0.07		2.03		1.86		1.86		1.97		1.84		0.16

		义长灌域		3293		1.92		1.79		0.13		1.89		1.81		1.94		1.93		1.77		0.15

		乌拉特灌域		1295		2.07		1.87		0.20		1.92		1.87		1.85		1.79		1.79		0.28





水位动态(丰)

		表三						　　　二○○五年巴彦淖尔市各灌域枯水期地下水年平均埋深

		分区		灌域面积
(平方公里)		2005年		2004年平均埋深
(m)		与上年比较
(m)		2003年平均埋深
(m)		2002年平均埋深
(m)		2001年平均埋深
(m)		2000年平均埋深
(m)		多年平均		与多年平均比较
(m)

		灌区		10500		2.42		2.42		0.00		2.42		2.25		2.44		2.41		2.34		0.08

		一干灌域		1772		2.41		2.41		0.00		2.34		2.22		2.34		2.39		2.28		0.13

		解放闸灌域		2502		2.54		2.50		0.04		2.38		2.19		2.38		2.28		2.29		0.25

		永济灌域		1638		2.45		2.51		-0.06		2.52		2.39		2.53		2.67		2.49		-0.04

		义长灌域		3293		2.34		2.34		0.00		2.40		2.22		2.47		2.33		2.28		0.06

		乌拉特灌域		1295		2.34		2.33		0.01		2.45		2.21		2.40		2.48		2.38		-0.04

		备注：埋深大于2米的地区占灌区总面积的87.5%





水质动态(枯)

		表三								　　　二○○五年巴彦淖尔市各灌域丰水期地下水年平均埋深

		分区		灌域面积
(平方公里)		2005年平均埋深
(m)		2004年平均埋深
(m)		与上年比较
(±)		2003年平均埋深
(m)		2002年平均埋深
(m)		2001年平均埋深
(m)		2000年平均埋深
(m)		多年平均		与多年平均比较
(±%)

		灌区		10500		1.27		1.06		0.21		1.22		1.17		0.99		1.28		1.11		0.16

		一干灌域		1772		1.41		1.29		0.12		1.38		1.21		1.10		1.23		1.11		0.30

		解放闸灌域		2502		1.19		1.11		0.08		1.24		0.91		0.87		1.20		1.01		0.18

		永济灌域		1638		1.28		1.13		0.15		1.27		1.18		0.95		1.17		1.17		0.11

		义长灌域		3293		1.21		0.92		0.29		1.10		1.28		1.02		1.38		1.11		0.10

		乌拉特灌域		1295		1.48		1.08		0.40		1.26		1.37		1.09		1.40		1.23		0.25

		备注：埋深大于1米的地区占灌区总面积的68.6%





水质动态(丰)

		表9

		2004年河套灌区枯水期地下水矿化度分布比对表

		分区		2005年		占总面积(%)		2004年
(平方公里)		占总面积(%)		2003年
(平方公里)		比较

		淡水(<3g/l)		5520.0		52.6%		5804.0		55.3%		5905.2		-284.0

		微咸水(3~5g/l)		2311.2		22.0%		2212.8		21.1%		2449.2		98.4

		咸水(5~10g/l)		1987.2		18.9%		1627.2		15.5%		1390.4		360.0

		盐卤水(>10g/l)		681.6		6.5%		856.0		8.2%		755.2		-174.4





乌梁素海水质

		表10

		2004年河套灌区丰水期地下水矿化度分布比对表

		分区		2005年		占总面积(%)		2004年
(平方公里)		占总面积(%)		2003年
(平方公里)		比较

		淡水(<3g/l)		5241.2		49.9%		5082.4		48.4%		6322.8		158.8		0.0251154552

		微咸水(3~5g/l)		2766.0		26.3%		2339.2		22.3%		2105.2		426.8

		咸水(5~10g/l)		1648.0		15.7%		2228.8		21.2%		1347.2		-580.8

		盐卤水(>10g/l)		844.8		8.0%		849.6		8.1%		724.8		-4.8





		表14

		乌梁素海水质五项水质指标对比表

												单位：mg/l

		年份		总氮		总磷		COD		BOD5		氨氮		F-		半		硝酸盐氮		总砷

		2005年		8.5		0.298		73		14.9		5.7		2.26		15.2		0.31		0.022

		2004年		3.44		0.23		49.8		12.7		1.24

		2003年		7.32		0.194		36.4		5.27		4.49

		比较		-3.88		0.036		13.4		7.43		-3.25

		Ⅰ类标准		0.2		0.01		15		3		0.15

		Ⅱ类标准		0.5		0.025		15		3		0.5

		Ⅲ类标准		1		0.05		20		4		1

		Ⅳ类标准		1.5		0.1		30		6		1.5

		Ⅴ类标准		2		0.2		40		10		2

				7.5		4.96		2.65		2.725		4.7






