巴彦淖尔市水资源公报·2006
巴彦淖尔市水资源公报·2006

巴彦淖尔市水资源公报

2006
内蒙古河套灌区管理总局

巴彦淖尔市水务局

目　　　录

1综　　　述


2水资源量


8蓄水动态


12水质状况


15水资源利用


18重要水事




综　　　述

   2006年巴彦淖尔市水资源总量56.517亿立方米,其中地表水资源量49.518亿立方米,地下水资源量23.885亿立方米，地表水与地下水资源之间重复量16.882亿立方米。

黄河灌溉期入境水量160.34亿立方米，出境水量114.315亿立方米。
山旱牧区地表径流量0.728亿立方米。全市中型以上水库年末蓄水量0.227亿立方米。
河套灌区地下水年平均埋深2.02米。
河套灌区引用黄河水量48.786亿立方米，平均矿化度0.650克/升，总排干沟排入乌梁素海水量3.300亿立方米，平均矿化度2.170克/升，河套灌区地下水平均矿化度4.626克/升。

巴彦淖尔市水资源利用总量49.985亿立方米，总耗水量34.639亿立方米，废污水排放量5289.7万吨。
水资源量
（1） 降水量

2006年巴彦淖尔市年平均降水量132.1毫米，折算降水总量86.911亿立方米，比2005年增68.9%，比多年平均少21.6%。行政分区于多年平均相比，除临河区和杭锦后旗增加外，其于均为减少，属降水偏枯年份。行政分区降水增减变幅见表1和图1。

[image: image1.emf]表1

行　政

分　区

2006年

降水量

2005年

降水量

两年比较

(±%)

多年平均

降水量

与多年

平均比较

(±%)

全 市

132.1

78.2 68.9 168.5 -21.6

临 河 区

175.1

76.6 128.6 156.8 11.7

磴 口 县

117.0

91.9 27.3 154.9 -24.5

杭 锦 后 旗

182.8

78.2 133.8 149.3 22.4

五 原 县

134.8

48.3 179.1 170.6 -21.0

乌拉特前旗

167.7

85.3 96.6 215.5 -22.2

乌拉特中旗

151.0

78.7 91.9 194.5 -22.4

乌拉特后旗

98.9

76.6 29.1 135.3 -26.9

行政分区降水量与2006年及多年平均比较表

单位：毫米



[image: image2.emf]0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

临河区 磴口县 杭锦后旗 五原县 乌拉特前旗 乌拉特中旗 乌拉特后旗

降水量（毫米）

2006年

2005年

多年平均


图1      行政分区降水量与2005年及多年平均值比较图
（2） 地表水资源量

1． 黄河过境水量

2006年黄河石嘴山水文站灌溉期入境水量160.34亿立方米，比2005年同期增加9.4%，其中夏灌期(4～6月)增加43.8%，秋灌期(7～9月)增加12.2%，秋浇期(10月)减少36.5%。黄河三湖河水文站灌溉期出境水量114.315亿立方米，比2005年同期增加22.2%，其中夏灌期增加83.6%，秋灌期增加24.1%，秋浇期减少55.3%。2006年黄河过境水量与近两年比较见表2。

	黄河过境水量统计表

	表2
	
	
	
	单位：亿立方米

	入出境水量
	年度
	夏灌
	秋灌
	秋浇
	合计

	入境水量
(石嘴山)
	2006年
	64.280
	72.250
	23.810
	160.340

	
	2005年
	44.690 
	64.380 
	37.500 
	146.570 

	
	2004年
	41.729 
	46.449 
	22.821 
	110.999 

	出境水量
(三湖河)
	2006年
	46.690
	58.090
	9.539
	114.315

	
	2005年
	25.430 
	46.820 
	21.320 
	93.570 

	
	2004年
	25.737 
	31.571 
	7.919 
	65.227 


2． 河套灌区引用黄河水量

2006年河套灌区毛引黄河水量60.473亿立方米，其中泄入黄河水量11.687亿立方米，净引黄河水量48.786亿立方米，除去总干渠输水损失量2.670亿立方米，总干渠小直口渠引水0.391亿立方米，灌域实引水量45.725亿立方米。除义长灌域外其余各灌域均比上年减少引水量。灌区实用水量比上年减少0.783亿立方米。
灌区引用黄河水资源量与近两年及多年平均增减变幅见表3和图2。

[image: image3.emf]表3

名　　称 2006年 2005年 两年比较 多年平均

与多年平均

比较

毛 引 水 量

60.473 59.487 0.986 60.394 0.079

泄 水 量

11.687 9.825 1.862 8.151 3.536

净 引 水 量

48.786 49.662 -0.876 52.243 -3.457

总干渠损失量

2.670 2.759 -0.089 2.443 0.227

灌 域 实 用

45.725 46.508 -0.783 49.800 -4.075

一 干 灌 域

6.133 6.260 -0.127 5.862 0.271

解 放 闸 灌 域

11.142 11.776 -0.634 13.525 -2.383

永 济 灌 域

8.833 9.081 -0.248 9.976 -1.143

义 长 灌 域

14.881 14.365 0.516 14.223 0.658

乌 拉 特 灌 域

4.736 5.026 -0.290 6.214 -1.478

总干渠小直口

0.391 0.395 -0.004

河套灌区引用黄河水量与近两年及多年平均比较表

单位：亿立方米


[image: image4.emf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

一干灌域 解放闸灌域 永济灌域 义长灌域 乌拉特灌域

水量（亿立方米）

2006年

2005年

2004年

多年平均


图2
灌域实用黄河水量与近两年及多年平均比较图
3.地表水径流量

2006年全市地表水径流量0.728亿立方米，比2005年增加0.206亿立方米。其中临河区、磴口县、杭锦后旗、五原县为平原区，按不产流计算。乌拉特前旗0.202亿立方米，比2005年增加0.032亿立方米；乌拉特中旗0.407亿立方米，比2005年增加0.109亿立方米；乌拉特后旗0.119亿立方米，比2005年增加0.065亿立方米。

（3） 地下水资源量

地下水资源量指降水和地表水体补给地下浅层含水体的动态水量。

2006年全市地下水资源量23.885亿立方米，比2005年增加1.411亿立方米。其中河套灌区和乌兰布和沙漠区19.359亿立方米，比2005年增加0.898亿立方米，矿化度小于3克/升的淡水资源量10.700亿立方米，可开采量7.490亿立方米；山旱牧区地下水资源量4.526亿立方米，比2005年增加0.513亿立方米。
（4） 水资源总量

2006年水资源总量56.517亿立方米，比2005年增加1.121亿立方米。其中地表水资源量49.514亿立方米，包括净引黄河水量和全市地表径流量；地下水资源量23.885亿立方米，地表水与地下水资源量之间的重复量为16.882亿立方米。
行政分区水资源量见表4。
行政分区水资源量占水资源总量百分比见图3
	2006 年巴彦淖尔市行政分区水资源量表

	表4
	
	
	
	
	单位：亿立方米

	分区
	降水量
	地表水资源量
	地下水
资源量
	重复
计算量
	水资源
总量

	
	
	引黄水量
	径流量
	
	
	

	全盟
	86.911
	48.786
	0.728
	23.885
	16.882
	56.517

	临河市
	4.122
	12.257
	0.000
	4.298
	4.146
	12.409

	磴口县
	4.875
	6.133
	0.000
	4.501
	2.077
	8.557

	杭锦后旗
	3.230
	10.002
	0.000
	3.378
	3.262
	10.118

	五原县
	3.361
	11.629
	0.000
	3.559
	3.438
	11.750

	乌拉特前旗
	12.537
	6.623
	0.202
	3.921
	2.802
	7.944

	乌拉特中旗
	34.135
	1.860
	0.407
	2.809
	0.870
	4.206

	乌拉特后旗
	24.651
	0.282
	0.119
	1.419
	0.287
	1.533



[image: image5.emf]22.0%

15.1%

17.9%

20.8%

14.1%

7.4%

2.7%

临河市

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图3
行政分区水资源量占水资源总量的百分比图
蓄水动态
（1） 河套灌区浅层地下水动态

2006年灌区地下水年平均埋深2.02米，比2005年增大0.04米。枯水期（3月份）地下水平均埋深2.54米，比2005年同期增大0.12米；丰水期（11月份）地下水平均埋深1.21米，比2005年同期减小0.06米。
灌区地下水埋深与2005年同期比较见表5、表6、表7和图4。
	   单位：米

	灌　　域
	2006年
	2005年
	两年比较
	多年平均
	与多年
平均比较

	全 灌 区
	2.02
	1.98
	0.04 
	1.76
	0.26 

	一干灌域
	1.93 
	2.01 
	-0.08 
	1.75
	0.18 

	解放闸灌域
	2.04 
	1.98 
	0.06 
	1.68
	0.36 

	永济灌域
	2.05 
	2.00 
	0.05 
	1.84
	0.21 

	义长灌域
	1.98 
	1.92 
	0.06 
	1.77
	0.21 

	乌拉特灌域
	2.08 
	2.07 
	0.01 
	1.79
	0.29 



[image: image6.wmf]埋深

(

米

)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

一干灌域

解放闸灌域

永济灌域

义长灌域

乌拉特灌域

2006

年

2005

年

2004

年

多年平均


图4　灌域地下水年平均埋深与近两年及多年平均比较图

	河套灌区枯水期地下水年平均埋深与近两年及多年平均比较表
表6                                                                      单位：米

	灌域
	2006年
	2005年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均

比较

	灌区
	2.54
	2.42
	0.12 
	2.34
	0.20 

	一干灌域
	2.45
	2.41
	0.04 
	2.28
	0.17 

	解放闸灌域
	2.64
	2.54
	0.10 
	2.29
	0.35 

	永济灌域
	2.56
	2.45
	0.11 
	2.49
	0.07 

	义长灌域
	2.50 
	2.34
	0.16 
	2.28
	0.22 

	乌拉特灌域
	2.50 
	2.34
	0.16 
	2.38
	0.12 

	备注：埋深大于2米的地区占灌区总面积的93.6%


	河套灌区丰水期地下水平均埋深与近两年及多年平均比较

表７                                                                                      单位：米

	灌域
	2006年
	2005年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均

比较

	灌区
	1.21
	1.27
	-0.06
	1.11
	0.10

	一干灌域
	1.21
	1.41
	-0.20
	1.11
	0.10

	解放闸灌域
	1.25
	1.19
	0.06
	1.01
	0.24

	永济灌域
	1.38
	1.28
	0.10
	1.17
	0.21

	义长灌域
	1.07
	1.21
	-0.14
	1.11
	-0.04

	乌拉特灌域
	1.25
	1.48
	-0.23
	1.23
	0.02

	备注：埋深大于1米的地区占灌区总面积的49.9%


河套灌区年末地下水平均埋深1.91米，比2005年同期减小0.14米。地下水位稳定区面积占灌区总面积的91.9%%，上升区和下降区分别占灌区总面积的5.2%和2.9%。

（2） 井灌区

2006年河套灌区井灌区和井渠双灌区年末地下水平均埋深2.47米，比2005年同期减小0.63米。乌南地区的临河区、磴口县、杭锦后旗、五原县井灌区和井渠双灌区的年末地下水平均埋深分别为1.97米、2.28米、1.93米、1.75米，比2005年分别减小0.24米、0.13米、0.46米、0.28米。乌北地区的乌拉特中旗、乌拉特后旗井灌区和井渠双灌区年末地下水平均埋深分别为5.19米、6.10米，乌拉特中旗比2005年减小0.90米，乌拉特后旗增加0.97米。

据地下水观测资料显示，乌拉特中旗德岭山一带形成的区域性开采漏斗年末漏斗中心埋深17.90米，比2005年同期减小1.50米，漏斗面积78.4平方公里, 比2005年减小217.6平方公里。 

（3） 水库蓄水动态

全市中型水库2006年末蓄水总量0.227亿立方米，年蓄水变量增加0.059亿立方米，其中增龙昌、红山口水库蓄水量增加，德令山水库蓄水量减少，其它水库蓄水量与上年持平。详见表8。


[image: image7.wmf]表8�

水库名称

类型

2006年末

2005年末

年蓄水变量

增龙昌

中

0.0420

0.0065

0.0355

ºìÉ½¿Ú

ÖÐ

0.0320

0.0082

0.0238

ÀÇ É½

ÖÐ

0.0316

0.0316

0.0000

º«ÎÚÀ­

ÖÐ

0.0130

0.0130

0.0000

µÂÁëÉ½

ÖÐ

0.0870

0.0875

-0.0005

Ê¯¹þºÓ

ÖÐ

0.0089

0.0089

0.0000

ºì¸ñ¶û

ÖÐ

0.0120

0.0120

0.0000

ºÏ   ¼Æ

0.2265

0.1677

0.0588

µ¥Î»£ºÒÚÁ¢·½Ã×

2006

Äê°ÍÑåÄ×¶ûÊÐÖÐÐÍË®¿âÐîË®¶¯Ì¬


水质状况

（1） 河流水质

依据GB3838-2002《地表水环境质量标准》，对2006年全市河流水质状况进行评价：灌溉期河套灌区引黄水水质9月、10月汞超标，最大超标倍数为10，其余监测项目达Ⅲ类水水质标准，平均矿化度为0.650克/升，比2005年降低0.071克/升，2006年引入灌区盐量为317.1万吨，比2005年增加29.6万吨。
总排干沟排入乌梁素海水为Ⅴ类水水质标准，主要超标项目是氨氮、总磷、化学需氧量、氟化物和汞，年平均矿化度为2.170克/升，比2005年增加0.060克/升。经总排干沟排入乌梁素海水量为3.300亿立方米，排入乌梁素海盐量71.6万吨。
经乌梁素海排入黄河水量为0.394亿立方米,矿化度为6.300克/升，计算排盐量24.8万吨。
（2） 河套灌区地下水水质
2006年河套灌区地下水年平均矿化度4.626克/升，比2005年增大0.266克/升。枯水期平均矿化度4.280克/升，与2005年持平；丰水期平均矿化度4.500克/升，比2005年增大0.050克/升。

2006年灌区枯水期地下水矿化度小于3克/升的淡水区面积7072.8平方公里，占灌区总面积的67.4%；丰水期地下水淡水区面积6698.4平方公里，占灌区总面积的63.8%，枯、丰水期淡水区面积均比2005年增加。详见表9、表10。

	河套灌区枯水期地下水矿化度分区与2005年对比表
表9                                                       单位：平方公里

	分区
	2006年
	占总面积(%)
	2005年
	比较

	淡水(<3g/l)
	7072.8
	67.4
	5520.0 
	1552.8 

	微咸水(3~5g/l)
	1331.2
	12.7
	2311.2 
	-980.0 

	咸水(5~10g/l)
	1369.6
	13.0
	1987.2 
	-617.6 

	盐卤水(>10g/l)
	726.4
	6.9
	681.6 
	44.8 


	河套灌区丰水期地下水矿化度分区与2005年对比表
表10                                                        单位：平方公里

	分区
	2006年
	占总面积(%)
	2005年
	比较

	淡水(<3g/l)
	6698.4
	63.8
	5241.2 
	1457.2 

	微咸水(3~5g/l)
	1976.0 
	18.8
	2766.0 
	-790.0 

	咸水(5~10g/l)
	1065.6
	10.1
	1648.0 
	-582.4 

	盐卤水(>10g/l)
	760.0 
	7.2
	844.8 
	-84.8 


（3） 乌梁素海水质

2006年乌梁素海水质为Ⅴ类，污染主要为有机污染。主要超标项目是总氮、COD、高锰酸盐指数、总磷、氟化物、氨氮。以地表水Ⅲ类水水质标准进行评价，全年期总氮、COD、高锰酸盐指数超标率达100%，氟化物超标率为67%，氨氮超标率为22%；以地表水V类水水质标准进行评价，全年期COD超标率达100%，高锰酸盐指数超标率为78%，总氮、总磷超标率为33%，氨氮超标率为22%。从营养状态看，乌梁素海水体在总排干入乌梁素海口部水体为重富营养化，湖中水体呈富营养化，湖中COD达富营养水平，总氮、总磷达中富营养水平。

（4） 河流泥沙

2006年河套灌区引黄河水平均含沙量为1.96千克/立方米，比2005年减少0.26千克/立方米。全年引黄河水带入泥沙总量为956.2万吨，比2005年减少146.3万吨。

水资源利用

（一）用耗水量
2006年全市行政分区总利用水量49.946亿立方米，比2005年减少1.328亿立方米，其中引黄用水量42.721亿立方米，比2005年减少0.918亿立方米，其它地表水用水量0.625亿立方，比2005年减少0.023亿立方米；地下水用水量6.600亿立方米，比2005年减少0.387亿立方米。

2006年全市行政分区总利用水量中，农业用水量48.276亿立方米，占总利用水量的96.6%；工业用水量0.877亿立方米，占总利用水量的1.8%；生活用水量0.793亿立方米，占总利用水量的1.6%。农业用水比上年减少1.425亿立方米，工业用水比上年增加0.103亿立方米，生活用水比上年减少0.006亿立方米。
2006年全市行政分区总耗水量34.709亿立方米，综合耗水率为69.5%。农业、工业和生活分别耗水量33.568亿立方米、0.505亿立方米和0.636亿立方米。
行政分区用、耗水量详见表11、图5和图6。
	2006年巴彦淖尔市行政分区用耗水量统计表

	表11
	
	
	
	
	
	
	单位：亿立方米
	

	分　区
	用黄水量
	用其它
地表水
	用地下水
	合计
	农业用水
	工业用水
	生活用水
	合计
	耗水量
	

	全　市
	42.721 
	0.635 
	6.600 
	49.946 
	48.276 
	0.877 
	0.793 
	49.946 
	34.709 
	

	临河区
	10.540 
	0.000 
	0.719 
	11.259 
	10.912 
	0.108 
	0.239 
	11.259 
	7.560 
	

	磴口县
	6.045 
	0.000 
	0.599 
	6.644 
	6.454 
	0.136 
	0.054 
	6.644 
	4.617 
	

	杭锦后旗
	8.601 
	0.000 
	0.454 
	9.055 
	8.821 
	0.089 
	0.145 
	9.055 
	6.151 
	

	五原县
	10.000 
	0.000 
	0.552 
	10.552 
	10.300 
	0.140 
	0.112 
	10.552 
	7.500 
	

	乌拉特前旗
	5.695 
	0.583 
	2.398 
	8.676 
	8.277 
	0.266 
	0.133 
	8.676 
	6.049 
	

	乌拉特中旗
	1.600 
	0.042 
	1.573 
	3.215 
	3.120 
	0.018 
	0.077 
	3.215 
	2.408 
	

	乌拉特后旗
	0.240 
	0.000 
	0.305 
	0.545 
	0.392 
	0.120 
	0.033 
	0.545 
	0.424 
	



[image: image8.wmf]22.5%

13.3%

18.1%

21.1%

17.4%

6.4%

1.1%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图5
行政分区用水量百分比图

[image: image9.wmf]21.8%

13.3%

17.7%

21.6%

17.4%

6.9%

1.2%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图6
行政分区耗水量百分比图

（二）废污水排放量

2006年全市废污水排放总量为5289.70万吨，比2005年增加847.96万吨，其中工业废污水排放量3726.69万吨，比2005年增加536.69万吨，生活污水排放量1563.01万吨，比2005年增加311.01万吨。主要污染物COD排放量44855.82吨，比2005年减少35369.18吨，其中工业COD排放量35810.70吨，生活COD排放量9045.12吨；氨氮排放量2886.98吨，比2005年减少2706.75吨，其中工业氨氮排放量1047.89吨，生活氨氮排放量1839.09吨。废污水排放以乌拉特前旗为最多，达1380.94万吨，其次是临河区1289.75万吨。乌拉特前旗COD的排放量比上年减少47626.56吨，是上年的17.6%，氨氮的排放量比上年减少2151.36吨，是上年的22.2%，主要原因是排污大户华章纸业有限公司2006年4月开始停产，改造污水处理设施。详见表12。
	2006年巴彦淖尔市废污水排放情况统计表

	表12
	
	
	
	
	
	
	单位：吨
	
	

	分区
	废污水排放量(万t)
	废污水COD排放量(t)
	废污水氨氮排放量(t)

	
	工业
	生活
	合计
	工业
	生活
	合计
	工业
	生活
	合计

	全市
	3726.69 
	1563.01 
	5289.70 
	35810.70 
	9045.12 
	44855.82 
	1047.89 
	1839.09 
	2886.98 

	临河区
	658.59 
	631.16 
	1289.75 
	1184.63 
	2479.60 
	3664.23 
	277.84 
	736.35 
	1014.19 

	磴口县
	424.26 
	152.64 
	576.90 
	3387.51 
	1017.60 
	4405.11 
	126.37 
	178.08 
	304.45 

	杭锦后旗
	797.35 
	186.82 
	984.17 
	8283.08 
	1401.16 
	9684.24 
	156.19 
	233.53 
	389.72 

	五原县
	693.81 
	178.92 
	872.73 
	14370.30 
	1252.46 
	15622.76 
	145.32 
	208.74 
	354.06 

	乌拉特前旗
	1148.58 
	232.36 
	1380.94 
	8568.18 
	1626.51 
	10194.69 
	341.35 
	271.09 
	612.44 

	乌拉特中旗
	4.10 
	107.31 
	111.41 
	17.00 
	751.17 
	768.17 
	0.82 
	125.20 
	126.02 

	乌拉特后旗
	0.00 
	73.80 
	73.80 
	0.00 
	516.62 
	516.62 
	0.00 
	86.10 
	86.10 

	备　　注
	废污水排放资料据巴彦淖尔市环保局


重要水事

1. 2月20日，全市水利暨防凌防汛工作会议在临河召开。
2. 4月4日，全市夏灌工作会议在临河召开。
3. 4月28日，在由市委宣传部、人事局、劳动和社会保障局、文体局、团委、广播电视局、报社和青联主办的首届“我与巴彦淖尔共繁荣‘五·四’颁奖晚会”上，解放闸管理局沙壕渠试验站被授予全市首届“五四青年集体”荣誉称号。
4. “五一劳动节”前夕，总局工会、纪检委、团委联合举办了河灌系统“河套水利人”主题演讲活动，来自总局局属各单位27名选手参加了演讲比赛。

5. 5月16日至17日，河灌总局党委书记、市政府秘书长秦景和同志率领市直水务、经委、工商、编办、财政等有关部门负责人赴呼市春华水务公司考察学习。

6. 5月30日，全市水文工作会议在临河召开。会议表彰了2005年度先进集体和先进个人。

7. 6月12日，市政府召开了全市城市饮用水水源地安全保障规划审查论证会。

8. 6月18日，政府副市长马祖融探望了病重的全国灌区群管组织建设中具有较高知名度的原五原县蔡家渠农民用水者协会会长陈改正同志，市政府副秘书长杨宽明、河灌总局副局长柳锵陪同看望。

9. 6月18日，市防汛指挥部副总指挥、政府副市长马祖融深入到乌后旗杨贵沟、青山工业园区、新旗址巴音宝力格镇、联东支沟新建工程施工现场等地检查防洪防汛工作。

10. 6月20日至22日，国家水利部灌排中心总工赵竟成一行来我市调研河套灌区土地盐碱化等有关课题。

11. 6月21日至22日，黄委水资源管理调度局副局长王建中、袁东良一行9人来河套灌区考察调研水量调度、灌区引黄灌排系统、种植结构、墒情采集、量水设施、生态用水、水权转换、水资源管理、信息化建设及节水型社会建设等工作。

12. 8月2日至3日，市防汛办指挥部副总指挥、政府副秘书长杨宽明带领市政府督查室、市防汛办等有关部门负责人深入到乌中旗、乌前旗，对水库超汛限水位运行情况进行重点督查。
13. 8月4日，自治区人民政府妇女儿童工作委员会授予河灌总局“全区实施妇女儿童发展纲要先进集体”。

14. 9月12日，市委宣传部组织内蒙古电视台拍摄的大型系列记录片《蔚蓝色的故乡、河套水脉》开拍。

15. 9月25日，河灌总局副局长远征会同市人大有关领导带领水政处、市水保站、各旗县区水务局领导开始为期一周的全市水行政执法检查。

16. 10月13日，市委副书记黄志江带领市委组织部有关领导来河灌总局召开干部大会，宣布武银星同志任河灌总局局长。

17. 10月19日，由内蒙古农业大学校长李畅游率领国际农业工程学会、国际灌排水协会、葡萄牙里斯本大学考察团一行9人来灌区考察。

18. 10月22日至25日，自治区水利厅纪检组长王东江、农牧处处长康跃、人事处副处长高娃一行来河套灌区开展“学习十六届六中全会精神，建设和谐水利行业树立优良水利行风政风”专题调研。

19. 11月9日，市委常委、政府副市长政府副市长侯凤岐、市委巡视员邓秀英、市政协副主席张建方在市政府听取了市防凌防汛工作情况汇报。

20. 11月9日至11日，总局副局长远征带领水政处、市水文局、水设院等单位负责人赴宁夏等地考察节水型社会建设规划等方面工作。

21. 11月14日，市行风评议领导小组来总局召开2006年民主评议政风行风及优化环境工作听证考核会议。

22. 11月23日，市委书记郭启俊、政府市长王素毅在参加自治区第八次党代会期间，听取了河套水务公司、华北城市设计院、春华水务公司对我市临河区北边渠改造工程项目设计情况和前期工作进展情况的工作汇报。

23. 12月11日至12日，市政府组织开展2006年秋浇保墒工作检查评比活动，各旗县区政府分管领导、河灌总局、农垦局领导参加了现场评比活动。

24. 12月1日，河灌总局局长武银星、党委书记秦景和带领总局党委班子全体成员、机关各处室主要负责人、各管理局局长赴自治区水利厅汇报。

25. 12月3日至7日，河灌总局局长武银星、党委书记秦景和带领有关处室主要负责人赴国家发改委、水利部开展项目争取工作。

26. 12月4日至5日，自治区水利厅副厅长陈欣带领防汛办主任郑春茂、建管处高级工程师薛永成一行，对我市今冬黄河封河防凌准备工作进行了全面督查。

27. 12月15日，由市水科所承担的国家科技部农业资金转换项目“除砷降氟专利技术研究”荣获市科技进步一等奖。

28. 12月28日，乌后旗青山工业园区飞尚10万吨铜冶业举行了点火试车仪式，河套水务公司配套的工业项目已完全具备了供水条件。
29. 全年累计生态补水0.8亿立方米，其中给乌梁素海生态补水0.508亿立方米，引槽蓄水0.315亿立方米。
~ 2 ~
~ 1 ~

_1762676087.xls
Chart1

		临河区		临河区		临河区		临河区

		磴口县		磴口县		磴口县		磴口县

		杭锦后旗		杭锦后旗		杭锦后旗		杭锦后旗

		五原县		五原县		五原县		五原县

		乌拉特前旗		乌拉特前旗		乌拉特前旗		乌拉特前旗

		乌拉特中旗		乌拉特中旗		乌拉特中旗		乌拉特中旗

		乌拉特后旗		乌拉特后旗		乌拉特后旗		乌拉特后旗



计算面积
（km2）

2006年

2005年

多年平均

降水量（毫米）

175.1

76.6

156.8

117

91.9

154.9

182.8

78.2

149.3

134.8

48.3

170.6

166

85.3

215.5

151

78.7

194.5

96.2

76.6

135.3



Sheet1

		行政分区降水量与2006年及多年平均比较表

		表1										单位：毫米

				计算面积
（km2）		2006年		2005年				多年平均

		临河区		2354		175.1		76.6		128.6%		156.8		11.7%

		磴口县		4167		117.0		91.9		27.3%		154.9		-24.5%

		杭锦后旗		1767		182.8		78.2		133.8%		149.3		22.4%

		五原县		2493		134.8		48.3		179.1%		170.6		-21.0%

		乌拉特前旗		7476		166.0		85.3		94.6%		215.5		-23.0%

		乌拉特中旗		22606		151.0		78.7		91.9%		194.5		-22.4%

		乌拉特后旗		24925		96.2		76.6		25.6%		135.3		-28.9%





Sheet1

		



计算面积
（km2）

2006年

2005年

多年平均

降水量（毫米）




_1762677591.xls
Chart1

		临河市

		磴口县

		杭锦后旗

		五原县

		乌拉特前旗

		乌拉特中旗

		乌拉特后旗



12.411

8.558

10.119

11.751

7.945

4.207

1.534



表1

		表一		2006

		行政
分区				年降水量				上年
降水量
（mm)		与上年
比较
(±%)		多年平均
降水量
（mm)		与多年
平均比较
(±%)

						(mm)

		全盟		65788		132.1		86.911		78.2		68.9%		168.5		-21.6%

		临河市		2354		175.1		4.122		76.6		128.6%		156.8		11.7%

		磴口县		4167		117.0		4.875		91.9		27.3%		154.9		-24.5%

		杭锦后旗		1767		182.8		3.230		78.2		133.8%		149.3		22.4%

		五原县		2493		134.8		3.361		48.3		179.1%		170.6		-21.0%

		乌拉特前旗		7476		167.7		12.537		85.3		96.6%		215.5		-22.2%

		乌拉特中旗		22606		151.0		34.135		78.7		91.9%		194.5		-22.4%

		乌拉特后旗		24925		98.9		24.651		76.6		29.1%		135.3		-26.9%





表2 (2)

		黄河过境水量统计表

		表2								单位：亿立方米

		入出境水量		年度		夏灌		秋灌		秋浇		合计

				2006		64.28		72.25		23.81		160.34

				2005年		44.69		64.38		37.5		146.57		32.0%		7.1%		38.6%		64.3%

				2004年		41.729		46.449		22.821		110.999		-2.1%		78.6%		-19.4%		-29.5%

				2003年		23.359		57.607		32.361		113.327

				2002年		50.720		45.136		25.927		121.783

				2006年		46.690		58.090		9.535		114.315

				2005年		25.430		46.820		21.320		93.57		43.5%		-1.2%		48.3%		169.2%

				2004年		25.737		31.571		7.919		65.227		-6.5%		134.7%		-22.3%		-56.4%

				2003年		10.967		40.646		18.160		69.773

				2002年		33.440		26.208		12.401		72.049

		灌区
引水量		2006年		15.385		11.702		13.165		40.2520

				2005年		16.959		13.636		16.307		46.9020

				2004年		15.9980		14.1608		15.1531		45.3119

				2003年		11.0685		15.4067		14.5358		41.0110

				2002年		17.602		18.083		15.003		50.688

		义长灌域

		乌拉特灌域

		总干渠直口

		总干渠损失

		灌区合计





表3

		表三				2006		　　　二○○四年巴彦淖尔市各灌域引黄水量

		分区		灌溉面积
(万亩)						与上年比较
(±%)								多年平均		与多年平均比较
(±%)		实引水量
(亿m3)

		灌区合计				48.786		49.662		-1.8%		49.6880		48.9547		51.778		52.243		-6.6%		50.6876

		一干灌域				6.133		6.260		-2.0%		6.135		6.2738		6.012		5.862		4.6%		6.2582

		解放闸灌域				11.142		11.776		-5.4%		12.201		12.3843		13.067		13.525		-17.6%		12.4463

		永济灌域				8.833		9.081		-2.7%		9.127		8.7386		9.278		9.976		-11.5%		9.3107

		义长灌域				14.881		14.365		3.6%		13.793		13.7447		14.405		14.223		4.6%		14.0707

		乌拉特灌域				4.736		5.026		-5.8%		4.641		4.6124		5.436		6.214		-23.8%		4.7347

		总干渠直口				0.391		0.395		-1.0%		0.403		0.4174								0.411

		总干渠损失				2.670		2.759		-3.2%		3.388		2.7835		3.580		2.443		9.3%		3.456





表3（2）

		2006河套灌区引黄河水量与近两年及多年平均比较表

		表3												单位：亿立方米

		名　　称		灌溉面积
(万亩)		2006年		2005年		两年比较		2004年		多年平均		与多年平均比较

		毛引水量				60.473		59.487		0.986		56.456		60.394		0.079

		泄水量				11.687		9.825		1.862		11.144		8.151		3.536

		净引水量				48.786		49.662		-0.876		45.312		52.243		-3.457

		总干渠损失量				2.670		2.759		-0.0890		3.448		2.443		0.227

		灌域实引		0		46.116		46.903		-0.787		41.864		49.800		-3.684

		一干灌域				6.133		6.260		-0.1270		5.355		5.862		0.271

		解放闸灌域				11.142		11.776		-0.6340		10.790		13.525		-2.383

		永济灌域				8.833		9.081		-0.2480		8.105		9.976		-1.143

		义长灌域				14.881		14.365		0.516		12.885		14.223		0.658

		乌拉特灌域				4.736		5.026		-0.2900		4.335		6.214		-1.478

		总干渠小直口				0.391		0.395		-0.0040		0.394





表4

		表四

		分区		灌溉面积
(万亩)				损失量分摊		合计				与上年比较
(±%)		与多年平均比较
(±%)

		全盟		858.03		42.721		6.0679		48.790		37.242		5.479

		临河市		212		10.540		1.7176		12.258		9.140		1.400

		磴口县		59.66		6.045		0.0883		6.133		4.716		1.329

		杭锦后旗		130		8.601		1.4016		10.003		7.740		0.861

		五原县		195.67		10.000		1.6296		11.630		10.270		-0.270

		乌拉特前旗		169.8		5.695		0.9281		6.623		3.576		2.119

		乌拉特中旗		80.9		1.600		0.2607		1.861		1.800		-0.200

		乌拉特后旗		10		0.240		0.0420		0.282		0.000		0.0%

						5.9767						8.0699





表5

		表五

		行政
分区						年径流深
(mm)						与上年
比较
(±%)		与多年
平均比较
(±%)

		全盟		65788		0.7271						0.958		-0.231

		临河市		2354		0								0.000

		磴口县		4167		0								0.000

		杭锦后旗		1767		0								0.000

		五原县		2493		0								0.000

		乌拉特前旗		7476		0.2017		2.70				0.386		-0.184

		乌拉特中旗		22606		0.4065		1.80				0.483		-0.077

		乌拉特后旗		24925		0.1189		0.48				0.089		0.030





地下水

		

		行政分区		计算面积				灌溉入渗								降水入渗						井灌回归						山前侧面流入量		黄河侧面流入量		总补
给量		地下水资源量

						其中平原区		引黄水量		其它地表水量		入渗系数		补给量		降水量		入渗系数		补给量		井灌水量		入渗系数		补给量

		全盟		65788		65788		48.79		0.6380		0.31		15.4215						5.0357		5.0113				1.1678		0.3200		1.9700		23.917		23.917		-0.427

		临河市		2354		2354		12.2580				0.33		4.0451		175.1		0.037		0.1525		0.3720		0.3300		0.0921		0.0088				4.299		4.299

		磴口县		4167		1772		2.2692				0.31		0.7035		117		0.037		0.0767		0.4090		0.3100		0.0951		0.0802				0.956		0.956

						2395		3.8638				0.31		1.1978		117		0.135		0.3783										1.97		3.546		3.546

		杭锦后旗		1767		1767		10.0030				0.32		3.2010		182.8		0.036		0.1163		0.2200		0.3200		0.0528		0.0083				3.378		3.378

		五原县		2493		2493		11.63				0.29		3.3727		134.8		0.036		0.1210		0.0000		0.2900		0.0000		0				3.494		3.494

		乌拉特前旗		7476		1295		6.623				0.32		2.1194		167.7		0.038		0.0825		1.9495		0.3200		0.4679		0.0627				2.733		2.733

						6181				0.5835		0.32		0.1400		167.7		0.1		1.0366												1.177		1.177

		乌拉特中旗		22606		300.15		1.861				0.29		0.5397		157.5		0.036		0.0170		1.5390		0.2900		0.3347		0				0.891		0.891

						11512.4				0.0415		0.29		0.0090		122.0		0.04		0.5618												0.571		0.571

						10793.45										157.5		0.08		1.3600												1.360		1.360

		乌拉特后旗		24925		3920		0.282				0.32		0.0902		96.2		0.05		0.1886		0.5218		0.3200		0.1252		0.16				0.564		0.564

						21005				0.013		0.32		0.0031		112.4		0.04		0.9444												0.948		0.948

		平原区水量				9981.15								13.9814						0.5660						1.0426		0.1600				15.750		19.296		10.665		7.466

								2.9640789																										4.621

								39663																										1.728		-2.5%

								21909																										-2.155



薛志国:
平原区面积

薛志国:
山丘区面积

薛志国:
平原区

薛志国:
山丘区内陆河流域

薛志国:
山丘区黄河流域

薛志国:
山丘区黄河流域

薛志国:
山丘区内陆河流域

薛志国:
平原区

薛志国:
沙漠区

薛志国:
河套灌区小于3克/升淡水水资源量:

薛志国:
可开采量

薛志国:
引用海力素降水量



水资源

		

												单位：亿立方米

		分区		降水量		地表水资源量				地下水
资源量		重复
计算量		水资源
总量

						引黄水量		径流量

		全盟		86.911		48.790		0.728		23.917		16.910		56.525		1.761

		临河市		4.122		12.258		0.000		4.299		4.146		12.411

		磴口县		4.875		6.133		0.000		4.502		2.077		8.558

		杭锦后旗		3.230		10.003		0.000		3.378		3.262		10.119

		五原县		3.361		11.630		0.000		3.494		3.373		11.751

		乌拉特前旗		12.537		6.623		0.202		3.910		2.790		7.945

		乌拉特中旗		34.135		1.861		0.407		2.822		0.883		4.207

		乌拉特后旗		24.651		0.282		0.119		1.512		0.379		1.534





水资源

		





表8

		表八		2006

		分区

				蓄水		引水		提水		合计		浅层		深层		合计

		全盟		0.2330		42.7210		0.4050		43.3590		4.313		2.312		6.625		49.984		86.7%

		临河市				10.540				10.540		0.645				0.6450		11.1850		24.3%		9.7%

		磴口县				6.045				6.045		0.635				0.6350		6.680		13.9%		9.6%

		杭锦后旗				8.601				8.601		0.483				0.4830		9.084		19.8%		7.3%

		五原县				10.000				10.000		0.253				0.2530		10.253		23.1%		3.8%

		乌拉特前旗		0.1785		5.695		0.4050		6.2785		1.967		0.3400		2.3070		8.5855		14.5%		34.8%

		乌拉特中旗		0.0415		1.600				1.6415				1.642		1.6420		3.2835		3.8%		24.8%

		乌拉特后旗		0.013		0.240				0.253		0.330		0.330		0.6600		0.913		0.6%		10.0%

						1.800





表9

		表九

																																												单位：亿立方米

		分区		农田灌溉用水量						林牧渔用水量												工业用水								农村工业用水						城镇生活用水						农村生活用水						总用水量

				地表
水		地下
水		合
计		林果
灌溉		草场
灌溉		鱼塘
补水		菜地		小
计		其中
地下水		地表水		地下水		小
计		重复利用率		地表水		地下水		小
计		城镇
居民		城镇
公共		小
计		农村
居民		牲畜		小计		合计		其中
地下水

		全盟		39.5250		3.9320		43.4570		2.552		1.762		0.512				4.826		1.0793		0.0880		0.7130		0.8010		43%		0.0000		0.0000		0.0000				0.1070		0.3644		0.2367		0.2994		0.5361		49.9845		6.6248

		临河市		9.166		0.300		9.466		0.821		0.547						1.368		0.0720		0.0780		0.008		0.0860		51%						0.0000		0.1058		0.0260		0.1318		0.0555		0.0779		0.1334		11.1852		0.6452

		磴口县		6.045		0.380		6.425		0.018		0.011						0.029		0.0290				0.136		0.1360		25%						0.0000		0.0245		0.0360		0.0605		0.0123		0.0171		0.0294		6.6799		0.6349

		杭锦后旗		7.298		0.220		7.518		0.888		0.415						1.303						0.089		0.0890		50%						0.0000		0.0326		0.0290		0.0616		0.0476		0.0647		0.1123		9.0839		0.4829

		五原县		10.000				10.0000																0.14		0.1400		30%						0.0000		0.0267		0.0010		0.0277		0.0449		0.0405		0.0854		10.2531		0.2531

		乌拉特前旗		5.2900		1.4390		6.7290		0.550		0.593		0.356				1.499		0.5105				0.222		0.2220		35%						0.0000		0.0368		0.0030		0.0398		0.0515		0.0448		0.0963		8.5861		2.3076

		乌拉特中旗		1.4860		1.533		3.0190		0.003		0.003		0.156				0.162		0.0060				0.018		0.0180		80%						0.0000		0.0174		0.0070		0.0244		0.0202		0.0401		0.0603		3.2837		1.6417

		乌拉特后旗		0.240		0.060		0.300		0.272		0.193						0.465		0.4618		0.0100		0.1000		0.1100		77.4%						0.0000		0.0136		0.0050		0.0186		0.0047		0.0143		0.0190		0.9126		0.6594

						6.2785

																		.

														11.6

														6.392

														9.18

														10

														7.95

														4.31

														0.269





定额用水

		

		分区		城镇生活						农村生活						大畜				小畜				生猪				用水量

				人口		定额		用水量		人口		定额		用水量		数量(万)　		定额		数量(万)　		定额		数量(万)		定额

		全盟		705157				0.2574		1081397				0.2367		25.955				748.5								0.2994

		临河市		289730		100		0.1058		253452		60		0.0555		8.080		50		178.740		8		20.110		15		0.0779

		磴口县		67241		100		0.0245		56160		60		0.0123		3.460		50		31.080		8		3.060		15		0.0171

		杭锦后旗		89399		100		0.0326		217575		60		0.0476		7.995		50		145.370		8		14.020		15		0.0647

		五原县		73043		100		0.0267		205204		60		0.0449		3.120		50		96.270		8		12.300		15		0.0405

		乌拉特前旗		100834		100		0.0368		235148		60		0.0515		1.770		50		126.200		8		8.590		15		0.0448

		乌拉特中旗		47558		100		0.0174		92180		60		0.0202		0.620		50		128.170		8		2.890		15		0.0401

		乌拉特后旗		37352		100		0.0136		21678		60		0.0047		0.910		50		42.670		8		0.320		15		0.0143

		注：定额取自水政处1996年12月出版的《巴彦淖尔盟水资源开发利用现状分析报告》

		定额单位：升/口.天





供用耗

		

																单位：亿立方米

		分　区		用黄水量		用其它
地表水		用地下水		合计		农业用水		工业用水		生活用水		合计		耗水量

		全　市		42.721		0.639		6.625		49.985		48.283		0.801		0.901		49.985		34.639

		临河区		10.540		0.000		0.645		11.185		10.834		0.086		0.265		11.185		7.486

		磴口县		6.045		0.000		0.635		6.680		6.454		0.136		0.090		6.680		4.617

		杭锦后旗		8.601		0.000		0.483		9.084		8.821		0.089		0.174		9.084		6.151

		五原县		10.000		0.000		0.253		10.253		10.000		0.140		0.113		10.253		7.265

		乌拉特前旗		5.695		0.584		2.307		8.586		8.228		0.222		0.136		8.586		5.968

		乌拉特中旗		1.600		0.042		1.642		3.284		3.181		0.018		0.085		3.284		2.455

		乌拉特后旗		0.240		0.013		0.660		0.913		0.765		0.110		0.038		0.913		0.697





供用水

		

				供水量						用水量								耗水量

				地表水		地下水		合计		农业用水		工业用水		生活用水		合计

		全盟		43.360		6.625		49.985		48.283		0.801		0.901		49.985		34.639		69.3%

		临河市		10.540		0.645		11.185		10.834		0.086		0.265		11.185		7.486

		磴口县		6.045		0.635		6.680		6.454		0.136		0.090		6.680		4.617

		杭锦后旗		8.601		0.483		9.084		8.821		0.089		0.174		9.084		6.151

		五原县		10.000		0.253		10.253		10.000		0.140		0.113		10.253		7.265

		乌前旗		6.279		2.307		8.586		8.228		0.222		0.136		8.586		5.968

		乌中旗		1.642		1.642		3.284		3.181		0.018		0.085		3.284		2.455

		乌后旗		0.253		0.660		0.913		0.765		0.110		0.038		0.913		0.697

				86.7%		13.3%		0		96.6%		1.60%		1.80%		48.130		1.855		15.5%

				24.3%		1.29%		0.000		21.7%		0.064		22.4%		11.280		-0.095		-15.7%

				13.9%		1.27%		0.000		12.9%		0.064		13.4%		5.994		0.686

				17.2%		0.97%		0		17.6%		0.0275		18.2%		8.621		0.463

				23.1%		0.51%		0		20.0%		0.001		20.5%		10.028				98.5%

				12.6%		34.8%		0		16.5%		0.2141		17.2%		7.190

						24.8%		0		6.4%		0.0059		6.6%		4.472

						1.32%				1.5%		0.05		1.8%		0.545

						0.12





表10

		表十								2006

																						单位：亿立方米

		分区		农田
灌溉耗水				林牧渔业
耗水				工业耗水				城镇居民
生活耗水				城镇公共
设施耗水				农村人畜
耗水量				总计
耗水量

						耗水量				耗水量				耗水量				耗水量				耗水量				耗水量

		全盟				30.215				3.359				0.429				0.102								0.534		34.639

		临河市		67.3%		6.367		67.5%		0.923		23.3%		0.020		40.6%		0.043						100		0.133		7.486

		磴口县		69.5%		4.463		75.9%		0.022		69.1%		0.094		36.7%		0.009						100		0.029		4.617

		杭锦后旗		68.2%		5.130		68.0%		0.886		10.1%		0.009		42.9%		0.014						100		0.112		6.151

		五原县		71.0%		7.100				0.000		50.7%		0.071		33.7%		0.009						100		0.085		7.265

		乌拉特前旗		69.7%		4.691		70.7%		1.060		48.2%		0.107		38.0%		0.014						100		0.096		5.968

		乌拉特中旗		74.7%		2.255		71.0%		0.115		100.0%		0.018		40.2%		0.007						100		0.060		2.455

		乌拉特后旗		69.7%		0.209		75.9%		0.353		100.0%		0.110		44.1%		0.006						100		0.019		0.697





表11

		表十一						2006

		水库名称		类型		所属行政分区						与上年比较
(±%)

		增龙昌		中		乌前旗		0.0065		0.0420				0.0355

		红山口		中		"		0.0082		0.0320				0.0238

		狼山		中		乌中旗		0.0316		0.0316				0.0000

		韩乌拉		中		"		0.0130		0.0130				0.0000

		德岭山		中		"		0.0875		0.0870				-0.0005

		石哈河		中		"		0.0089		0.0089				0.0000

		红格尔		中		"		0.0120		0.0120				0.0000

		总量								0.2265

		狼山						0.0329

		韩乌拉						0.0344

		德岭山						0.1152

		石哈河						0.0175

		红格尔						0.0120



薛志国:
前旗水库

薛志国:
中旗水库

薛志国:
中旗水库



盐量

		

		年度		引入灌区盐量						排入乌梁素海盐量						排入黄河盐量

				0.684		51.78		354.2		1.89		3.64		68.8		3.75		0.445		16.7				285.4		337.5

				0.663		48.9442		324.500046		1.58		2.885		45.6		8.05		0.4107		33.1				278.9		291.4

				0.734		50.6876		372.0		1.66		3.605		59.8		4.132		0.444		18.3

				0.666		41.011		273.1		2.06		2.648		54.5				0.268		0.0

				0.651		45.312		295.0		2.23		3.5701		79.6		3.37		0.8548		28.8

				0.579		49.662		287.5		2.11		2.785		58.8		5.39		0.141		7.600

				0.65		48.786		317.1		2.17		3.3		71.6		6.3		0.3938		24.809

				-0.072				(7.5)		-0.120



MC SYSTEM:
引用二闸下年平均矿化度

MC SYSTEM:
沙盖补隆年平均矿化度

MC SYSTEM:
西山嘴年平均矿化度



沙量

		

		年度		引入灌区泥沙量						排入乌梁素海泥沙

				1.77		2.8313		50.1

				1.74		49.6876		864.6

				2.37		41.011		972.0		0.046

				1.57		45.312		711.4		0.046		3.5701		1.642

				2.22		49.662		1102.5						0.000

				1.96		48.786		956.2		0		3.3		0.000

				0.65				391.1



MC SYSTEM:
二闸上平均含沙量

MC SYSTEM:
沙盖补隆年平均含沙量



排污量

		2005年巴彦淖尔市废污水排放情况统计表

		表12

		分区		废污水排放量(万t)						废污水COD排放量(t)						废污水氨氮排放量(t)

				工业		生活		合计		工业		生活		合计		工业		生活		合计

		全市		3726.69		1563.01		5289.70		35810.70		9045.12		44855.82		1047.89		1839.09		2886.98		1593.82		-3000.3		632.97

		临河区		658.59		631.16		1289.75		1184.63		2479.60		3664.23		277.84		736.35		1014.19

		磴口县		424.26		152.64		576.90		3387.51		1017.60		4405.11		126.37		178.08		304.45

		杭锦后旗		797.35		186.82		984.17		8283.08		1401.16		9684.24		156.19		233.53		389.72

		五原县		693.81		178.92		872.73		14370.30		1252.46		15622.76		145.32		208.74		354.06

		乌拉特前旗		1148.58		232.36		1380.94		8568.18		1626.51		10194.69		341.35		271.09		612.44		26.1%		22.7%		21.2%

		乌拉特中旗		4.10		107.31		111.41		17.00		751.17		768.17		0.82		125.20		126.02

		乌拉特后旗		0.00		73.80		73.80		0.00		516.62		516.62		0.00		86.10		86.10

		备　　注		废污水排放资料据巴彦淖尔市环保局





水位动态(年)

		表三								　　　二○○五年巴彦淖尔市各灌域地下水年平均埋深

		分区		灌域面积
(平方公里)		2005年		2004年平均埋深
(m)		与上年比较
(±)				2002年平均埋深
(m)		2001年平均埋深
(m)		2000年平均埋深
(m)		多年平均		与多年平均比较
(±%)

		灌区		10500		1.98		1.90		0.08		1.93		1.77		1.86		1.85		1.76		0.22

		一干灌域		1772		2.01		1.93		0.08		1.93		1.78		1.82		1.81		1.75		0.26

		解放闸灌域		2502		1.98		1.87		0.11		1.89		1.61		1.77		1.73		1.68		0.30

		永济灌域		1638		2.00		1.93		0.07		2.03		1.86		1.86		1.97		1.84		0.16

		义长灌域		3293		1.92		1.79		0.13		1.89		1.81		1.94		1.93		1.77		0.15

		乌拉特灌域		1295		2.07		1.87		0.20		1.92		1.87		1.85		1.79		1.79		0.28





水位动态(枯)

		表三						　　　二○○五年巴彦淖尔市各灌域枯水期地下水年平均埋深

		分区		灌域面积
(平方公里)		2005年		2004年平均埋深
(m)		与上年比较
(m)				2002年平均埋深
(m)		2001年平均埋深
(m)		2000年平均埋深
(m)		多年平均		与多年平均比较
(m)

		灌区		10500		2.42		2.42		0.00		2.42		2.25		2.44		2.41		2.34		0.08

		一干灌域		1772		2.41		2.41		0.00		2.34		2.22		2.34		2.39		2.28		0.13

		解放闸灌域		2502		2.54		2.50		0.04		2.38		2.19		2.38		2.28		2.29		0.25

		永济灌域		1638		2.45		2.51		-0.06		2.52		2.39		2.53		2.67		2.49		-0.04

		义长灌域		3293		2.34		2.34		0.00		2.40		2.22		2.47		2.33		2.28		0.06

		乌拉特灌域		1295		2.34		2.33		0.01		2.45		2.21		2.40		2.48		2.38		-0.04





水位动态(丰)

		表三								　　　二○○五年巴彦淖尔市各灌域丰水期地下水年平均埋深

		分区		灌域面积
(平方公里)		2005年平均埋深
(m)		2004年平均埋深
(m)		与上年比较
(±)				2002年平均埋深
(m)		2001年平均埋深
(m)		2000年平均埋深
(m)		多年平均		与多年平均比较
(±%)

		灌区		10500		1.27		1.06		0.21		1.22		1.17		0.99		1.28		1.11		0.16

		一干灌域		1772		1.41		1.29		0.12		1.38		1.21		1.10		1.23		1.11		0.30

		解放闸灌域		2502		1.19		1.11		0.08		1.24		0.91		0.87		1.20		1.01		0.18

		永济灌域		1638		1.28		1.13		0.15		1.27		1.18		0.95		1.17		1.17		0.11

		义长灌域		3293		1.21		0.92		0.29		1.10		1.28		1.02		1.38		1.11		0.10

		乌拉特灌域		1295		1.48		1.08		0.40		1.26		1.37		1.09		1.40		1.23		0.25





水质动态(枯)

		

		2004年河套灌区枯水期地下水矿化度分布比对表

		分区		2005年		占总面积(%)		2004年
(平方公里)		占总面积(%)		2003年
(平方公里)		比较

				5520.0		52.6%		5804.0		55.3%		5905.2		-284.0

				2311.2		22.0%		2212.8		21.1%		2449.2		98.4

				1987.2		18.9%		1627.2		15.5%		1390.4		360.0

				681.6		6.5%		856.0		8.2%		755.2		-174.4





水质动态(丰)

		表10

		2004年河套灌区丰水期地下水矿化度分布比对表

		分区		2005年		占总面积(%)		2004年
(平方公里)		占总面积(%)		2003年
(平方公里)		比较

				5241.2		49.9%		5082.4		48.4%		6322.8		158.8		0.0251154552

				2766.0		26.3%		2339.2		22.3%		2105.2		426.8

				1648.0		15.7%		2228.8		21.2%		1347.2		-580.8

				844.8		8.0%		849.6		8.1%		724.8		-4.8





乌梁素海水质

		

		乌梁素海水质五项水质指标对比表

		年份		总氮		总磷		COD				氨氮				半		硝酸盐氮		总砷

				8.5		0.298		73		14.9		5.7		2.26		15.2		0.31		0.022

				3.44		0.23		49.8		12.7		1.24

				7.32		0.194		36.4		5.27		4.49

		比较		-3.88		0.036		13.4		7.43		-3.25

		Ⅰ类标准		0.2		0.01		15		3		0.15

		Ⅱ类标准		0.5		0.025		15		3		0.5

		Ⅲ类标准		1		0.05		20		4		1

		Ⅳ类标准		1.5		0.1		30		6		1.5

		Ⅴ类标准		2		0.2		40		10		2

				7.5		4.96		2.65		2.725		4.7






_1762678324.xls
Sheet1

		2006年巴彦淖尔市中型水库蓄水动态

		表8						单位：亿立方米

		水库名称		类型		2006年末		2005年末		与上年比较
(±%)		年蓄水变量		年供水量
(亿m3)

		增龙昌		中		0.0420		0.0065				0.0355

		红山口		中		0.0320		0.0082				0.0238

		狼 山		中		0.0316		0.0316				0.0000

		韩乌拉		中		0.0130		0.0130				0.0000

		德岭山		中		0.0870		0.0875				-0.0005

		石哈河		中		0.0089		0.0089				0.0000

		红格尔		中		0.0120		0.0120				0.0000

		合   计				0.2265		0.1677		0.0000		0.0588



薛志国:
前旗水库

薛志国:
中旗水库




_1762676300.xls
Sheet1

		河套灌区引用黄河水量与近两年及多年平均比较表

		表3														单位：亿立方米

		名　　称		灌溉面积
(万亩)		2006年		2005年		两年比较		2001年实引水量
(亿m3)		2000年实引水量
(亿m3)		多年平均		与多年平均比较

		毛引水量				60.473		59.487		0.986						60.394		0.079

		泄水量				11.687		9.825		1.862						8.151		3.536

		净引水量				48.786		49.662		-0.876						52.243		-3.457

		总干渠损失量				2.670		2.759		-0.089		2.784		3.580		2.443		0.227

		灌域实用		0		45.725		46.508		-0.783		46.171		48.198		49.800		-4.075

		一干灌域				6.133		6.260		-0.127		6.274		6.012		5.862		0.271

		解放闸灌域				11.142		11.776		-0.634		12.384		13.067		13.525		-2.383

		永济灌域				8.833		9.081		-0.248		8.739		9.278		9.976		-1.143

		义长灌域				14.881		14.365		0.516		13.745		14.405		14.223		0.658

		乌拉特灌域				4.736		5.026		-0.290		4.612		5.436		6.214		-1.478

		总干渠小直口				0.391		0.395		-0.004		0.417






_1251636203

_1762675406.xls
Sheet1

		行政分区降水量与2006年及多年平均比较表

		表1										单位：毫米

		行　政
分　区		计算面积
（km2）		2006年
降水量		2005年
降水量		两年比较
(±%)		多年平均
降水量		与多年
平均比较
(±%)

		全  市		65788		132.1		78.2		68.9		168.5		-21.6

		临河区		2354		175.1		76.6		128.6		156.8		11.7

		磴口县		4167		117.0		91.9		27.3		154.9		-24.5

		杭锦后旗		1767		182.8		78.2		133.8		149.3		22.4

		五原县		2493		134.8		48.3		179.1		170.6		-21.0

		乌拉特前旗		7476		167.7		85.3		96.6		215.5		-22.2

		乌拉特中旗		22606		151.0		78.7		91.9		194.5		-22.4

		乌拉特后旗		24925		98.9		76.6		29.1		135.3		-26.9

				计算面积
（km2）		2006年		2005年		两年比较
(±%)		多年平均		与多年
平均比较
(±%)

		临河区		2354		175.1		76.6		128.6%		156.8		11.7%

		磴口县		4167		117.0		91.9		27.3%		154.9		-24.5%

		杭锦后旗		1767		182.8		78.2		133.8%		149.3		22.4%

		五原县		2493		134.8		48.3		179.1%		170.6		-21.0%

		乌拉特前旗		7476		166.0		85.3		94.6%		215.5		-23.0%

		乌拉特中旗		22606		151.0		78.7		91.9%		194.5		-22.4%

		乌拉特后旗		24925		96.2		76.6		25.6%		135.3		-28.9%






_1251636403

_1251635619

