巴彦淖尔市水资源公报·2008

巴彦淖尔市水资源公报·2008


巴彦淖尔市水资源公报

2008

内蒙古河套灌区管理总局

巴彦淖尔市水务局

目　　　录

1综　　　述


2水资源量


8蓄水动态


12水质状况


15水资源利用


18重要水事




综　　　述

2008年巴彦淖尔市水资源总量55.277亿立方米，其中地表水资源量46.244亿立方米,地下水资源量24.568亿立方米，地表水与地下水资源之间重复量15.535亿立方米。

黄河灌溉期入境水量153.694亿立方米，出境水量102.325亿立方米。

山旱牧区地表径流量1.583亿立方米。全市中型水库年末蓄水量0.212亿立方米。
河套灌区地下水年平均埋深1.83米。

河套灌区引用黄河水量44.661亿立方米，平均矿化度0.632克/升；总排干沟排入乌梁素海水量4.779亿立方米，平均矿化度1.700克/升；河套灌区地下水年平均矿化度3.920克/升。

巴彦淖尔市水资源利用总量48.888亿立方米，总耗水量33.812亿立方米，废污水排放量7009.07万吨。

水资源量

降水量

2008年巴彦淖尔市年平均降水量222.0毫米，折算降水总量146.027亿立方米，降水量比2007年增多50.6%，比多年平均值增加31.8%。与上年相比，除磴口县和杭锦后旗减少外，其余均增加，其中五原县增加78.0%，乌拉特中旗增加74.0%，乌拉特前旗增加61.0%，是近年降水偏多的一年。行政分区降水量增减变幅见表1和图1。

行政分区降水量与上年及多年平均值比较表


[image: image9.wmf]表8�

水库名称

类型

2008年末

2007年末

年蓄水变量

增龙昌

中

0.0040

0.0100

-0.0060

ºìÉ½¿Ú

ÖÐ

0.0380

0.0180

0.0200

ÀÇ É½

ÖÐ

0.0100

0.0144

-0.0044

º«ÎÚÀ­

ÖÐ

0.0393

0.0077

0.0316

µÂÁëÉ½

ÖÐ

0.0728

0.0924

-0.0196

Ê¯¹þºÓ

ÖÐ

0.0012

0.0207

-0.0195

ºì¸ñ¶û

ÖÐ

0.0467

0.0050

0.0417

ºÏ   ¼Æ

0.2120

0.1682

0.0438

µ¥Î»£ºÒÚÁ¢·½Ã×

2008

Äê°ÍÑåÄ×¶ûÊÐÖÐÐÍË®¿âÐîË®¶¯Ì¬


[image: image2.emf]0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

临河区 磴口县 杭锦后旗 五原县 乌拉特前旗乌拉特中旗乌拉特后旗

2008年

2007年

多年平均


     图1  行政分区降水量与上年及多年平均值比较图

地表水资源量

黄河过境水量

石嘴山水文站灌溉期入境水量153.694亿立方米，比2007年同期减少10.3%，其中夏灌期(4～6月) 增加4.8%，秋灌期(7～9月) 减少20.1%，秋浇期(10月) 减少10.8%。黄河三湖河水文站灌溉期出境水量102.325亿立方米，比2007年同期减少20.0%，其中夏灌期减少2.0%，秋灌期减少28.7%，秋浇期减少25.3%。2008年黄河入出境水量与近两年比较见表2。

	黄河过境水量统计表

	表2
	
	
	
	单位：亿立方米

	入出境水量
	年度
	夏灌
	秋灌
	秋浇
	合计

	入境水量
(石嘴山)
	2008年
	57.364
	65.261
	31.069
	153.694

	
	2007年
	54.753
	81.711
	34.819
	171.283

	
	2006年
	64.280
	72.250
	23.810
	160.340

	出境水量
(三湖河)
	2008年
	38.318
	48.874
	15.133
	102.325

	
	2007年
	39.114
	68.539
	20.246
	127.899

	
	2006年
	46.690
	58.090
	9.535
	114.315


河套灌区引用黄河水量

2008年河套灌区毛引黄河水量56.356亿立方米，其中泄入黄河水量11.695亿立方米，净引黄河水量44.661亿立方米，减去总干渠道输水损失量1.134亿立方米、总干小直口渠引水量0.382亿立方米，灌域实引水量43.145，实引水量比上年减少2.455亿立方米。

灌区引用黄河水资源量与上年及多年平均增减变幅见表3和图2。

	河套灌区引黄河水量与近两年及多年平均比较表

	表3
	
	
	
	
	单位：亿立方米

	名　　称
	2008年
	2007年
	两年比较
	2006年
	多年平均
	与多年平均比较

	毛引水量
	56.356
	60.505
	-4.149
	60.473
	60.394
	-4.038

	泄水量
	11.695
	12.391
	-0.696
	11.687
	8.151
	3.544

	净引水量
	44.661
	48.114
	-3.453
	48.786
	52.243
	-7.582

	总干渠损失量
	1.134
	2.087
	-0.953
	2.670
	2.443
	-1.309

	灌域实引
	43.145
	45.600
	-2.455
	45.725
	49.800
	-6.655

	一干灌域
	6.192
	6.672
	-0.480
	6.133
	5.862
	0.330

	解放闸灌域
	11.294
	11.232
	0.062
	11.142
	13.525
	-2.231

	永济灌域
	8.297
	8.497
	-0.200
	8.833
	9.976
	-1.679

	义长灌域
	13.208
	14.859
	-1.651
	14.881
	14.223
	-1.015

	乌拉特灌域
	4.154
	4.340
	-0.186
	4.736
	6.214
	-2.060

	总干渠小直口
	0.382
	0.427
	-0.045
	0.391
	
	


[image: image3.emf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

一干灌域 解放闸灌域 永济灌域 义长灌域 乌拉特灌域

2008年

2007年

2006年

多年平均


图2
灌域实引黄河水量与上年及多年平均值比较图

3.   地表水径流量

2008年全市地表水径流量1.583亿立方米，比2007年增加0.452亿立方米。其中临河区、磴口县、杭锦后旗、五原县为平原区，按不产流计算。乌拉特前旗0.368亿立方米，比2007年增加0.002亿立方米；乌拉特中旗0.961亿立方米，比2007年增加0.438亿立方米；乌拉特后旗0.254亿立方米，比2007年增加0.012亿立方米。

地下水资源量

地下水资源量指降水和地表水体补给地下浅层含水体的动态水量。

2008年全市地下水资源量24.568亿立方米，比2007年增加1.283亿立方米。其中河套灌区和乌兰布和沙漠区18.435亿立方米，比2007年减小0.903亿立方米，矿化度小于3克/升的淡水资源量10.189亿立方米，可开采量7.132亿立方米；山旱牧区地下水资源量6.133亿立方米，比2007年增加2.186亿立方米。

水资源总量

2008年水资源总量55.277亿立方米，比2007年减少0.690亿立方米。其中地表水资源量46.244亿立方米，包括净引黄河水量和全市地表径流量；地下水资源量24.568亿立方米，地表水与地下水资源量之间的重复量为15.535亿立方米。

行政分区水资源量见表4。

行政分区水资源量占水资源总量百分比见图3

	2008年巴彦淖尔市行政分区水资源量表

	表4
	
	
	
	
	单位：亿立方米

	分   区
	降水资源量
	地表水资源量
	地下水
资源量
	重复
计算量
	水资源
总量

	
	
	引黄水量
	径流量
	
	
	

	全市
	146.027
	44.661
	1.583
	24.568
	15.535
	55.277

	临河区
	4.729
	11.323
	0.000
	3.982
	3.807
	11.498

	磴口县
	7.667
	6.071
	0.000
	4.709
	2.023
	8.757

	杭锦后旗
	2.613
	9.412
	0.000
	3.169
	3.075
	9.506

	五原县
	6.950
	10.541
	0.000
	3.330
	3.079
	10.792

	乌拉特前旗
	21.135
	5.450
	0.368
	4.296
	2.409
	7.705

	乌拉特中旗
	65.670
	1.505
	0.961
	4.437
	0.790
	6.113

	乌拉特后旗
	37.263
	0.359
	0.254
	0.645
	0.352
	0.906

	


[image: image4.emf]20.8%

15.8%

17.2%

19.5%

13.9%

11.1%

1.6%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图3
行政分区水资源量占水资源总量的百分比图

蓄水动态

河套灌区浅层地下水动态

2008年灌区地下水年平均埋深1.83米，比2007年减小0.04米。枯水期（3月份）地下水平均埋深2.49米，比2007年同期增大0.12米；丰水期（11月份）地下水平均埋深0.99米，比2007年同期减小0.10米。
灌区地下水埋深与2007年同期比较见表5、表6、表7和图4。

河套灌区地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较表

表５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           单位：米
	灌　　域
	2008年
	2007年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均比　较

	全 灌 区
	1.83
	1.87
	-0.04
	1.76
	0.07

	一干灌域
	1.79
	1.76
	0.03
	1.75
	0.04

	解放闸灌域
	1.99
	1.93
	0.06
	1.68
	0.31

	永济灌域
	1.91
	1.97
	-0.06
	1.84
	0.07

	义长灌域
	1.63
	1.77
	-0.14
	1.77
	-0.14

	乌拉特灌域
	1.92
	1.93
	-0.01
	1.79
	0.13


[image: image1.emf]表1

行　政

分　区

2008年

降水量

2007年

降水量

两年比较

(±%)

多年平均

降水量

与多年

平均比较

(±%)

全 市 222.0

147.4

50.6

168.5

31.8

临 河 区 200.9

162.9

23.2

156.8

28.1

磴 口 县 184.0

187.4

-1.8

154.9

18.8

杭 锦 后 旗 147.9

175.4

-15.7

149.3

-0.9

五 原 县 278.8

156.6

78.0

170.6

63.4

乌拉特前旗 282.7

175.6

61.0

215.5

31.2

乌拉特中旗 290.5

167.0

74.0

194.5

49.4

乌拉特后旗 149.5

110.0

35.9

135.3

10.5

单位：毫米


图4　灌域地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较图

 河套灌区枯水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比较表

表６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         单位：米
	灌    域
	2008年
	2007年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均

比较

	全   灌  区
	2.49
	2.37
	0.12
	2.34
	0.15

	一干灌域
	2.34
	2.23
	0.11
	2.28
	0.06

	解放闸灌域
	2.62
	2.48
	0.14
	2.29
	0.33

	永济灌域
	2.53
	2.47
	0.06
	2.49
	0.04

	义长灌域
	2.45
	2.31
	0.14
	2.28
	0.17

	乌拉特灌域
	2.39
	2.24
	0.15
	2.38
	0.01

	备注：埋深大于2米的地区占灌区总面积的85.0%


河套灌区丰水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比表

表7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　单位：米

	灌    域
	2008年
	2007年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均

比较

	 全灌区
	0.99
	1.09
	-0.10
	1.11
	-0.12

	一干灌域
	1.16
	1.06
	0.10
	1.11
	0.05

	解放闸灌域
	1.12
	1.18
	-0.06
	1.01
	0.11

	永济灌域
	1.15
	1.26
	-0.11
	1.17
	-0.02

	义长灌域
	0.74
	0.86
	-0.12
	1.11
	-0.37

	乌拉特灌域
	0.93
	1.24
	-0.31
	1.23
	-0.30

	备注：埋深大于1米的地区占灌区总面积的43.2%


河套灌区年末地下水平均埋深1.74米，比2007年同期减小0.07米。地下水位变幅在稳定区的面积占灌区总面积的91.3%，上升区和下降区分别占灌区总面积的4.1%和4.6%。

井灌区

2008年河套灌区井灌区和井渠双灌区年末地下水平均埋深2.30米，比2007年同期减少0.14米。其中：磴口县、临河区、五原县、乌拉特前旗、乌拉特中旗年末地下水平均埋深分别为2.24米、1.69米、1.53米、2.29米、3.57米，比2007年分别减小0.02米、0.07米、0.33米、0.26米、0.57米；杭锦后旗年末地下水平均埋深为1.71米与去年持平；乌拉特后旗年末地下水平均埋深为6.50米，比2007年增大0.25米。

据地下水观测资料，乌拉特中旗德岭山一带形成的区域性开采漏斗年末漏斗中心埋深17.83米，比2007年同期增大0.44米，漏斗面积79.6平方公里, 比2007年漏斗面积增加1.2平方公里。
水库蓄水动态

全市中型水库2008年末蓄水总量0.2120亿立方米，年蓄水变量增加0.0438亿立方米，其中红山口、韩乌拉、红格尔水库蓄水量增加，其余水库蓄水量均减少。详见表8。

[image: image7]
水质状况

河流水质

依据GB3838-2002《地表水环境质量标准》，对2008年全市河流水质状况进行评价：灌溉期河套灌区引黄水水质COD七月份超标，超标倍数为0.1，汞7月检出且超标，超标倍数为3.0，其余监测项目达Ⅲ类水水质标准，平均矿化度为0.632克/升，比2007年增加0.023克/升，2008年引入灌区盐量为282.26万吨，比2007年减少10.74万吨。
总排干沟排入乌梁素海水达Ⅴ类水质标准，主要超标项目是高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、氟化物和汞，年平均矿化度为1.700克/升，比2007年增加0.080克/升。经总排干沟排入乌梁素海水量为4.779亿立方米，排入乌梁素海盐量81.25万吨。

经乌梁素海排入黄河水量为1.078亿立方米,矿化度为7.010克/升，计算排盐量75.57万吨。

（二）河套灌区地下水水质

2008年河套灌区地下水年平均矿化度3.920克/升，比2007年减小0.310克/升。枯水期平均矿化度4.270克/升，比2007年减小0.580克/升；丰水期平均矿化度4.280克/升，比2007年增大0.140克/升。

2008年灌区枯水期地下水矿化度小于3克/升的淡水区面积5956.6平方公里，占灌区总面积的56.7%；丰水期地下水淡水区面积5848.8平方公里，占灌区总面积的55.7%，枯水期淡水区面积比2007年略有增大，丰水期淡水区面积比2007年有所减小。详见表9、表10。

	河套灌区枯水期地下水矿化度分区与2007年对比表

表9                                                       单位：平方公里

	分    区
	2008年
	占总面积(%)
	2007年
	两年比较

	淡 水(<3g/l)
	5956.6
	56.7
	5788.0
	168.6

	微咸水(3~5g/l)
	2269.8
	21.7
	1702.4
	567.4

	咸 水(5~10g/l)
	1449.6
	13.8
	1771.2
	-321.6

	盐卤水(>10g/l)
	824.0
	7.8
	1238.4
	-414.4


	河套灌区丰水期地下水矿化度分区与2007年对比表

表10                                                        单位：平方公里

	分     区
	2008年
	占总面积(%)
	2007年
	两年比较

	淡   水(<3g/l)
	5848.8
	55.7
	6471.2
	-622.4

	微咸水(3~5g/l)
	2091.2
	19.9
	2006.4
	84.8

	咸 水(5~10g/l)
	1777.6
	16.9
	1176.0
	601.6

	盐卤水(>10g/l)
	782.4
	7.5
	846.4
	-64.0


乌梁素海水质

2008年乌梁素海水质为Ⅴ类，主要为有机污染。主要超标项目是COD、高锰酸盐指数、BOD5、总磷、总氮、氨氮、六价铬。以地表水Ⅲ类水水质标准进行评价，全年期COD、高锰酸盐指数、BOD5、、总氮超标率达100%，总磷超标率为41.6%，氨氮超标率为16.7%；以地表水V类水水质标准进行评价，全年期BOD5超标率达66.7%，COD超标率为50%，总氮超标率为33.3%，总磷超标率为16.7%。从营养状态看，乌梁素海水体为重富营养化，其中COD、总氮达重富营养水平，总磷达富营养水平。

河流泥沙

2008年河套灌区引黄河水平均含沙量为1.38千克/立方米，比2007年减少1.03千克/立方米。全年引黄河水带入泥沙总量为616.3万吨，比2007年减少543.2万吨。

水资源利用

（一）用耗水量

2008年全市行政分区水资源总利用量48.888亿立方米，比2007年减少0.304亿立方米，其中引黄用水量41.869亿立方米，比2007年减少0.499亿立方米，其它地表水用水量0.532亿立方，比2007年减少0.043亿立方米；地下水用水量6.487亿立方米，比2007年增加0.238亿立方米。

2008年全市行政分区总利用水量中，农业用水量47.144亿立方米，占总利用水量的96.4%；工业用水量0.958亿立方米，占总利用水量的2.0%；生活用水量0.786亿立方米，占总利用水量的1.6%。

2008年全市行政分区总耗水量33.812亿立方米，综合耗水率为69.2%。农业、工业和生活耗水量分别是：32.769亿立方米、0.482亿立方米和0.561亿立方米。行政分区用、耗水量详见表11、图5和图6。

	2008年巴彦淖尔市行政分区用耗水量统计表

	表12
	
	
	
	
	
	
	单位：亿立方米
	

	分　区
	用黄水量
	用其它地表水
	用地下水
	合计
	农业用水
	工业用水
	生活用水
	合计
	耗水量

	全　市
	41.869 
	0.532 
	6.487 
	48.888 
	47.144 
	0.958 
	0.786 
	48.888 
	33.812 

	临河区
	10.530 
	0.000 
	0.732 
	11.262 
	10.780 
	0.232 
	0.250 
	11.262 
	7.516 

	磴口县
	5.983 
	0.000 
	0.411 
	6.394 
	6.245 
	0.094 
	0.055 
	6.394 
	4.443 

	杭锦后旗
	8.753 
	0.000 
	0.478 
	9.231 
	8.981 
	0.114 
	0.136 
	9.231 
	6.321 

	五原县
	9.803 
	0.000 
	0.305 
	10.108 
	9.907 
	0.091 
	0.110 
	10.108 
	7.154 

	乌拉特前旗
	5.068 
	0.485 
	2.434 
	7.987 
	7.560 
	0.298 
	0.129 
	7.987 
	5.442 

	乌拉特中旗
	1.400 
	0.047 
	1.681 
	3.128 
	3.024 
	0.027 
	0.077 
	3.128 
	2.352 

	乌拉特后旗
	0.332 
	0.000 
	0.446 
	0.778 
	0.647 
	0.102 
	0.029 
	0.778 
	0.584 


[image: image5.emf]23.0%

13.1%

18.9%

20.7%

16.3%

6.4%

1.6%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图5
行政分区用水量百分比图

[image: image6.emf]22.2%

13.1%

18.7%

21.2%

16.1%

7.0%

1.7%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图6
行政分区耗水量百分比图

（二）废污水排放量

2008年全市废污水排放总量为7009.07万吨，比2007年增加1859.36万吨，其中工业废污水排放量4752.67万吨，比2007年增加1195.14万吨，生活污水排放量2256.40万吨，比2007年增加664.22万吨。主要污染物COD排放量58525.39吨，比2007年减少3366.43吨，其中工业COD排放量48506.85吨，生活COD排放量10018.54吨；氨氮排放量1902.49吨，比2007年减少669.51吨，其中工业氨氮排放量564.87吨，生活氨氮排放量1337.62吨。废污水排放量除杭锦后旗减少外，其他旗县均增加，以临河区增幅最大，达107.2%。乌拉特前旗增幅41.1%。详见表12。

	2008年巴彦淖尔市废污水排放情况统计表

	表12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分区
	废污水排放量(万t)
	废污水COD排放量(t)
	废污水氨氮排放量(t)

	
	工业
	生活
	合计
	工业
	生活
	合计
	工业
	生活
	合计

	全市
	4752.67 
	2256.40 
	7009.07 
	48506.85 
	10018.54 
	58525.39 
	564.87 
	1337.62 
	1902.49 

	临河区
	974.13 
	1119.82 
	2093.95 
	2402.66 
	2931.18 
	5333.84 
	68.23 
	235.16 
	303.39 

	磴口县
	210.68 
	153.30 
	363.98 
	788.02 
	1149.75 
	1937.77 
	6.66 
	178.85 
	185.51 

	杭锦后旗
	257.52 
	283.24 
	540.76 
	1822.82 
	1593.22 
	3416.04 
	489.98 
	247.83 
	737.81 

	五原县
	627.93 
	246.16 
	874.09 
	9473.36 
	1384.62 
	10857.98 
	
	215.38 
	215.38 

	乌拉特前旗
	2601.86 
	275.06 
	2876.92 
	33735.05 
	1547.23 
	35282.28 
	
	240.68 
	240.68 

	乌拉特中旗
	45.02 
	84.92 
	129.94 
	250.77 
	849.17 
	1099.94 
	
	132.09 
	132.09 

	乌拉特后旗
	35.53 
	93.90 
	129.43 
	34.17 
	563.37 
	597.54 
	　
	87.63 
	87.63 

	备　　注
	废污水排放资料据巴彦淖尔市环保局


重要水事

1、元月8日，市物价局组织召开巴彦淖尔市制定河套灌区农业用水终端水价听证会，市政府副秘书长杨宽明、市政协副秘长王继荣、市监察局、水务局领导出席会议，听证会正式代表、特邀专家等100余人参加了会议。

2、元月15日，市水务局组织举行“封闭临河城区自备水源井专项行动启动仪式”。总局在家班子成员出席了会议。

3、元月25日，河灌总局党委书记秦景和主持召开《巴彦淖尔市建设节水型社会规划》、《巴彦淖尔市工业供水规划》审查会，市外有关专家、各旗县区分管旗县区长、水务局长，市直有关部门以及河灌总局系统有关单位负责人参加了会议。

4、3月5日至6日，自治区政府副主席郭启俊带领有关人员检查了我市黄河开河防凌工作，政府代市长王波等领导陪同检查

5、3月7日至8日，自治区水利厅厅长戈锋一行4人对我市的开河防凌工作进行检查指导。河灌总局副局长张三红、市防汛办主要负责人陪同检查。

6、3月12日至19日，按照全国水土保持监督执法专项行动的安排部署，市开发建设项目水土保持监督执法专项行动领导小组深入到乌前旗、乌中旗、五原县、临河区等境内的开发建设项目区，进行了水土保持工作实施情况的现场监督检查。

7、3月21日，市委书记王素毅、代市长王波深入到黄河乌前旗段查看开河情况。市委常委、市委秘书长斯庆，政府秘书长李石贵及在我市督查防凌工作的自治区防凌督查组组长王进祯，市防汛部副总指挥武银星、杨宽明、远征、市防汛办、乌前旗政府等部门有关领导陪同检查。

8、3月22日，河灌总局系统干部在市人民广场集会隆重纪念第十六届“世界水日”和第二十一届“中国水周”。同时还举行了市水政监察支队和旗县区水政大队挂牌仪式。

9、3月23日16时，黄河巴彦淖尔市段340公里河道全线开通，是我市开河防凌遭遇了40年来最严重的凌情。

10、4月23日至24日，以水利部机关党委纪委书记徐开濯为组长的大型“两改一提高”工作重点抽查组，对河套灌区进行了重点抽查。自治区水利厅纪检书记王东江、农牧处处长康跃等领导陪同检查。

11、6月3日，河灌总局系统举行交纳“特殊党费”支援灾区抗震救灾仪式，全系统共交纳“特殊党费”431000元。

12、6月11日，全市水利工作暨黄河防凌抢险表彰大会在临河召开，市委副书记、代市长王波，市委巡视员邓秀英，市人大副主任张元胜，市政协副主席武永刚，河灌总局局长武银星，党委书记秦景和，政府副秘书长杨宽明及河灌总局班子成员出席了大会。各旗县区、农管局主要领导、政府分管领导、水务局长、防汛办主任、市直有关部门、市内部分重点企业负责人，受表彰的先进集体和先进个人代表及水利职工干部共500余人参加了会议。

13、6月12日，由自治区政府督查室主任曹树伟等一行7人组成的全区水管体制督查组来河灌总局督查指导工作。市委副书记杨志民、副秘长赵子彬出席汇报会，河灌总局党委书记秦景和就河套灌区水利工程管理体制改革进展情况作了汇报。

14、6月17日，水利部中澳水权制度建设课题组专家一行来河套灌区进行实地调研。专家组成员由澳大利亚水权专家Roger  charles  calow、中国水科院博士沈大军、清华大学土木工程学院院长王忠静、清华大学博士郑航、黄草等组成，自治区水利厅农牧处调研员李希敏、水利厅办公室包松林、河灌总局副局长柳锵及有关处室负责人等陪同调研。

15、7月11日，河灌总局局长武银星、党委书记秦景和陪同市委书记王素毅，市委副书记、代市长王波一行先后赴黄委、水利部争取水权置换等重大项目。

16、8月17日，自治区水政总队长王进祯一行3人深入我市大中矿业有限责任公司苏计沟铁矿检查水土保持设施建设以及防洪坝工程建设进展情况，市水务局副局长蔺福宝、水政支队负责人陪同检查。

17、9月16日，自治区政府副主席郭启俊带领自治区水利厅厅长戈锋和我市市委书记王素毅、政府代市长王波专程赴水利部，向水利部常委副部长鄂竞平及有关司局负责人专题汇报我市水利改革发展情况。市委常委、秘书长李茂龙，河灌总局局长武银星、党委书记秦景和参加了汇报会。

18、9月26日，全市水政水资源工作会议在临河召开。河灌总局局长武银星、党委书记秦景和，副局长柳锵，党委副书记赵远，副局长张三红，党委委员、办公室主任白文毅出席会议，副局长蔺福宝主持会议。

19、11月14日至15日，自治区发改委、水利厅、财政厅联合组成专家组在水利厅副厅长陈欣的带领下，对河套灌区利用自治区政府专项资金节水改造工程进行竣工验收，水利部黄河水利委员会副主任苏茂林一行3人参加验收会，竣工验收委员会同意河套灌区利用自治区政府专项资金节水改造工程竣工验收。

20、11月21日至23日，在西安召开的中国灌区协会第四届会员代表大会上，内蒙古河套灌区管理总局局长武银星当选为中国灌区协会副会长。

21、12月10日至12日，由河灌总局副局长柳锵带队对全市秋浇质量进行全面检查。河灌总局局长武银星亲临秋浇检查现场进行指导。
22、全年累计生态补水1.313亿立方米，其中给乌梁素海生态补水0.524亿立方米，引槽蓄水0.925亿立方米。

� EMBED Excel.Sheet.8 \* MERGEFORMAT ���








~ 20 ~
~ 19 ~

[image: image8.emf] 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

一干灌域 解放闸灌域 永济灌域 义长灌域 乌拉特灌域

埋

深

2008年

2007年

多年平均

_1234567890.xls
Sheet1

		行政分区降水量与上年及多年平均值比较表

		表1										单位：毫米

		行　政
分　区		计算面积
（km2）		2008年
降水量		2007年
降水量		两年比较
(±%)		多年平均
降水量		与多年
平均比较
(±%)

		全  市		65788		222.0		147.4		50.6		168.5		31.8

		临河区		2354		200.9		162.9		23.2		156.8		28.1

		磴口县		4167		184.0		187.4		-1.8		154.9		18.8

		杭锦后旗		1767		147.9		175.4		-15.7		149.3		-0.9

		五原县		2493		278.8		156.6		78.0		170.6		63.4

		乌拉特前旗		7476		282.7		175.6		61.0		215.5		31.2

		乌拉特中旗		22606		290.5		167.0		74.0		194.5		49.4

		乌拉特后旗		24925		149.5		110.0		35.9		135.3		10.5






_1234567891.xls
Sheet1

		2008年巴彦淖尔市中型水库蓄水动态

		表8						单位：亿立方米

		水库名称		类型		2008年末		2007年末		与上年比较
(±%)		年蓄水变量		年供水量
(亿m3)

		增龙昌		中		0.0040		0.0100				-0.0060

		红山口		中		0.0380		0.0180				0.0200

		狼 山		中		0.0100		0.0144				-0.0044

		韩乌拉		中		0.0393		0.0077				0.0316

		德岭山		中		0.0728		0.0924				-0.0196

		石哈河		中		0.0012		0.0207				-0.0195

		红格尔		中		0.0467		0.0050				0.0417

		合   计				0.2120		0.1682		0.0000		0.0438



薛志国:
前旗水库

薛志国:
中旗水库




