巴彦淖尔市水资源公报·2009

巴彦淖尔市水资源公报·2009

巴彦淖尔市水资源公报

2009
内蒙古河套灌区管理总局

巴彦淖尔市水务局

目     录

1综    述


2水资源量


8蓄水动态


12水质状况


15水资源利用




综    述

   2009年巴彦淖尔市水资源总量58.678亿立方米,其中地表水资源量53.034亿立方米,地下水资源量23.646亿立方米，地表水与地下水资源之间重复量18.002亿立方米。

黄河灌溉期入境水量162.866亿立方米，出境水量110.109亿立方米。
山旱牧区地表径流量0.543亿立方米。全市中型水库年末蓄水量0.1630亿立方米。
河套灌区地下水年平均埋深1.90米。
河套灌区引用黄河水量52.491亿立方米，平均矿化度0.740克/升；总排干沟排入乌梁素海水量3.606亿立方米，平均矿化度2.010克/升；河套灌区地下水年平均矿化度4.460克/升。

巴彦淖尔市水资源利用总量53.686亿立方米，总耗水量37.152亿立方米，废污水排放量6753.93万吨。


水资源量
（1） 降水量

2009年巴彦淖尔市年平均降水量87.9毫米，折算降水总量57.83亿立方米，降水量比2008年减少60.4%，比多年平均值减少47.8%。与上年相比，全市各旗县降水量都减少，其中减少最多的是乌拉特中旗,减少了68.1%，最少的是磴口县，减少了37.9%。与多年平均比较，全市各旗县降水量也都减少，2009年属枯水年份。行政分区降水量增减变幅见表1和图1。
行政分区降水量与上年及多年平均值比较表


[image: image1.emf]表1

行　政

分　区

2009年

降水量

2008年

降水量

两年比较

(±%)

多年平均

降水量

与多年

平均比较

(±%)

全 市 87.9 222.0 -60.4%

168.5

-47.8%

临 河 区 79.7 200.9 -60.3%

156.8

-49.2%

磴 口 县 114.2 184.0 -37.9%

154.9

-26.3%

杭 锦 后 旗 79.6 147.9 -46.2%

149.3

-46.7%

五 原 县 100.4 278.8 -64.0%

170.6

-41.1%

乌拉特前旗 149.8 282.7 -47.0%

215.5

-30.5%

乌拉特中旗 92.7 290.5 -68.1%

194.5

-52.3%

乌拉特后旗 60.7 149.5 -59.4%

135.3

-55.1%

行政分区降水量与上年及多年平均值比较表

单位：毫米


[image: image2.emf]0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

临河区 磴口县 杭锦后旗 五原县 乌拉特前旗乌拉特中旗乌拉特后旗

2009年

2008年

多年平均


     图1  行政分区降水量与上年及多年平均值比较图

（2） 地表水资源量

1． 黄河过境水量

黄河石嘴山水文站2009年全年入境水量240.008亿立方米。其中灌溉期（4-10月）入境水量162.866亿立方米，比上年同期增加6.0%，夏灌期(4～6月)增加10.1%，秋灌期(7～9月)增加6.4%，秋浇期(10月)减少2.6%。黄河三湖河水文站全年出境水量181.704亿立方米。其中灌溉期出境水量110.109亿立方米，比2008年同期增加7.6%，其中夏灌期增加13.2%，秋灌期增加6.2%，秋浇期减少2.0%。2009年灌溉期黄河过境水量与近两年比较见表2。
	黄河灌溉期过境水量统计表

	表2
	
	
	
	单位：亿立方米

	入出境水量
	年度
	夏灌
	秋灌
	秋浇
	合计

	入境水量
(石嘴山)
	2009
	63.149
	69.451
	30.266
	162.866

	
	2008
	57.364
	65.261
	31.069
	153.694

	
	2007
	54.753
	81.711
	34.819
	171.283

	出境水量
(三湖河)
	2009
	43.387
	51.884
	14.838
	110.109

	
	2008
	38.318
	48.874
	15.133
	102.325

	
	2007
	39.114
	68.539
	20.246
	127.899


2． 河套灌区引用黄河水量

2009年河套灌区毛引黄河水量64.101亿立方米，其中泄入黄河水量11.610亿立方米，净引黄河水量52.491亿立方米，减去总干渠道输水损失量1.524亿立方米、总干小直口渠引水量0.440亿立方米，灌域实引水量50.528亿立方米，实引水量比上年增加7.383亿立方米。
灌区引用黄河水资源量与上年及多年平均增减变幅见表3和图2。
	河套灌区引用黄河水量与上年及多年平均值比较表

	表3
	
	
	
	
	单位：亿立方米

	名　　称
	2009年
	2008年
	两年比较
	2007年
	多年平均
	与多年平均比较

	毛引水量
	64.101 
	56.356 
	7.745 
	60.505
	60.394
	3.707

	泄水量
	11.610 
	11.695 
	-0.085 
	12.391
	8.151
	3.459

	净引水量
	52.491
	44.661
	7.830 
	48.114
	52.243
	0.248

	总干渠损失量
	1.524 
	1.134 
	0.3900 
	2.087 
	2.443
	-0.919

	灌域实引
	50.528 
	43.145 
	7.383 
	45.600 
	49.800
	0.728

	乌兰布和灌域
	7.080 
	6.192 
	0.8880 
	6.672
	5.862
	1.218

	解放闸灌域
	12.982 
	11.294 
	1.6880 
	11.232
	13.525
	-0.543

	永济灌域
	9.284 
	8.297 
	0.9870 
	8.497
	9.976
	-0.692

	义长灌域
	16.389 
	13.208 
	3.181 
	14.859
	14.223
	2.166

	乌拉特灌域
	4.793 
	4.154 
	0.6390 
	4.340
	6.214
	-1.421

	总干渠小直口
	0.440 
	0.382 
	0.0580 
	0.427
	　
	　


[image: image3.emf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

水量（亿立方米）

乌兰布和灌域 解放闸灌域 永济灌域 义长灌域 乌拉特灌域

2009年

2008年

2007年

多年平均


图2
灌域实引黄河水量与近两年及多年平均值比较图
3.   地表水径流量

2009年全市地表水径流量0.543亿立方米，比2008年减少1.040亿立方米。其中临河区、磴口县、杭锦后旗、五原县为平原区，按不产流计算。乌拉特前旗0.189亿立方米，比2008年减少0.179亿立方米；乌拉特中旗0.310亿立方米，比2008年减少0.651亿立方米；乌拉特后旗0.044亿立方米，比2008年减少0.210亿立方米。

（3） 地下水资源量

地下水资源量指降水和地表水体补给地下浅层含水体的动态水量。

2009年全市地下水资源量23.646亿立方米，比2008年减少0.922亿立方米。其中河套灌区和乌兰布和沙漠区20.218亿立方米，比2008年增加1.783亿立方米，矿化度小于3克/升的淡水资源量11.174亿立方米，可开采量7.822亿立方米；山旱牧区地下水资源量3.428亿立方米，比2008年减少2.705亿立方米。

（4） 水资源总量

2009年水资源总量58.678亿立方米，比2008年增加3.401亿立方米。其中地表水资源量53.034亿立方米，包括净引黄河水量和全市地表径流量；地下水资源量23.646亿立方米，地表水与地下水资源量之间的重复量为18.002亿立方米。
行政分区水资源量见表4。
行政分区水资源量占水资源总量百分比见图3
	2009年巴彦淖尔市行政分区水资源量表

	表4
	
	
	
	
	单位：亿立方米

	分   区
	降水资源量
	地表水资源量
	地下水
资源量
	重复
计算量
	水资源
总量

	
	
	引黄水量
	径流量
	
	
	

	全市
	57.829
	52.491
	0.543
	23.646
	18.002
	58.678

	临河区
	1.876
	12.892
	0.000
	4.382
	4.313
	12.961

	磴口县
	4.759
	6.588
	0.000
	4.604
	2.190
	9.002

	杭锦后旗
	1.407
	11.168
	0.000
	3.718
	3.667
	11.219

	五原县
	2.503
	12.900
	0.000
	3.853
	3.763
	12.990

	乌拉特前旗
	11.199
	6.958
	0.189
	3.886
	2.886
	8.147

	乌拉特中旗
	20.956
	1.604
	0.310
	2.008
	0.818
	3.104

	乌拉特后旗
	15.129
	0.381
	0.044
	1.195
	0.365
	1.255

	


[image: image4.emf]22.1%

15.3%

19.1%

22.1%

13.9%

5.3%

2.1%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图3
行政分区水资源量占水资源总量的百分比图
蓄水动态

（1） 河套灌区浅层地下水动态

2009年灌区地下水年平均埋深1.90米，比2008年增大0.07米。枯水期（3月份）地下水平均埋深2.30米，比2008年同期减少0.19米；丰水期（11月份）地下水平均埋深1.27米，比2008年同期增大0.28米。
灌区地下水埋深与2008年同期比较见表5、表6、表7和图4。

河套灌区地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较表

表５                                                                          单位：米
	灌     域
	2009年
	2008年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均比　较

	全 灌 区
	1.90
	1.83
	0.07
	1.76
	0.14

	乌兰布和灌域
	1.77
	1.79
	-0.02
	1.75
	0.02

	解放闸灌域
	2.09
	1.99
	0.10
	1.68
	0.41

	永济灌域
	1.84
	1.91
	-0.07
	1.84
	0.00

	义长灌域
	1.81
	1.63
	0.18
	1.77
	0.04

	乌拉特灌域
	2.06
	1.92
	0.14
	1.79
	0.27


[image: image7.wmf]表8�

水库名称

类型

2009年末蓄水

量

2008年末蓄水

量

年蓄水变量

增龙昌

中

0.0040

0.0040

0.0000

ºìÉ½¿Ú

ÖÐ

0.0380

0.0380

0.0000

ÀÇ É½

ÖÐ

0.0369

0.0100

0.0269

º«ÎÚÀ­

ÖÐ

0.0284

0.0393

-0.0109

µÂÁëÉ½

ÖÐ

0.0478

0.0728

-0.0250

Ê¯¹þºÓ

ÖÐ

0.0014

0.0012

0.0002

ºì¸ñ¶û

ÖÐ

0.0065

0.0467

-0.0402

ºÏ   ¼Æ

0.1630

0.2120

-0.0490

µ¥Î»£ºÒÚÁ¢·½Ã×

2009

Äê°ÍÑåÄ×¶ûÊÐÖÐÐÍË®¿âÐîË®¶¯Ì¬


图4　灌域地下水年平均埋深与上年及多年平均值比较图
 河套灌区枯水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比较表

表６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         单位：米
	灌    域
	2009年
	2008年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均

比较

	全   灌  区
	2.30
	2.49
	-0.19
	2.34
	-0.04

	乌兰布和灌域
	2.17
	2.34
	-0.17
	2.28
	-0.11

	解放闸灌域
	2.50
	2.62
	-0.12
	2.29
	0.21

	永济灌域
	2.27
	2.53
	-0.26
	2.49
	-0.22

	义长灌域
	2.22
	2.45
	-0.23
	2.28
	-0.06

	乌拉特灌域
	2.27
	2.39
	-0.12
	2.38
	-0.11

	备注：埋深大于2米的地区占灌区总面积的70.4%


河套灌区丰水期地下水平均埋深与上年及多年平均值比表

表7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　单位：米

	灌    域
	2009年
	2008年
	两年比较
	多年平均
	与多年平均

比较

	 全灌区
	1.27
	0.99
	0.28
	1.11
	0.16

	乌兰布和灌域
	1.13
	1.16
	-0.03
	1.11
	0.02

	解放闸灌域
	1.39
	1.12
	0.27
	1.01
	0.38

	永济灌域
	1.33
	1.15
	0.18
	1.17
	0.16

	义长灌域
	1.11
	0.74
	0.37
	1.11
	0.00

	乌拉特灌域
	1.54
	0.93
	0.61
	1.23
	0.31

	备注：埋深大于1米的地区占灌区总面积的64.2%


河套灌区年末地下水平均埋深1.93米，比2008年同期增大0.19米。地下水位变幅在稳定区的面积占灌区总面积的85.1%，上升区和下降区分别占灌区总面积的3.2%和11.7%。
（2） 井灌区

2009年河套灌区井灌区和井渠双灌区年末地下水平均埋深2.56米，比2008年同期增大0.26米。其中：磴口县、杭锦后旗、临河区、五原县、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗年末地下水平均埋深分别为2.26米、2.00米、1.92米、1.69米、2.59米、4.03米、7.24米，比2008年分别增大0.02米、0.29米、0.23米、0.16米、0.30米、0.46米、0.74米。         

据地下水观测资料，乌拉特中旗德岭山一带形成的区域性开采漏斗年末漏斗中心埋深18.75米，比2008年同期增大0.92米，漏斗面积83.2平方公里, 比2008年漏斗面积增加3.6平方公里。
（3） 水库蓄水动态

全市中型水库2009年末蓄水总量0.1630亿立方米，年蓄水量减少0.0490亿立方米，其中狼山、石哈河水库蓄水量增加，增龙昌、红山口水库蓄水量没变，其余水库蓄水量减少。详见表8。
[image: image8.wmf]表8�

水库名称

类型

2009年末蓄水

量

2008年末蓄水

量

年蓄水变量

增龙昌

中

0.0040

0.0040

0.0000

ºìÉ½¿Ú

ÖÐ

0.0380

0.0380

0.0000

ÀÇ É½

ÖÐ

0.0369

0.0100

0.0269

º«ÎÚÀ­

ÖÐ

0.0284

0.0393

-0.0109

µÂÁëÉ½

ÖÐ

0.0478

0.0728

-0.0250

Ê¯¹þºÓ

ÖÐ

0.0014

0.0012

0.0002

ºì¸ñ¶û

ÖÐ

0.0065

0.0467

-0.0402

ºÏ   ¼Æ

0.1630

0.2120

-0.0490

µ¥Î»£ºÒÚÁ¢·½Ã×

2009

Äê°ÍÑåÄ×¶ûÊÐÖÐÐÍË®¿âÐîË®¶¯Ì¬


水质状况

（1） 河流水质

依据GB3838-2002《地表水环境质量标准》，对2009年全市河流水质状况进行评价：灌溉期河套灌区引黄水水质总汞5月、9月检出，9月份超标，超标倍数为10.0，氨氮9月份超标，超标倍数为0.4，其余监测项目达Ⅲ类水水质标准，平均矿化度为0.740克/升，比2008年增加0.108克/升， 2009年引入灌区盐量为388.43万吨，比2008年增加106.17万吨。

总排干沟排入乌梁素海水达Ⅴ类水质标准，主要超标项目是高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、氟化物、六价铬、砷和汞，年平均矿化度为2.010克/升，比2008年增加0.310克/升。经总排干沟排入乌梁素海水量为3.606亿立方米，排入乌梁素海盐量72.48万吨。

经乌梁素海排入黄河水量为1.437亿立方米,矿化度为5.700克/升，计算排盐量81.91万吨。

（二）河套灌区地下水水质

2009年河套灌区地下水年平均矿化度4.460克/升，比2008年增大0.540克/升。枯水期平均矿化度4.570克/升，比2008年增大0.300克/升；丰水期平均矿化度4.330克/升，比2008年增大0.050克/升。

2009年灌区枯水期地下水矿化度小于3克/升的淡水区面积5373.6平方公里，占灌区总面积的51.2%，比2008年减少8.0%；丰水期地下水淡水区面积5924.0平方公里，占灌区总面积的56.4%，比2008年增大1.3%。详见表9、表10。

	河套灌区枯水期地下水矿化度分区与2008年对比表
表9                                                       单位：平方公里

	分    区
	2009年
	占总面积(%)
	2008年
	两年比较

	淡 水(<3g/l)
	5373.6
	51.2
	5956.6
	-583.0

	微咸水(3~5g/l)
	2657.6
	25.3
	2269.8
	387.8

	咸 水(5~10g/l)
	1480.0
	14.1
	1449.6
	30.4

	盐卤水(>10g/l)
	988.8
	9.4
	824.0
	164.8


	河套灌区丰水期地下水矿化度分区与2008年对比表
表10                                                        单位：平方公里

	分     区
	2009年
	占总面积(%)
	2008年
	两年比较

	淡   水(<3g/l)
	5924.0
	56.4
	5848.8
	75.2

	微咸水(3~5g/l)
	2968.0
	28.3
	2091.2
	876.8

	咸 水(5~10g/l)
	1071.0
	10.2
	1777.6
	-706.6

	盐卤水(>10g/l)
	537.0
	5.1
	782.4
	-245.4


（三）乌梁素海水质
2009年乌梁素海水质为Ⅴ类，主要为有机污染。主要超标项目是COD、高锰酸盐指数、BOD5、总磷、总氮、氨氮、石油类、溶解氧。以地表水Ⅲ类水水质标准进行评价，全年期COD超标率达100%，总氮超标率达93.3%，高锰酸盐指数、BOD5、超标率达86.7%，石油类、溶解氧超标率达80.0%，氟化物超标率为60.0%，总磷超标率为46.7%，氨氮超标率为33.3%；以地表水V类水水质标准进行评价，全年期BOD5超标率达53.3%，COD超标率为46.7%，总氮、溶解氧超标率为33.3%，氟化物超标率为26.7%，总磷超标率为20.0%。从营养状态看，乌梁素海水体为重度富营养化，其中COD、总氮达重度富营养水平，高锰酸盐指数、总磷达富营养水平。

（四）河流泥沙

2009年河套灌区引黄河水平均含沙量为1.10千克/立方米，比2008年减少0.28千克/立方米。全年引黄河水带入泥沙总量为577.4万吨，比2008年减少38.9万吨。

水资源利用

（一）用耗水量
2009年全市行政分区水资源总利用量53.686亿立方米，比2008年增加4.798亿立方米，其中引黄用水量46.557亿立方米，比2008年增加4.688亿立方米，其它地表水用水量0.537亿立方米，比2008年增加0.005亿立方米；地下水用水量6.592亿立方米，比2008年增加0.105亿立方米。

2009年全市行政分区总利用水量中，农业用水量51.936亿立方米，占总利用水量的96.74%；工业用水量0.982亿立方米，占总利用水量的1.83%；生活用水量0.768亿立方米，占总利用水量的1.43%。

2009年全市行政分区总耗水量37.152亿立方米，综合耗水率为69.2%。农业、工业和生活耗水量分别是：36.078亿立方米、0.543亿立方米和0.531亿立方米。行政分区用、耗水量详见表11、图5和图6。
	2009年巴彦淖尔市行政分区用耗水量统计表

	表11                                                                          单位：亿立方米

	分　区
	用黄水量
	用其它
地表水
	用地下水
	合计
	农业用水
	工业用水
	生活用水
	合计
	耗水量

	全　    市
	46.557
	0.537
	6.592
	53.686
	51.936
	0.982
	0.768
	53.686
	37.152

	临河区
	11.250
	0.000
	0.691
	11.941
	11.450
	0.243
	0.248
	11.941
	7.965

	磴口县
	6.500
	0.000
	0.442
	6.942
	6.790
	0.101
	0.051
	6.942
	4.828

	杭锦后旗
	9.746
	0.000
	0.604
	10.350
	10.100
	0.117
	0.133
	10.350
	7.100

	五原县
	11.257
	0.000
	0.300
	11.557
	11.359
	0.091
	0.107
	11.557
	8.188

	乌拉特前旗
	6.072
	0.496
	2.401
	8.969
	8.552
	0.296
	0.121
	8.969
	6.121

	乌拉特中旗
	1.400
	0.041
	1.690
	3.131
	3.021
	0.032
	0.078
	3.131
	2.353

	乌拉特后旗
	0.332
	0.000
	0.464
	0.796
	0.664
	0.102
	0.030
	0.796
	0.597


[image: image5.emf]22.2%

12.9%

19.3%

21.5%

16.7%

5.8%

1.5%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图5
行政分区用水量百分比图
[image: image6.emf]21.4%

13.0%

19.1%

22.0%

16.5%

6.3%

1.6%

临河区

磴口县

杭锦后旗

五原县

乌拉特前旗

乌拉特中旗

乌拉特后旗


图6
行政分区耗水量百分比图

（二）废污水排放量

2009年全市废污水排放总量为6753.93万吨，比2008年减少255.14万吨，其中工业废污水排放量4383.25万吨，比2008年减少369.42万吨，生活污水排放量2370.68万吨，比2008年增加114.28万吨。主要污染物COD排放量58451吨，比2008年减少74.39吨，其中工业COD排放量45219.06吨，生活COD排放量13231.94吨；氨氮排放量1533.40吨，比2008年减少369.09吨，其中工业氨氮排放量208.01吨，生活氨氮排放量1325.39吨。详见表12。
	2009年巴彦淖尔市废污水排放情况统计表

	表12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分   区
	废污水排放量(万吨)
	废污水COD排放量(吨)
	废污水氨氮排放量(吨)

	
	工业
	生活
	合计
	工业
	生活
	合计
	工业
	生活
	合计

	全市
	4383.25 
	2370.68 
	6753.93 
	45219.06 
	13231.94 
	58451.00 
	208.01 
	1325.39 
	1533.40 

	临河区
	1012.18 
	1128.21 
	2140.39 
	1575.58 
	2963.79 
	4539.37 
	117.82 
	238.27 
	356.09 

	磴口县
	152.76 
	162.94 
	315.70 
	114.59 
	1323.85 
	1438.44 
	9.71 
	142.56 
	152.27 

	杭锦后旗
	177.85 
	292.58 
	470.43 
	2161.58 
	2377.24 
	4538.82 
	10.00 
	256.01 
	266.01 

	五原县
	565.08 
	246.16 
	811.24 
	14728.54 
	2000.01 
	16728.55 
	18.97 
	215.38 
	234.35 

	乌拉特前旗
	2427.56 
	277.11 
	2704.67 
	26595.14 
	2424.69 
	29019.83 
	51.15 
	242.46 
	293.61 

	乌拉特中旗
	11.66 
	160.60 
	172.26 
	15.28 
	1304.87 
	1320.15 
	0.36 
	140.52 
	140.88 

	乌拉特后旗
	36.16 
	103.08 
	139.24 
	28.35 
	837.49 
	865.84 
	0.00 
	90.19 
	90.19 

	备　　注
	废污水排放资料据巴彦淖尔市环保局


� EMBED Excel.Sheet.8  ���








~ 2 ~
~ 17 ~

[image: image9.emf]0

0.5

1

1.5

2

2.5

乌兰布和灌域 解放闸灌域 永济灌域 义长灌域 乌拉特灌域

2009年

2008年

多年平均

_1339481622.xls
Sheet1

		行政分区降水量与上年及多年平均值比较表

		表1										单位：毫米

		行　政
分　区		计算面积
（km2）		2009年
降水量		2008年
降水量		两年比较
(±%)		多年平均
降水量		与多年
平均比较
(±%)

		全  市		65788		87.9		222.0		-60.4%		168.5		-47.8%

		临河区		2354		79.7		200.9		-60.3%		156.8		-49.2%

		磴口县		4167		114.2		184.0		-37.9%		154.9		-26.3%

		杭锦后旗		1767		79.6		147.9		-46.2%		149.3		-46.7%

		五原县		2493		100.4		278.8		-64.0%		170.6		-41.1%

		乌拉特前旗		7476		149.8		282.7		-47.0%		215.5		-30.5%

		乌拉特中旗		22606		92.7		290.5		-68.1%		194.5		-52.3%

		乌拉特后旗		24925		60.7		149.5		-59.4%		135.3		-55.1%






_1338300918.xls
Sheet1

		2009年巴彦淖尔市中型水库蓄水动态

		表8						单位：亿立方米

		水库名称		类型		2009年末蓄水量		2008年末蓄水量		与上年比较
(±%)		年蓄水变量

		增龙昌		中		0.0040		0.0040				0.0000

		红山口		中		0.0380		0.0380				0.0000

		狼 山		中		0.0369		0.0100				0.0269

		韩乌拉		中		0.0284		0.0393				-0.0109

		德岭山		中		0.0478		0.0728				-0.0250

		石哈河		中		0.0014		0.0012				0.0002

		红格尔		中		0.0065		0.0467				-0.0402

		合   计				0.1630		0.2120		0.0000		-0.0490



薛志国:
前旗水库

薛志国:
中旗水库




